[image: image5.wmf]
410010 – Oradea, str. Mioritei nr.22, Tel./fax: 0359/411.915, 0730.712.361, e-mail: drumproiect2000@gmail.com, 

Nr.inreg. JO5/422/2000, C.U.I. RO13033182, B.R.D.Oradea Cod IBAN RO68.BRDE.050S.V035.5610.0500


FOAIE DE CAPAT

Investitia: 
REABILITAREA SI MODERNIZAREA STRAZILOR IN MUNICIPIUL SALONTA: 

STRADA BOCSKAI ISTVAN

[image: image1.jpg]



Beneficiar:



MUNICIPIUL SALONTA           

Proiectant general:


S.C. DRUM PROIECT S.R.L. Oradea

Contract  :



10380 / 2015



Faza:




PROIECT TEHNIC

DIRECTOR:


ing. Nicolae Gageanu


410010 – Oradea, str. Mioritei nr.22, Tel./fax: 0359/411.915, 0730.712.361, e-mail: drumproiect2000@gmail.com, 

Nr.inreg. JO5/422/2000, C.U.I. RO13033182, B.R.D.Oradea Cod IBAN RO68.BRDE.050S.V035.5610.0500


FOAIE DE CAPAT

Investitia: 
REABILITAREA SI MODERNIZAREA STRAZILOR IN MUNICIPIUL SALONTA: 

STRADA BOCSKAI ISTVAN

Beneficiar:



MUNICIPIUL SALONTA           

Proiectant general:


S.C. DRUM PROIECT S.R.L. Oradea

Contract  :



10380 / 2015

Faza:




PROIECT TEHNIC


Volum nr. I
Documentatie tehnica de prezentare

DIRECTOR:


ing. Nicolae Gageanu


410010 – Oradea, str. Mioritei nr.22, Tel./fax: 0359/411.915, 0730.712.361, e-mail: drumproiect2000@gmail.com, 

Nr.inreg. JO5/422/2000, C.U.I. RO13033182, B.R.D.Oradea Cod IBAN RO68.BRDE.050S.V035.5610.0500


Contract  : 10380 / 2015

Investitia: REABILITAREA SI MODERNIZAREA STRAZILOR IN MUNICIPIUL SALONTA: STRADA BOCSKAI ISTVAN

Beneficiar : Municipiul Salonta

Faza: P.T.


FISA DE RESPONSABILITATI

DIRECTOR:

ing.  Nicolae Gageanu

SEF PROIECT:

ing.  Nicolae Gageanu

COLECTIV DE ELABORARE:

Drumuri:




         ing.  Nicolae Gageanu

Apa-canal                           

                                     ing.  Ana Roman


410010 – Oradea, str. Mioritei nr.22, Tel./fax: 0359/411.915, 0730.712.361, e-mail: drumproiect2000@gmail.com, 

Nr.inreg. JO5/422/2000, C.U.I. RO13033182, B.R.D.Oradea Cod IBAN RO68.BRDE.050S.V035.5610.0500


Contract  : 10380 / 2015

Investitia: REABILITAREA SI MODERNIZAREA STRAZILOR IN MUNICIPIUL SALONTA: STRADA BOCSKAI ISTVAN

Beneficiar : Municipiul Salonta

Faza: P.T.


B O R D E R O U

A/ PIESE SCRISE

Foaie de capat

Borderou

Memoriu tehnic

B/ PIESE DESENATE

PLZ       
Plan de incadrare in zona 



sc.  1: 5.000

PS1- 2
Plan de situatie
                                         
sc.  1: 500

PSSR1- 2
Plan de situatie – semnalizare rutiera
                    
sc.  1: 500


PL1      
Profil longitudinal
   



sc.1 : 1000; 1:100

PTIP

Profile transversale TIP 
                    

sc.  1: 50

1/Ac

Plan de situatie retea canalizare meteorica   

sc.  1: 500

2/Ac-3/Ac
Profile longitudinale retea canalizare meteorica   
sc.1 : 1000; 1:100

4/Ac

Detalii pozare conducta de canalizare meteorica   


5/Ac

Detalii camin de vizitare din mase plastice cu 600mm, 1000mm   



410010 – Oradea, str. Mioritei nr.22, Tel./fax: 0359/411.915, 0730.712.361, e-mail: drumproiect2000@gmail.com, 

Nr.inreg. JO5/422/2000, C.U.I. RO13033182, B.R.D.Oradea Cod IBAN RO68.BRDE.050S.V035.5610.0500


Contract  : 10380 / 2015

Investitia: REABILITAREA SI MODERNIZAREA STRAZILOR IN MUNICIPIUL SALONTA: STRADA BOCSKAI ISTVAN

Beneficiar : Municipiul Salonta

Faza: P.T.


M E M O R I U


Prin tema de proiectare inaintata s-a solicitat elaborarea documentatiei tehnico-economice, po-trivit actelor normative in vigoare la data elaborarii acestora, pentru modernizarea strazii BOCSKAI ISTVAN din Municipiul Salonta

DATE GENERALE

Denumirea obiectivului de investitii:

Reabilitarea Strada BOCSKAI ISTVAN din Municipiul Salonta

Amplasament

Obiectivul este situat în: Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, România, Judeţul Bihor, Municipiul Salonta, zona centrala, pe sectorul cuprins intre strazile Corneliu Coposu si Arany Janos, conform planului general de ansamblu şi planurilor de amplasare în zonă prezentate.


Titularul investitiei

            Municipiul Salonta


Beneficiarul investitiei


Municipiul Salonta


Elaboratorul proiectului


S.C. DRUM PROIECT S.R.L.

1. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

1.1. DESCRIEREA LUCRARILOR

a. Amplasament si tema de proiectare 

Tema este modernizarea strazii Bocskai Istvan. Aceasta strada, prin amplasare şi prin legăturile pe care le formează în cadrul tramei de trafic din zona centrala a municipiului, joacă un rol esenţial în fluidizarea circulaţiei, evitarea concentrărilor excesive de trafic, scurtarea distanţelor de parcurs între zonele funcţionale ale cartierului, sporirea siguranţei circulaţiei şi eliminarea blocajelor. Prin modernizarea acestui tronson, Strada Bocskai Istvan va asigura accesul riveranilor spre strada principala a municipiului (drumul national DN79) şi spre zona centrala a municipiului.

În prezent, traficul rutier şi pietonal se desfăşoară greoi, carosabilul este degradat, cu gropi, datorită degradării avansate a sistemului rutier, a pătrunderii apei în straturile de fundaţie, trotuarele nu au continuitate şi nu sunt corelate cu celelalte elemente stradale, dispozitivele pentru colectarea şi evacuarea apelor (santurile dechise) funcţionează deficitar sau lipsesc în totalitate.

Platforma strazii este relativ suficienta, insa imbracamintea strazii este un caldaram de rau aflat in stare rea de viabilitate. Datorita numeroaselor locuinte individuale, o parte din suprafata strazii este utilizata in prezent ca parcare, insa fara sa existe amenajari specifice, ceea ce duce la o dezorganizare a traficului pe aceasta strada.

            Oportunitatea investiţiei derivă din nevoia eliminării acestor incoveniente, prin realizarea elementelor constructive caracteristice străzilor (carosabil delimitat cu borduri, îmbrăcăminte bituminoasă sau din beton de ciment, rezolvarea scurgerii apelor meteorice, trotuare, spaţii de parcare, spatii verzi, rezolvare accese, etc.), amenajări care vor conduce la: 

· sporirea capacităţii de circulaţie prin mărirea fluenţei traficului;

· eliminarea ştrangulărilor din fluxul de trafic;

· scurtarea duratei medii de călătorie si reducerea costurilor de călătorie cauzate de uzură şi consum de combustibil prin eliminarea staţionării nenecesare în trafic şi a utilizării excesive a motoarelor la ralanti; 

· realizarea unui confort sporit pentru participanţii la trafic – autovehicule şi pietoni;

· mărirea siguranţei circulaţiei;

· reducerea numărului de accidente;

· îmbunătăţirea mediului din municipiu prin reducerea noxelor şi a poluării sonore;

· creşterea nivelului de trai şi a confortului riveranilor.

                 Necesitatea investiţiei rezultă din caracteristicile tehnice de exploatare a străzilor, care nu mai corespund normelor în vigoare, datorită imbracamintii existente imbatranite si degradate, circulaţia autovehiculelor desfăşurându-se foarte greu, atât în anotimpurile mai umede (toamna, iarna, începutul primăverii) datorită apelor pluviale care nu au asigurată scurgerea de pe suprafaţa străzii, cât şi vara, când trecerea autovehiculelor produce praf, dar si disconfort acustic si prin vibratii locuitorilor acestei străzi. 

   Scopul obiectivului de investiţii este descongestionarea şi fluidizarea traficului rutier local, prin eliminarea blocajelor de circulaţie datorate creşterii traficului cât şi necesitatea sporirii siguranţei în circulaţia rutieră.. 

Raportat la intensitatea traficului şi la funcţiile pe care le îndeplineşte, strada Bocskai Istvan si se încadrează în: categoria III – colectoare - preia fluxurile de trafic din zonele functionale si le dirijeaza spre strazile de legatura sau magistrale, avand 2 benzi de circulatie si un trafic mediu / redus.

b. Topografia

            Municipiul Salonta este situat in partea de N – V a tarii, in apropierea frontierei R. Ungaria, in zona de contact a campiei Tisei cu campia Crisurilor. Teritoriul municipiului se invecineaza la N cu comuna Madaras, la E cu comunele Tulca si Batar, la S cu comuna Ciumeghiu, iar la V cu frotiera de stat cu Republica Ungaria.

c. Clima si fenomenele naturale specifice zonei

             Municipiul Salonta este asezata intr-o zona larg deschisa circulatiei aerului, predominant vestica si sud-vestica, ceea ce explica climatul temperat-moderat de campie, chiar bland, care este specific municipiului. Acest lucru este reflectat, in primul rand, prin valoarea medie multianuala a temperaturii aerului relativ ridicata si egala cu 10,4 0C. De asemenea, acest caracter moderat al climei este ilustrat si prin valorile medii termice ale lunilor iulie (21,00C) si ianuarie (-1,40C). Primaverile sunt timpurii si relativ calde (10,60C), datorita influentei circulatiei vestice a maselor de aer si a extinderii anticiclonului azoric deasupra partii sudice a continentului european.


In schimb, verile sunt moderate, temperatura medie a lunii iulie fiind de 21,00C. Dezvoltarea puternica a anticiclonului azoric, care antreneaza masa de aer tropical spre regiunile noastre, face ca verile sa fie calduroase si de multe ori secetoase, cum a fost in cazul anilor 1936, 1952, 1961 si 1992.

d. Geologia, seismicitatea

             Municipiul Salonta face parte din zona cu adancimi maxime de inghet de 0.7 – 0.8 metri, conform STAS 6054/77, iar ca zonare seismica, apartine macrozonei E, caracterizata printr-un coeficient Ks = 0,12 si o valoare a perioadei de colt Tc = 0,7 secunde, potrivit raionarii teritoriului tarii, specificate de Normativul P100, corespunzand, conform echivalentei, dupa coeficientul seismic, cu gradul VII al intensitatii cutremurelor, scara MSK, conform SR 11100/93. Prin grija proiectantului general, s-a solicitat efectuarea investigatiilor geotehnice necesare prin sondaje de mica adancime amplasate in platforma drumului, cu rolul de a stabili natura si grosimea materialelor ce alcatuiesc imbracamintea partii carosabile, fundatia drumului, patul amenajat cu sau fara strat de forma, tipul litologic al terenului natural, sensibilitatea la inghet, capacitatea portanta, modul de deformatie liniara precum si elemente asupra regimului hidrogeologic din zona. Pentru evidentierea acestora, s-a recurs la sondaje deschise, realizate prin sapatura manuala si foraje de mica adancime. Densitatea sondajelor a fost stabilita functie de lungimea fiecarei strazi. Programul de cercetare s-a desfasurat in conformitate cu NP 074/2002, STAS 1242/1-89, STAS 1242/2-83, STAS 1242/3-87, GT 035/2002, GT 0001/96. Studiile geotehnice sunt anexate prezentului proiect.

e. Prezentarea  proiectului pe specialitati

Volum nr. 1
- Documentatie tehnica de prezentare

Volum nr. 2
- Caiete de sarcini

Volum nr. 3
- Documentatie economica

f. Devierile si protejarile de utilitati afectate

Existenta retelelor aeriene de joasa tensiune, instalatii care vor nu vor fi afectate de lucrarile de modernizare proiectate.

g. Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon etc



Apa tehnologica necesara la organizarea de santier va fi preluata din reteaua de apa  stradala existenta in zona. 


Energia electrica necesara pentru organizarea de santier, va fi preluata din reteaua electrica existenta, in solutia indicata de S.C. Electrica S.A., in urma solicitarii constructorului. 


h. Caile de acces permanente, caile de comunicatii


Accesul la organizarea de santier si la amplasamentul lucrarilor prevazute in proiect, se va face de pe strazile adiacente strazii ce face obiectul prezentului proiect. 


Natura lucrarilor ce se vor executa impune  devierea temporara a circulatiei rutiere pe cai ocolitoare. In sarcina antreprenorului general va fi obtinerea autorizatiei pentru devierea traficului de la autoritatile competente pe parcursul executiei lucrarilor. 

 i. Trasarea lucrarilor


 Trasarea lucrarilor se va face pe baza planurilor de situatie ce fac parte din prezenta documentatie. Se vor materializa varfurile de unghi prin borne de beton, daca aceste cad in afara platformei drumului, sau prin buloane metalice daca sunt in interior.

Se va picheta intreg traseul, urmarindu-se materializarea tuturor pichetilor din proiect prin buloane in axul drumului si martori la marginea amprizei, pe care se va nota numarul pichetului, cota proiectata si distanta pana la pichet.

j. Antemasuratoarea


Masurarea lucrarilor in vederea evaluarii costurilor consumurilor de materiale, fortei de munca, ore utilaje de constructii si transporturi, s-a facut in unitatile de masura specifice diferitelor categorii de lucrari, astfel:



- terasamente
- mc



- imbracaminti
- mp


- betoane        - mc


- balast, piatra- mc 


- borduri         - ml

1.2. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI

        1.2.1   Strada      

SITUATIA EXISTENTA

     
Necesitatea reabilitării acestei străzi este impusă de condiţiile existente din teren.

     
Strada Bocskai Istvan se compune din doua tronsoane omogene, distincte. Un prim tronson cu lungimea de 1,1km situat intre drumul national DN79 (strada Aradului ) si strada Corneliu Coposu este modernizat si se afla intr-o stare de viabilitate satisfacatoare. Al doilea tronson , care face obiectul prezentei documentatii, este nemodernizat, se situeaza intre strazile Corneliu Coposu si Arany Janos, si se afla intr-o stare de viabilitate nesatisfacatoare. Acest tronson are lungimea de 248m, cu partea carosabila ce consta dintr-o imbracaminte usoara din caldaram de rau. Pe suprafata partii carosabile se prezinta numeroase degradari si defecte. cum ar fi gropi si denivelari, care faciliteaza stagnarea apelor pluviale si degradarea corpului drumului, neexistand solutii de evacuare a apelor pluviale. Sistemul de colectare si evacuare a apelor pluviale este necorespunzator, apele  baltind in rigolele existente la marginea partii carosabile. 


Latimea  partii carosabile este de 5,00 – 6,00m m  si se incadreaza ca strada cu doua benzi de circulatie. Exista trotuare pentru circulatia pietonala pe anumite sectoare, insa acestea nu au continuitate, sunt intr-o stare avansata de degradare si nu sunt incadrare cu borduri.

       LUCRARI PROPUSE

La baza alegerii solutiilor proiectate, au stat urmatoarele criterii principale:



- respectarea temei de proiectare la cererea stricta a beneficiarului



- respectarea normelor tehnice in vigoare.    

Structura rutieră se va dimensiona corespunzatoare unui trafic mediu, luând în considerare datele geotehnice ale terenului de fundare şi prevederile normativului pentru dimensionarea structurilor bituminoase de ramforsare a structurilor rutiere suple şi semirigide.

               Pentru asigurarea condiţiilor tehnice corespunzătoare desfăşurării circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă şi confort şi pentru eliminarea punctelor periculoase se impun următoarele măsuri:

· Modernizarea sistemului rutier, realizarea elementelor constructive caracteristice străzilor:

· carosabil cu îmbrăcăminte bituminoasă; 

· structura rutieră se va proiecta pentru un trafic mediu;

· se vor aduce îmbunătăţiri ale configuraţiei geometrice în plan, profil longitudinal şi profil transversal a străzii;

· partea carosabilă se va încadra cu borduri prefabicate din beton, denivelate fata de suprafata carosabila;

· colectarea apelor pluviale de pe platforma strazii se va realiza prin sistemul de canalizarea pluviala proiectata, cu ajutorul gurile de surgere ce se vor amplasa

· se va asigura accesul riveranilor prin corelarea cotelor proiectate la carosabil cu cotele existente către proprietăţi;

· se vor proiecta trotuare noi unde acestea lipsesc, pe ambele parti ale strazii, spre frontul de locuinte;

· se vor amenaja spatii de parcare in zona scolii;

· se vor realiza spaţii verzi  unde lăţimea proiectată a străzii permite;

· se va realiza semnalizarea rutieră pe verticală şi pe orizontală, conform standardelor în vigoare.

Modernizare sistem rutier

· Principalele caracteristici tehnice proiectate:

Lungime totala strada -  248 m

Locuri de parcare autoturisme – 7 buc 

Latime strada - 6,00 m 

Latime trotuare noi  -  1,50 m

Guri de scurgere noi – 12 buc

Semnalizare rutiere verticala si orizontala

Amenajare spatii verzi

· In plan de situatie:

In functie de configuratia existenta, sistematizarea zonei s-a facut prin proiectarea elementelor geometrice, astfel incat acestea sa indeplinesca conditiile impuse de circulatia rutiera moderna si sa corespunda categoriei III de strazi, strada cu doua benzi de circulatie. 


Proiectarea s-a facut cu respectarea prevederilor STAS 10144-3/91 Strazi. Elemente geometrice, STAS 10144-1/90 Strazi. Profiluri transversale si Ordinul MT nr.49/98, Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane.

S-a pastrat cu rigurozitate traseul existent al strazii, existand variatii foarte reduse intre axul proiectat si axul actual al strazii. Pe traseu exista o singura curba, care racordeaza cele doua aliniamente ale strazii, cu un arc de cerc cu raza de 22,60m.

Elementele geometrice ale traseului se vor adopta pentru viteza de baza cu valoarea de 40km/h. 

· In profil longitudinal:

La proiectarea in profil longitudinal s-a urmarit, in general, profilul existent al terenului, urmarindu-se pastrarea liniei rosii cat mai apropiate de profilul terenului natural. S-a tinut in special seama de racordurile la capetele traseului si racordurile cu strazile laterale modernizate, care reprezinta puncte de cota obligata, asigurarea racordurilor la accesele riveranilor si realizarea unui volum cat mai mic de lucrari.


Tinand seama de aceste considerente, s-a proiectat linia rosie a carosabilului, rezultand declivitati cuprinse intre 0,10 % si 0,75 %. Nu a fost cazul racordarii in plan vertical elementelor de profil longitudinal, fapt prin care se respecta normele impuse de legislatia privind incadrarea in clasa tehnica si privind viteza de proiectare, pentru asigurarea desfasurarii circulatiei in conditii de deplina siguranta si confort.

· In profil transversal:


S-a propus modernizarea strazii Bocskai Istvan si a parcarilor aferente acesteia din mun. Salonta, cu doua benzi de circulatie avand cate 3,00 m fiecare (cate una pe sens) pe 248m, cu parcari aferente pe partea stanga, laterale, pe prima portiune de strada, avand dimensiunile de 2,50m latime si 5,50-6,00m lungime. Partea carosabila se va  incadra cu borduri prefabricate din beton de 15x25 cm asezate pe o fundatie din beton de ciment C8/10. Panta transversala a partii carosabile va fi de 2.5%, aplicata divergent, in asa fel incat va rezulta un profil transversal „in acoperis”.


Scurgerea apelor pluviale se va realiza prin declivitatile longitudinale si pantele transversale proiectate spre gurile de scurgere propuse care se descarca in canalizarea pluviala proiectata (capitol separat).

Structura rutiera propusa va fi diferentiata astfel:

Strada Bocskai Istvan

· Structura rutiera noua propusa pentru carosabil curent si parcare va fi alcatuita din  strat de fundatie din balast de 25 cm grosime, strat de baza din balast stabilizat cu ciment de 15 cm grosime, strat de legatura din binder BAD25 de 6 cm grosime si strat de uzura din BA16 de 4 cm grosime – se va aplica pe zonele fara structura existenta precum si la casete de largire.

· Pentru realizarea structurii rutiere este necesara executarea unei sapaturi in caseta generala, pe toata latimea partii carosabile, prin care zestrea existenta va fi indepartata, pana la adancimea necesara fundarii noii structuri rutiere.

Trotuare

La sistematizarea, proiectarea şi realizarea trotuarelor se vor prevedea lucrările necesare pentru siguranţa circulaţiei şi pentru dirijarea fluxurilor de pietoni, respectând STAS 10144/2-79. 

Astfel, la proiectarea trotuarelor se vor prevedea zone de continuitate între acestea şi celelalte zone pietonale. 

· Trotuarele se vor executa adiacent fatadelor cladirilor, intre ele si partea carosabila inserandu-se spatii verzi, pe aceleasi zone unde in prezent sunt santurile si plantatiile actuale

· Marginea dinspre zona verde se va încadra cu borduri prefabricate 10x15cm montate pe un pat de beton

· Pe zonele unde trotuarele existente sunt degradate sau lipsesc se vor executa trotuare noi care vor avea  o structura alcatuita din strat de fundatie din balast de 15 cm grosime, strat baza din beton de ciment C12/15 de 10cm grosime si strat de uzura din imbracaminte bituminoasa alcatuita din beton asfaltic tip BA8 de 4 cm grosime. Acestea vor  fi incadrate cu borduri prefabricate din beton de 10x15 cm asezate pe o fundatie din beton de ciment C8/10. Panta transversala a trotuarelor va fi de 2%.

· Pentru persoanele cu dezabilităţi locomotorii se vor amenaja rampe de acces (borduri înclinate), in dreptul trecerilor de pietoni.

Accese

Accesele la imobilele existente se vor realiza prin intermediul unor suprafete de legatura ce vor traversa peste zona verde dintre trotuare si partea carosabila, pana la limita dinspre curtea imobilelor. I dreptul acceselor bordurile prefabricate curente ce delimiteaza partea carosabila vor fi înclinate, pentru a se constitui intr-o rampa ce va face racordarea carosabil - trotuar. La executia acceselor se va utiliza aceasi structura rutiera adoptata la trotuare.

 Semnalizarea verticala si orizontala


Se vor monta indicatoarele rutiere in baza unui plan de semnalizare rutiera avizat de Politia rutiera. Se vor realiza marcajele rutiere longitudinale (axial, lateral, de presemnalizare si orientare) si transversale (treceri pentru pietoni – la fiecare intersectie), conform STAS 1848/1 – 7 – 86.

 Evacuare ape meteorice

Colectarea apelor meteorice de pe strada Bocskai Istvan şi de pe parcarea adiacentă va fi asigurată, prin pante longitudinale şi transversale ale drumului şi parcării spre gurile de scurgere proiectate.

Apa colectată prin gurile de scurgere va fi condusă, prin racordurile proiectate, spre colectoarele stradale proiectate, care, la rândul lor, o vor dirija şi descărca în reţeaua de canalizare meteorică existentă a străzii Arany Janos. Reţeaua de canalizare meteorică proiectată este formată din două tronsoane, astfel: primul tronson, cuprins între căminele Cp1 ÷ Cp2ex, se descarcă în reţeaua de canalizare meteorică existentă a străzii Arany Janos, la intersecţia străzii Bocskai Istvan cu aceasta; al doilea tronson, cuprins între căminele Cp4 ÷ Cp8ex, parcurge strada Corneliu Coposu, preia apa meteorică şi de pe aceasta, prin gurile de scurgere proiectate, iar apoi se descarcă în reţeaua de canalizare meteorică existentă a străzii Arany Janos, la intersecţia străzii Corneliu Coposu cu aceasta.

Subtraversarea străzii Corneliu Coposu cu colectorul meteoric proiectat se va realiza prin săpătură deschisă, cu refacerea sistemului rutier la starea inițială.

Reţeaua colectoare meteorică nou proiectată va funcționa gravitațional, având pante cuprinse între 1,5‰÷2,0‰. 

Reţeaua colectoare meteorică nou proiectată va fi realizată din tuburi PVC-KG SN8, cu Dn 315 mm, pe toată lungimea de 288,00 m.

Racordurile gurilor de scurgere la colectoarele meteorice proiectate se vor realiza din tuburi PVC-KG SN8, cu Dn 160 mm, prin intermediul căminelor de vizitare proiectate. 

S-au ales tuburi PVC-KG, datorită faptului că pot fi îmbinate etanş, eliminând posibilitatea exfiltraţiilor. Tuburile vor fi pozate în tranşee. Săpăturile se vor realiza mecanizat, în proporţie de 80% şi manual, în proporţie de 20%. Conductele se vor monta obligatoriu pe pat de nisip, acoperirea până la 15 cm peste generatoarea tubului urmând a fi făcută cu nisip.

Reţelele de canalizare din PVC se combină cu cămine de vizitare de intersecție, respectiv de trecere, din material plastic, cu diametre de 600 mm (pentru cele de trecere), respectiv de 1000 mm (pentru cele de intersecție). Capacele căminelor de vizitare vor fi din fontă și sunt prevăzute carosabile.

Lucrările de canalizare meteorică proiectate pentru strada Bocskai Istvan cuprind:

· reţea de canalizare meteorică, din PVC-KG,  Dn 315 mm,
L = 288,0 m

· racorduri pentru guri de scurgere, din PVC-KG, Dn 160 mm,
L = 102,0 m

· guri de scurgere






                20,0 buc

· cămine de vizitare de trecere cu Dn 600 mm



        8,0 buc

· cămine de vizitare de intersecție cu Dn 1000 mm
      

        1,0 buc

Fundaţia căminelor de vizitare o reprezintă radierul şanţului, compactat, curăţat de pietre, pe care se va aşterne un strat de 10 cm nisip, care se va compacta. La montaj se va urmări asigurarea verticalităţii. De asemenea, spaţiul dintre cămin şi pereţii gropii săpate pentru acesta, se va umple cu straturi de 25-30 cm material de umplutură, care se va compacta cu grijă.

Conductele de colectare a apelor meteorice pe strada Bocskai Istvan vor fi amplasate, pe cât posibil, în zona verde adiacentă carosabilului, iar pe strada Corneliu Coposu, pe care canalul proiectat o va parcurge, conductele vor fi pozate în carosabil (cu refacerea carosabilului la starea inițială), pentru respectarea distanțelor prevăzute de STAS 8591.

Conductele vor fi montate, astfel, în condiţiile respectării prevederilor STAS 8591. Dacă, pe parcursul execuţiei, nu se pot respecta aceste distanţe, se va lua legătura cu proiectantul, pentru a stabili măsurile care se impun (folosirea tuburilor de protecţie pe lungimile necesare, conform prevederilor STAS 8591).

În paralel cu execuţia reabilitării străzii Bocskai Istvan, se vor ridica la cota proiectată capacele căminelor de vizitare existente şi răsuflătoarele de gaz.

Înainte de începerea lucrărilor de săpătură, se va executa depistarea şi jalonarea reţelelor subterane existente (apă, canalizare, termoficare, energie electrică, telefonie, cablu TV – monitorizare), în vederea protejării acestora pe durata execuţiei lucrărilor şi pentru acordarea, dacă este cazul, de asistenţă tehnică la intersectarea lor.

Proiectant,

ing. Nicolae Gageanu


410010 – Oradea, str. Mioritei nr.22, Tel./fax: 0359/411.915, 0730.712.361, e-mail: drumproiect2000@gmail.com, 

Nr.inreg. JO5/422/2000, C.U.I. RO13033182, B.R.D.Oradea Cod IBAN RO68.BRDE.050S.V035.5610.0500


FOAIE DE CAPAT

Investitia: 
REABILITAREA SI MODERNIZAREA STRAZILOR IN MUNICIPIUL SALONTA: 

STRADA BOCSKAI ISTVAN

Beneficiar:



MUNICIPIUL SALONTA           

Proiectant general:


S.C. DRUM PROIECT S.R.L. Oradea

Contract  :



10380 / 2015

Faza:




PROIECT TEHNIC


                     Volum nr. II
 - Caiete de sarcini

DIRECTOR:


ing. Nicolae Gageanu


410010 – Oradea, str. Mioritei nr.22, Tel./fax: 0359/411.915, 0730.712.361, e-mail: drumproiect2000@gmail.com, 

Nr.inreg. JO5/422/2000, C.U.I. RO13033182, B.R.D.Oradea Cod IBAN RO68.BRDE.050S.V035.5610.0500


Contract  : 10380 / 2015

Investitia: REABILITAREA SI MODERNIZAREA STRAZILOR IN MUNICIPIUL SALONTA: STRADA BOCSKAI ISTVAN

Beneficiar : Municipiul Salonta

Faza: P.T.


BORDEROU

CAIETE DE SARCINI

I

Generalitati

II

Caiete de sarcini

III

Lista reglementarilor legistlative si normative

I. GENERALITATI


Prevederile prezentelor Caiete de Sarcini se aplica la executarea lucrarilor de REABILITARE SI MODERNIZARE A STRAZILOR IN MUNICIPIUL SALONTA: STRADA BOCSKAI ISTVAN

Raportat la intensitatea traficului şi la funcţiile pe care le îndeplineşte, Str. Bocskai Istvan

se încadrează în:

- categoria III – colectoare - preia fluxurile de trafic din zonele functionale si le dirijeaza spre strazile de legatura sau magistrale, avand 2 benzi de circulatie si un trafic mediu.

I. OBLIGATII SI RASPUNDERI ALE INVESTITORILOR

Investitorii au urmatoarele obligatii principale, referitoare la calitatea constructiilor:

· stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie, pe baza documentelor tehnice, normative, precum si a studiilor si cercetarilor adecvate;

· obtinerea acordurilor si avizelor prevazute de lege si a autorizatiei de constructie;

· asigurarea verificarii proiectelor, prin specialisti verificatori atestati;

· anuntarea cu 30 de zile inainte, organele teritoriale ale Inspectoratului Teritorial in Constructii, a datei inceperii executiei lucrarilor de constructii;

· asigurarea verificarii executiei lucrarilor prin diriginti de specialitate, in scopul obtinerii unui nivel minim necesar calitativ al lucrarii;

· actionarea de indata pentru solutionarea neconformitatilor, defectelor si neconcordantelor proiectelor, sesizate pe parcursul executiei lucrarilor;

· asigurarea receptiei lucrarilor de constructii pe baza de executie si la terminarea lucrarilor;

· intocmirea cartii tehnice si predarea acesteia catre proprietar.

II. OBLIGATII SI RASPUNDERI ALE EXECUTANTILOR

Constructorul, in calitate de executant al lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii:

· sesizarea investitorului asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea solutionarii;

· inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate, in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de persoane atestate;

· sa aiba angajati responsabili tehnici atestati in scopul obtinerii unui nivel minim necesar pentru conducerea si asigurarea calitatii productiei pe care o realizeaza;

· convocarea in vederea verificarii lucrarilor ajunse in faze determinante ale constructiei, conform proiectului si factorilor care trebuie sa participe la receptie si asigurarea conditiilor necesare efectuarii verificarilor in scopul obtinerii Acordului de continuare a lucrarilor;

· tratarea neconformitatilor, defectelor si neconcordantelor aparute in faza de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

· utilizarea in executia lucrarilor care conduc la realizarea exigentelor de performanta esentiale, numai a produselor si procedeelor din proiect, certificate sau pentru care exista argumente tehnice precum si gestionarea probelor martor;

· respectarea proiectelor si detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta rezultate din clauzele contractuale, documentele tehnice normative in constructii si celelalte prevederi legale;

· sesizarea in termen de 24 de ore a Inspectoratului Teritorial in Constructii in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

· supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

· aducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

· remedierea pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, in perioada de garantie stabilite potrivit legii.

II.  CAIETE DE SARCINI

BORDEROU

Drumuri

Caietul 1. Lucrari de terasamente

Caietul 2. Fundatii din balast

Caietul 3. Strat rutier din agregate naturale stabilizate cu ciment

Caietul 4. Imbracaminti rutiere bituminoase cilindrate executate la cald

Caietul 5. Trotuare

Caietul 6. Borduri

Caietul 7. Marcaje rutiere

Caietul 8. Indicatoare rutiere

Canalizare

         Caietul 1.     Retele de canalizare

CAIET DE SARCINI NR.1

Lucrari de terasamente


I. Domeniul de aplicare


Prezentul caiet de sarcini se aplică la executarea terasamentelor pentru modernizarea, construcţia şi reconstrucţia drumurilor publice. El cuprinde condiţiile tehnice comune ce trebuie să fie îndeplinite la executarea debleurilor, rambleurilor, transporturilor, la compactarea, nivelarea şi finisarea lucrărilor, precum şi controlul calităţii şi condiţiile de recepţie.

II. Prevederi generale


La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914 şi alte standarde şi normative în vigoare, la data execuţiei, în măsura în care acestea completează şi nu contravin prezentului caiet de sarcini.


Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unităţi de specialitate, efectuarea tuturor încercărilor şi determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.


Antreprenorul este obligat:

· să efectueze, la cererea beneficiarului  şi alte verificări suplimentare faţă de prevederile prezentului caiet de sarcini

· să asigure adoptarea măsurilor tehnologice şi organizatorice care să conducă la respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini

· să ţină evidenţa zilnică a terasamentelor executate, cu rezultatele testelor şi a celorlalte cerinţe


În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul poate dispune întreruperea execuţiei lucrărilor şi luarea măsurilor care se impun, pe cheltuiala antreprenorului.

III. Materiale folosite

3.1. Pământ vegetal


Pentru acoperirea suprafeţelor, ce urmează a fi însămânţate sau plantate, se foloseşte pământ vegetal rezultat de la curăţirea terenului şi cel adus de pe alte suprafeţe locale de teren.

3.2. Pământuri pentru terasamente


Categoriile şi tipurile de pământuri, clasificate conform STAS 1243, care se folosesc la executarea terasamentelor sunt date în tabelele de mai jos:

Categoriile şi tipurile de pământuri clasificate conform STAS 1243

	Denumirea şi caracterizarea principalelor tipuri de pământuri
	S

I

M

B

O

L
	Granulozitate
	Coef.

de neuni

formi

tate

Un
	Indice de

plasticitate Ip pt.fracţiunea sub 0,5 mm
	Umflare liberă

Ui%
	Calitate material pentru terasa mente

	
	
	Conţinut în părţi fine în % din masa totală pentru:
	
	
	
	

	
	
	d<

0,005 min
	d<

0,05 min
	d<

0,25 min
	
	
	
	

	1.Pământuri neco-ezive grosiere (frac-ţiunea mai mare de 2 mm reprezintă mai mult de 50%).

Blocuri, bolovăniş, pietriş
	Cu foarte puţine părţi fine, neuniforme (granu-lozitate continuă) insen-sibilitate la îngheţ dez-gheţ şi la variaţiile de umiditate
	1a
	<1
	<10
	<20
	>5
	0
	
	Foarte bună

	
	Idem 1a, însă uniforme (granulozitate continuă)
	1b
	
	
	
	<5
	
	
	

	2.Pământuri neco-ezive medii şi fine (fracţiunea mai mică de 2 mm reprezintă mai mult de 50%).

Nisip cu pietriş, nisip mare, mij-lociu sau fin
	Cu părţi fine, neuniforme (granulozitate continuă) sensibilitate mijlocie la îngheţ-dezgheţ, insensi-bile la variaţiile de umiditate
	2a
	<6
	<20
	<40
	>5
	<10
	
	Foarte bună

	
	Idem 2a, însă uniforme (granulozitate disconti-nuă)
	2b
	
	
	
	<5
	
	
	Bună

	3.Pământuri neco-ezive medii şi fine (fracţiunea mai mică de 2 mm reprezintă mai mult de 50%). cu liant constituit din pământuri coezi-ve.Nisip cu pietriş, nisip mare, mijlo-ciu sau fin cu liant prăfos sau argilos
	Cu părţi fine, neuniforme (granulozitate continuă) sensibilitate mijlocie la îngheţ-dezgheţ, insensi-bile la variaţiile de umiditate
	3a
	>6
	>20
	>40
	-
	>10
	<40
	Medi-ocră

	
	Idem 2a, însă uniforme (granulozitate discontinuă)
	3b
	
	
	
	-
	
	>40
	


NOTA:  În terasamente se poate folosi şi material provenit din derocări, în condiţiile arătate în prezentul tabel.

	Denumirea şi caracterizarea principalelor tipuri de pământuri
	S

I

M

B

O

L
	Granulo-

zitate
	Indice

de plasti-citate Ip pt.frac-ţiunea

sub 0,5 mm
	Umf-lare libe-

ră

Ui%
	Calitate material pentru terasa- mente

	4. Pământuri coezive: 

nisip prăfos, praf, praf nisipos, nisip argilos,

praf argilos nisipos, praf argilos, argilă prăfoasă nisipoasă, argilă prăfoasă, argilă grasă, argilă,
	Anorganice cu compresibilitate şi umflare liberă reduse, sen-sibilitate mijlocie la îngheţ-dezgheţ 
	4a
	Conform nomogramei Casagrande prezentate mai jos
	<10
	<40
	Mediocră

	
	Anorganice cu compresibilitate mijlocie şi umflare liberă re-duse sau medii, foarte sen-sibile la îngheţ-dezgheţ
	4b
	
	<35
	<70
	

	
	Anorganice (MO>5%) cu compresibilitate şi umflare li-beră reduse şi sensibilitate mijlocie la îngheţ-dezgheţ
	4c
	
	<10
	<40
	

	
	Anorganice cu compresibilitate şi umflare liberă mare, sensibi-litate mijlocie la îngheţ-dezgheţ
	4d
	
	>35
	>70
	Rea

	
	Anorganice (MO>5%) cu compresibilitate mijlocie, um-flare liberă redusa sau medie şi foarte sensibile la îngheţ-dezgheţ
	4e
	
	<35
	<75
	

	
	Anorganice (MO>5%) cu compresibilitate mare, umflare liberă medie sau mare, foarte sensibile la îngheţ-dezgheţ
	4f
	
	
	>40
	Foarte rea



[image: image2.wmf]70

60

50

40

30

20

10

  0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

4a

4c

4e

4b

4d

4f

Nomograma Casagrande

Indice de plasticitate 

Ip

Limita de scurgere 

Wc

%

Ip

 = 0,73 (Wc = 20)





NOTA:  Materiile organice sunt notate cu MO


Pământurile clasificare ca foarte bune, pot fi folosite în orice condiţii climatice şi hidrologice, la orice înălţime de terasament, fără a se lua măsuri speciale.


Pământurile clasificate ca bune, pot fi de asemenea utilizate în orice condiţii climatice, hidrologice şi la orice înălţime de terasament, compactarea lor necesitând o tehnologie adecvată.


Pământurile prăfoase şi argiloase, clasificate ca mediocre în cazul când condiţiile hidrologice locale sunt mediocre şi nefavorabile, vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 1709/1,2,3 privind acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drum.


În cazul terasamentelor în debleu sau la nivelul terenului, executate în pământuri rele sau foarte rele (vezi tabelul 1b) sau a celor cu densitate în stare uscată compactată mai mică de 1,5 g/cmc, vor fi înlocuite cu pământuri de calitate satisfăcătoare sau vor fi stabilizate mecanic sau cu lianţi (var, cenuşă de furnal, etc.). Înlocuirea sau stabilizarea, se vor face pe toată lăţimea platformei, la o adâncime de minim 20 cm în cazul pământurilor rele şi de minim  50 cm în cazul pământurilor foarte rele sau pentru soluri cu densitate în stare uscată compactată mai mică de 1,5 g/cmc. Adâncimea se va considera sub nivelul patului drumului şi se va stabili în funcţie de condiţiile locale concrete, de către Inginer.


Pentru pământurile argiloase, simbolul 4d din tabel, se recomandă fie înlocuirea, fie stabilizarea lor cu var, ciment, stabilizatori chimici, etc. pe o grosime de minim 15 cm, sau când pământul din patul drumului are umiditatea relativă Wo>0,55 se va executa un strat de separaţie din geotextil, rezistent şi permeabil:



Wo = W (umiditate naturala) / WL (limita de curgere)


Realizarea terasamentelor în rambleu, în care se utilizează pământuri simbol 4d (anorganice) şi 4e (cu materii organice peste 5%) a căror calitate conform tabelului 1b este rea, este necesar ca alegerea soluţiei de punere în operă şi eventualele măsuri de îmbunătăţire să fie fundamentate cu probe de laborator pe considerente tehnico-economice.


Nu se vor utiliza în ramblee pământurile organice, mâluri, nămoluri, turba şi pământurile vegetale, pământurile cu consistenţă redusă (care au indicele de consistenţă sub 0,75%), precum şi pământurile cu conţinut mai mare de 5% de săruri solubile în apă. Nu se vor introduce în umpluturi Ş bulgări de pământ îngheţat sau cu conţinut de materii organice în putrefacţie (brazde, frunziş, rădăcini, crengi, etc.).

4. Apa de compactare


Apa necesară compactării rambleurilor nu trebuie să fie murdară şi nu trebuie să conţină materii organice în suspensie.


Apa sălcie va putea fi folosită cu acordul beneficiarului, cu excepţia compactării terasamentelor din spatele lucrărilor de artă.


Eventuala adăugare a unor produse, destinate să faciliteze compactarea, nu se va face decât cu aprobarea beneficiarului, aprobare care va preciza şi modalităţile de utilizare.


5. Pământuri pentru straturi de protecţie 


Pământurile care se vor folosi la realizarea straturilor de protecţie a rambleurilor erodabile să aibă calităţile pământurilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind excluse nisipurile şi pietrişurile aluvionale. Aceste pământuri nu trebuie să aibă elemente cu dimensiuni mai mari de 100 mm.


6. Verificarea calităţii pământurilor 


Verificarea calităţii pământurilor constă în determinarea principalelor caracteristici ale acestuia, prevăzute în tabelul de mai jos anexat la prezentul caiet de sarcini.


Laboratorul antreprenorului, va avea un registru cu rezultatele tuturor determinărilor de laborator.

	Nr.

Crt.
	Caracteristici care se verifică
	Frecvenţe minime
	Metode de determinare cf. STAS

	1
	Granulozitate 
	În funcţie de heterogenitatea pământului utilizat, însă nu va fi mai mică decât o încercare la fiecare 5.000 mc
	1913/5-85

	2
	Limita de plasticitate 
	
	1913/4-86

	3
	Densitate uscată maximă
	
	1913/3-76

	4
	Coeficientul de neuniformitate
	
	730-89

	5
	Caracteristicile de compactare
	Pentru pământurile folosite în rambleurile din spatele zidurilor şi pământurile folosite la protecţia rambleurilor, o încercare la fiecare 1.000 mc
	1913/13-83

	6
	Umflare liberă
	
	1913/12-88

	7
	Sensibilitate la îngheţ-dezgheţ
	O încercare la fiecare:

- 2.000 mc pământ pentru rambleuri

- 250 m de drum in debleu
	1709/3-90

	8
	Umiditate 
	Zilnic sau la fiecare 500 mc
	1913/1-82


IV. Executarea terasamentelor


1. Pichetajul lucrărilor


De regulă, la pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate punctele importante ale traseului prin picheţi cu martori, iar vârfurile de unghi prin borne de beton legaţi de reperi amplasaţi în afara amprizei drumului. Pichetajul este însoţit şi de o reţea de reperi de nivelment stabili, din borne de beton, amplasaţi în afara amprizei drumului, cel puţin câte doi reperi pe km.


În cazul când documentaţia este întocmită pe planuri fotogrammetrice, traseul drumului proiectat nu este materializat pe teren. Materializarea lui urmează să se facă la începerea lucrărilor de execuţie pe baza planului de situaţie, a listei cu coordonate pentru vârfurile de unghi şi a reperilor de pe teren.


Înainte de începerea lucrărilor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa, trece la restabilirea şi completarea pichetajului în cazul situaţiei arătate la pct.8.1. sau la executarea pichetajului complet nou în cazul situaţiei la pct.8.2. În ambele cazuri trebuie să se facă o pichetare detailată a profilurilor transversale, la o distanţă maximă între acestea de 30 m în aliniament şi de 20 m în curbe. Picheţii implantaţi în cadrul pichetajului complementar vor fi legaţi , în plan şi în profil lung, de aceiaşi reperi ca şi picheţii din pichetajul iniţial.


Odată cu definitivarea pichetajului, în afară de axa drumului, Antreprenorul va materializa prin ţăruşi şi şabloane următoarele:

· înălţimea umpluturii sau adâncimea săpăturii în ax, de-a lungul axului drumului

· punctele de intersecţii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza)

· înclinarea taluzelor


Antreprenorul este răspunzător de  buna conservare a tuturor picheţilor şi reperilor şi are obligaţia de a-i restabili sau de a-l reamplasa dacă este necesar. În caz de nevoie, scoaterea lor în afara amprizei lucrărilor este efectuată de către Antreprenor, pe cheltuiala şi răspunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisă a Beneficiarului, cu notificare cu cel puţin 24 ore în devans. Cu ocazia efectuării pichetajului vor fi identificate şi toate instalaţiile subterane şi aeriene, aflate în ampriza lucrărilor în vederea mutării sau protejării acestora.


2. Lucrări pregătitoare


Înainte de începerea lucrărilor de terasamente, se execută următoarele lucrări pregătitoare în limita zonei expropriate:

· defrişări

· curăţirea terenului de resturi vegetale şi buruieni

· decaparea şi depozitarea pământului vegetal

· asanarea zonei drumului prin îndepărtarea apelor de suprafaţă şi adâncime

· demolarea construcţiilor existente


Antreprenorul trebuie să execute în mod obligatoriu tăierea arborilor, pomilor şi arbuştilor, să scoată rădăcinile şi buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos rezultat, în caz că este necesar, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 


Scoaterea buturugilor şi rădăcinilor se face obligatoriu la rambleuri cu înălţimea mai mică de 2 m precum şi la debleuri. 


Curăţirea de frunze, crengi, iarbă, buruieni şi alte materiale, se face pe întreaga suprafaţă a amprizei. 


Decaparea pământului vegetal se face pe întreaga suprafaţă a amprizei drumului şi a gropilor de împrumut.  Pământul decapat şi orice alte pământuri, care sunt improprii pentru umpluturi, vor fi transportate şi depuse în depozite definitive, evitând orice amestec sau impurificare a terasamentelor drumului. Pământul vegetal va fi pus în depozite provizorii, în vederea reutilizării. 


Pe porţiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul drumului, acestea trebuie dirijate prin şanţuri de gardă, care să colecteze şi să evacueze apa în afara amprizei drumului. În general – dacă se impune – se vor executa lucrări de colectare, drenare şi evacuare a apelor din ampriza drumului.


Demolările construcţiilor existente, vor fi executate până la adâncimea de 1,00 m sub nivelul platformei terasamentelor. Materialele provenite din demolare, vor fi strânse cu grijă pentru a fi reutilizate conform indicaţiilor precizate în caietele de sarcini speciale sau în lipsa acestora, transportul fiind în sarcina Antreprenorului.


Toate golurile ca: puţuri, pivniţe, excavaţii, gropi rezultate dopă scoaterea buturugilor şi rădăcinilor, etc. vor fi umplute cu pământ bun pentru umplutură, conform prevederilor art.4 şi compactate pentru a obţine gradul de compactare prevăzut.

 
Antreprenorul nu va trece la execuţia terasamentelor înainte ca Beneficiarul să constate şi să accepte execuţia lucrărilor pregătitoare enumerate în prezentul capitol. Această acceptare trebuie să fie în mod obligatoriu menţionată în registrul de şantier.

1. Mişcarea pământului

Mişcarea terasamentelor, se efectuează prin utilizarea pământului provenit din săpături, în profilurile cu umplutură ale proiectului. La începutul lucrărilor Antreprenorul trebuie să prezinte Consultantului spre aprobare, o diagramă a cantităţilor ce se vor transporta (inclusiv un tabel de mişcare a terasamentelor), precum şi toate informaţiile cu privire la mutarea terasamentelor (utilaje de transport, distanţe, etc.).


Necesarul de pământ, care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din gropi de împrumut. Recurgerea la debleuri şi rambleuri în afara profilului din proiect, sub formă de supralărgire, trebuie să fie supusă aprobării Beneficiarului. Dacă în cursul execuţiei lucrărilor, natura pământurilor provenite din debleuri şi gropi de împrumut este incompatibilă cu prescripţiile prezentului caiet de sarcini şi ale caietului de sarcini speciale, sau ale standardelor şi normativelor tehnice în vigoare, privind calitatea şi condiţiile de execuţie a rambleurilor, Antreprenorul trebuie să informeze Beneficiarul şi să-i supună spre aprobare propuneri de modificare a provenienţei pământului pentru umplutură, pe bază de măsurători şi teste de laborator, demonstrând existenţa reală a materialelor şi evaluarea cantităţilor de pământ ce se vor exploata.


La lucrările importante, dacă beneficiarul consideră necesar, poate preciza, completa sau modifica prevederile art.4 al prezentei caiet de sarcini. În acest caz antreprenorul poate întocmi, în cadrul unui caiet de sarcini speciale „Tabloul de corespondenţă a pământului” prin care se defineşte destinaţia fie cărei naturi a pământului provenit din debleuri sau gropi de împrumut.


Transportul pământului se face pe baza unui plan întocmit de antreprenor, „Tabloul de mişcare a pământului” care defineşte în spaţiu mişcările şi localizarea finală a fiecărei cantităţi izolate de pământ din debleu sau din groapa de împrumut. El ţine cont de „Tabloul de corespondenţă a pământului” stabilit de beneficiar, dacă aceasta există, ca şi de punctele de trecere obligatorii ale itinerariului de transport şi de prescripţiile caietului de sarcini speciale. Acest plan este supus aprobării beneficiarului în termen de 30 de zile de la notificarea ordinului de începere a lucrărilor.


4. Gropi de împrumut şi depozite de pământ


În cazul în care gropile de împrumut şi depozitele de pământ nu sunt impuse prin proiect sau în caietul de sarcini speciale, alegerea acestora o va face antreprenorul cu acordul beneficiarului. Acest acord va trebui să fie solicitat cu minim 8 zile înainte de începerea exploatării gropilor de împrumut sau a depozitelor. Dacă beneficiarul consideră că este necesar, cererea trebuie să fie însoţită de:

· un raport privind calitatea pământului din gropile de împrumut alese, în spiritul prevederilor art.4 din prezentul caiet de sarcini, cheltuielile pentru sondaje şi analize de laborator executate pentru acest raport fiind în sarcina antreprenorului

· acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru depozite şi/sau pentru gropile de împrumut

· un raport cu programul de exploatare a gropilor de împrumut şi planul de refacere a mediului


La exploatarea gropilor de împrumut, antreprenorul va respecta următoarele reguli:

· pământul vegetal se va îndepărta şi depozita în locurile aprobate şi va fi folosit conform prevederilor proiectului

· crestele taluzurilor gropilor de împrumut trebuie – în lipsa autorizaţiei prealabile a beneficiarului – să fie la o depărtare mai mare de 10 m de limitele zonei drumului

· taluzurile gropilor de împrumut, pot fi executate în continuarea taluzurilor de debleu ale drumului cu condiţia ca fundul săpăturii, la terminarea extragerii, să fie nivelat pentru a asigura evacuarea apelor din precipitaţii, iar taluzurile să fie îngrijit executate

· săpăturile în gropile de împrumut nu vor fi mai adânci decât cota practicată în debleuri, sau sub cota şanţului de scurgere a apelor în zona de rambleu

· în albiile majore ale râurilor, gropile de împrumut, vor fi executate în avalul drumului, amenajând o banchetă de 4,00 m lăţime între piciorul taluzului drumului şi groapa de împrumut

· fundul gropilor de împrumut va avea o pantă transversală de 1...3% spre exterior şi o pantă longitudinală care să asigure scurgerea şi evacuarea apelor

· taluzurile gropilor de împrumut amplasate în lungul drumului, se vor executa cu înclinarea de 1:1,5...1:3; când între piciorul taluzului drumului şi marginea gropii de împrumut nu se lasă nici un fel de banchete, taluzul gropii de împrumut dinspre drum va fi de 1:3


Surplusul de săpătură din zonele de debleu, poate fi depozitat în următoarele moduri:

· în continuarea terasamentului proiectat sau existent în rambleu, surplusul depozitat fiind nivelat, compactat şi taluzat conform prescripţiilor aplicabile rambleurilor drumului; suprafaţa superioară a acestor rambleuri suplimentare va fi nivelată la o cotă cel mult egală cu cota muchiei platformei rambleului drumului proiectat

· la mai mult de 10,00 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor în execuţie sau ale celor existente şi în afara firelor de scurgere a apelor; în ambele situaţii este necesar să se obţină aprobarea pentru ocuparea terenului şi să se respecte condiţiile impuse


La amplasarea depozitelor în zona drumului, se va urmări ca prin execuţia acestora să nu se provoace înzăpezirea drumului.


Antreprenorul va avea grijă ca gropile de împrumut şi depozitele să nu compromită stabilitatea masivelor naturale şi nici să nu rişte antrenarea terasamentelor de către ape sau să cauzeze – din diverse motive – pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice particulare. În acest caz, antreprenorul va fi în întregime răspunzător de aceste pagube.


Beneficiarul se va opune executării gropilor de împrumut sau depozitelor, susceptibile de a înrăutăţi aspectul împrejurimilor şi a scurgerii apelor, fără ca antreprenorul să poată pretinde pentru acestea fonduri suplimentare sau despăgubiri.


Achiziţionarea sau despăgubirea pentru ocuparea terenurilor afectate de depozitele de pământuri ca şi ale celor necesare gropilor de împrumut, rămân în sarcina antreprenorului.

5. Execuţia debleurilor


Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare înainte ca modul de pregătire a amprizelor de debleu – precizat de prezentul caiet de sarcini şi caietul de sarcini speciale – să fi fost verificat şi recunoscut ca satisfăcător de către beneficiarul lucrării. Aceste acceptări, în mod obligatoriu, să fie menţionate în registrul de şantier.


Săpăturile trebuie atacate frontal pe întreaga lăţime şi pe măsură ce avansează, se realizează şi taluzarea, urmărind pantele taluzurilor menţionate pe profilurile transversale. Nu se vor crea supraadâncimi în debleu. În cazul când în mod accidental apar asemenea situaţii, se va trece la umplerea lor, conform modalităţilor pe care le va prescrie beneficiarul lucrării şi pe cheltuiala antreprenorului. 


La săparea în terenuri sensibile la umezeală, terasamentele se vor executa progresiv, asigurându-se permanent drenarea şi evacuarea apelor pluviale şi evitarea destabilizării echilibrului hidrologic al zonei sau a nivelului apei subterane pentru a preveni umezirea pământurilor. Toate lucrările preliminare de drenaj vor fi finalizate de începerea săpăturilor, pentru a se asigura că lucrările se vor executa fără a fi afectate de ape. În cazul când terenul întâlnit la cota fixată prin proiect nu va prezenta calităţile stabilite şi nu este de portanţa prevăzută, se va putea prescrie realizarea unui strat de formă pe cheltuiala beneficiarului. Compactarea acestui strat de formă se va face la gradul de compactare de 100 % Proctor Normal. În acest caz se va limita pentru stratul superior al debleurilor, gradul de compactare la 97 % Proctor Normal.


Înclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv. Dacă acesta diferă de prevederile proiectului, antreprenorul va trebui să aducă la cunoştinţa beneficiarului neconcordanţa constatată, urmând ca acesta să dispună o modificare a înclinării taluzurilor şi modificarea volumului terasamentelor.


Prevederile STAS 2914 privind înclinarea taluzurilor la deblee pentru adâncimi de maxim 12,00 m sunt date în tabelul de mai jos, în funcţie de natura materialelor existente în debleu.

	NATURA MATERIALELOR DIN DEBLEU
	INCLINAREA TALUZURILOR

	Pământuri argiloase, în general argile nisipoase, nisipuri argiloase sau prafuri argiloase
	1,0:1,5

	Pământuri mărnoase
	1,0:1,5...1,0:0,5

	Pământuri macroporice (loess şi pământuri loessoide) 
	1,0:0,1

	Roci stâncoase alterabile, în funcţie de gradul de alterabilitate şi de adâncimea debleurilor
	1,0:1,5...1,0:0,1

	Roci stâncoase nealterabile
	1,0:0,1

	Roci stâncoase (care nu se degradează) cu stratificarea favorabilă în ce priveşte stabilitatea
	De la 1,0:0,1 până la poziţia verticală sau chiar în consolă



În debleuri mai adânci de 12,00 m sau amplasate în condiţii hidrologice nefavorabile (zone umede, infiltraţii, zone de băltiri) indiferent de adâncimea lor, înclinarea taluzurilor se va stabili printr-un calcul de stabilitate. Taluzurile vor trebui să fie curăţate de pietre sau de bulgări de pământ care nu sunt perfect aderente sau încorporate în teren ca şi rocile dislocate a căror stabilitate este incertă. 


Dacă pe parcursul lucrărilor de terasamente, masele de pământ devin instabile, antreprenorul va lua măsuri imediate de stabilizare, anunţând în acelaşi timp beneficiarul.


Debleurile în terenuri moi, ajunse la cotă, se vor compacta până la 100 % Proctor Normal, pe o adâncime de 30 cm (conform prevederilor din tabelul 5 pct.c.)


În terenuri stâncoase, la săpăturile executate cu ajutorul explozivului, antreprenorul va trebui să stabilească şi apoi să adapteze planurile sale de derocare în aşa fel încât după explozii să se obţină:

· degajarea la gabarit a taluzurilor şi platformei

· cea mai mare fracţionare posibilă, evitând orice risc de deteriorare a lucrărilor


Pe timpul întregii durate a lucrului va trebui să se inspecteze, în mod frecvent şi în special după explozie, taluzurile de debleuri şi terenurile de deasupra acestora, în scopul de a se înlătura părţile de rocă, care ar putea să fie dislocate de viitoare explozii sau din alte cauze. După execuţia lucrărilor se va verifica dacă adâncimea necesară este atinsă peste tot. Acolo unde aceasta nu este atinsă, antreprenorul va trebui să execute derocarea suplimentară necesară.


Toleranţele de execuţie pentru suprafaţa platformei şi nivelarea taluzurilor sub lata de 3,00 m sunt date în tabelul de mai jos:

	Profilul
	Toleranţe admise

	
	Roci necompacte
	Roci compacte

	Platformă cu strat de formă
	+/- 3 cm
	+/- 5 cm

	Platformă fără strat de formă
	+/- 5 cm
	+/- 10 cm

	Taluz de debleu neacoperit
	+/- 10 cm
	Variabil în funcţie de natura rocii



Metoda utilizată pentru nivelarea platformei în cazul terenurilor stâncoase este lăsată la alegerea antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adâncime suplimentară, apoi de a completa – pe cheltuiala sa – cu un strat de pământ pentru aducerea la cote, care va trebui compactat.


Dacă proiectul prevede executarea rambleurilor cu pământurile sensibile la umezeală, beneficiarul va prescrie ca executarea săpăturilor în debleuri să se facă astfel:

· în perioada ploioasă – extragerea verticală

· după perioada ploioasă – săpături în straturi, până la orizontul al cărui conţinut în apă va fi superior cu 10 puncte, umidităţii optime Proctor Normal


În timpul execuţiei debleurilor, antreprenorul este obligat să conducă lucrările astfel ca pământurile ce urmează să fie folosite în realizarea rambleurilor să nu fie degradate sau înmuiate de apele de ploaie. Va trebui în special să se înceapă cu lucrările de debleu de la partea de jos a rampelor profilului în lung.


Dacă topografia locurilor permite o evacuare gravitaţională a apelor, antreprenorul va trebui să menţină o pantă suficientă pentru scurgere, la suprafaţa părţii excavate şi să execute în timp util şanţuri, rigole, lucrări provizorii necesare evacuării apelor în timpul excavării.


6. Pregătirea terenului de sub rambleuri


Lucrările pregătitoare arătate la art.8 şi 9 sunt comune, atât sectoarelor de debleu cât şi celor de rambleu. Pentru rambleuri mai sunt necesare şi se vor executa şi alte lucrări pregătitoare.


Când linia de cea mai mare pantă a terenului este superioară lui 20%, antreprenorul va trebui să execute trepte de înfrăţire, având o înălţime egală cu grosimea stratului prescris pentru umplutură, distanţele la maxim 1,00 m pe terenuri obişnuite şi cu înclinarea de 4% spre exterior. Pe terenuri stâncoase, aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de beneficiar.


Pe terenurile remaniate în cursul lucrărilor pregătitoare, sau pe terenuri de portanţă scăzută, se va executa o compactare a terenului de la baza rambleului pe o adâncime minimă de 30 cm pentru a obţine un grad de compactare Proctor Normal conform tabelului.


7. Execuţia rambleului

Prescripţii generale


Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare înainte ca pregătirile terenului – indicate în caietul de sarcini şi caietul de sarcini speciale – să fie verificate şi acceptate de Inginer. Această acceptare trebuie să fie, în mod obligatoriu, consemnată în caietul de şantier.


Nu se execută lucrări de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.


Executarea rambleurilor trebuie să fie întreruptă în cazul când calităţile lor minime definite prin prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi compromise de intemperii.


Execuţia nu poate fi reluată decât după un timp fixat de beneficiar sau reprezentantul său, la propunerea antreprenorului.

Modul de execuţie a rambleurilor


Rambleurile se execută în straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia proiectului, întreaga lăţime a platformei şi în principiu pe întreaga lăţime a rambleului, evitându-se segregările şi variaţiile de umiditate şi granulometrie. 


Dacă dificultăţile speciale, recunoscute de beneficiar, impun ca execuţia straturilor elementare să fie realizate pe lăţimi inferioare celei a rambleului, aceasta va putea fi executate din benzi alăturate, care împreună acoperă întreaga lăţime a profilului, urmărind ca decalarea în înălţime între două benzi alăturate să nu depăşească grosimea maxim impusă.


Pământul adus pe platformă este împrăştiat şi nivelat pe întreaga lăţime a platformei (sau a benzii de lucru) în grosimea optimă de compactare stabilită, urmărind realizarea unui profil longitudinal pe cât posibil paralel cu profilul definitiv. 


Suprafaţa fiecărui strat intermediar, care va avea grosimea optimă de compactare, va fi plană şi va avea o pantă transversală de 3...5% către exterior, iar suprafaţa ultimului strat va avea panta prescrisă conform art.16.


La realizarea umpluturilor cu înălţimi mai mari de 3,00 m, se pot folosi – la baza acestora – blocuri de piatră sau din beton cu dimensiunea maximă de 0,50 m cu condiţia respectării următoarelor măsuri:

· împănarea golurilor cu pământ

· asigurarea tasărilor în timp şi luarea lor în considerare

· realizarea unei umpluturi omogene din pământ de calitate corespunzătoare pe cel puţin 2,00 m grosime la partea superioară a rambleului.


La punerea în operă a rambleului, se va ţine seama de umiditatea optimă de compactare. Pentru aceasta, laboratorul şantierului va face determinări ale umidităţii la sursă şi se vor lua măsurile în consecinţă pentru punerea în operă, respectiv aşternerea şi necompactarea imediată, lăsând pământul să se zvânte sau să se trateze cu var pentru a-şi reduce umiditatea până cât mai aproape de cea optimă, sau din contră, udarea stratului aşternut pentru a-l aduce la valoarea umidităţii optime.

Compactarea rambleului


Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor Normal prevăzut în STAS 2914, conform tabelului de mai jos.

	Zonele din terasamente (la care se prescrie gradul de compactare)
	Pământuri necoezive
	Pământuri coezive

	
	Îmbrăcăminţi permanente
	Îmbrăcăminţi semipermanente
	Îmbrăcăminţi permanente
	Îmbrăcăminţi semipermanente

	a. Primii 30 cm ai terenului natural sub un rambleu, cu înălţimea:
	
	
	
	

	h < 2,00 m
	100
	95
	97
	93

	h > 2,00 m
	95
	92
	92
	90

	b. În corpul rambleurilor, la adâncimea sub patul drumului:
	
	
	
	

	h < 0,50 m
	100
	100
	100
	100

	0,50 m < h < 2,00 m
	100
	97
	97
	94

	h > 2,00 m
	95
	92
	92
	90

	c. În debleuri, pe adâncimea de 30 cm sub patul drumului:
	100
	100
	100
	100


NOTA: Pentru pământurile necoezive, stâncoase, cu granule de 20 mm în proporţie mai mare de 50% şi unde raportul dintre densitatea în stare uscată a pământului compactat nu se poate determina, se va putea considera a fi de 100% din gradul de compactare Proctor Normal, când după un anumit număr de treceri – stabilit pe tronsonul experimental – echipamentul de compactare cel mai greu nu lasă urme vizibile la controlul gradului de compactare.


Antreprenorul va trebui să supună acordului beneficiarului, cu cel puţin opt zile înainte de începerea lucrărilor, grosimea maximă a stratului elementar pentru fiecare tip de pământ, care poate asigura obţinerea (după compactare) gradelor de compactare arătate în tabelul 5, cu echipamentele existente şi folosite pe şantier. În acest scop, înainte de începerea lucrărilor, va realiza câte un tronson de încercare de minim 30 m lungime pentru fiecare tip de pământ. Dacă compactarea prescrisă nu poate fi obţinută, antreprenorul va trebui să realizeze o nouă planşă de încercare, după ce va aduce modificările necesare grosimii straturilor şi utilajului folosit. Rezultatele acestor încercări trebuie să fie menţionate în registrul de şantier. În cazurile când această obligaţie nu va putea fi realizată, grosimea straturilor succesive nu va depăşi 20 cm după compactare.


Abaterile limită la gradul de compactare vor fi de 3% sub îmbrăcăminţile din beton de ciment şi de 4% sub celelalte îmbrăcăminţi şi se acceptă în maxim 10% din numărul punctelor de verificare.

Controlul compactări 


În timpul execuţiei, terasamentele trebuie verificate după cum urmează:

a) controlul va fi pe fiecare strat

b) frecventa minimă a testelor trebuie să fie potrivit tabelului de mai jos

	Denumirea încercării
	Frecveţa minima a încercărilor
	Observaţii

	Încercarea Proctor
	1 la 5000 mc
	Pentru fiecare tip de pământ

	Determinarea conţinutului de apă
	1 la 250 m de platformă
	Pe strat

	Determinarea gradului de compactare
	3 la 250 m de platformă
	



Laboratorul antreprenorului va ţine un registru în care se vor consemna toate rezultatele privind încercarea Proctor, determinarea umidităţii şi a gradului de compactare realizat pe fiecare strat şi sector de drum. Antreprenorul poate să ceară recepţia unui strat numai dacă toate gradele de compactare rezultate din determinări au valori minime sau peste valorile prescrise. Această recepţie va trebuie –în mod obligatoriu – menţionată în registrul de şantier.

Profiluri şi taluzuri


Lucrările trebuie să fie executate de aşa manieră încât după cilindrare profilurile din proiect să fie realizate cu toleranţe admisibile. Taluzul nu trebuie să prezinte nici scobituri şi nici excrescenţe în afara celor rezultate din dimensiunile blocurilor constituite ale rambleului. Taluzurile rambleurilor aşezate pe terenuri de fundaţie cu capacitatea portantă corespunzătoare, vor avea înclinarea 1:1,5 până la înălţimile maxime pe verticală, indicate în tabelul de mai jos.

	Natura materialului în rambleu
	H max. (m)

	Argile prăfoase sau argile nisipoase

	6,00

	Nisipuri argiloase sau praf argilos
	7,00

	Nisipuri
	8,00

	Pietrişuri sau balasturi
	10,00



Panta taluzurilor trebuie verificată şi asigurată numai după realizarea gradului de compactare indicat în tabelul 5.


În cazul rambleurilor cu înălţimi mai mari decât cele arătate în tabelul de mai sus – dar numai până la maxim 12,00 m – înclinarea taluzurilor de la nivelul patului drumului în jos, va fi de 1Ş1,5 , iar pe restul înălţimii până la baza rambleului înclinarea va fi de 1:2.


La rambleuri mai înalte de 12,00 m, precum şi la cele situate în albiile majore ale râurilor, ale văilor şi în bălţi, unde terenul de fundaţie este alcătuit din particule fine şi foarte fine, înclinarea taluzurilor se va determina pe baza unui calcul de stabilitate, cu un coeficient de stabilitate de 1,3...1,5.


Taluzurile rambleurilor aşezate pe terenuri de fundaţie cu capacitate portantă redusă, vor avea înclinarea 1:1,5 până la înălţimile maxime, H max pe verticală indicate în tabelul de mai jos, în funcţie de caracteristicile fizice-mecanice ale terenului de fundaţie.

	Panta terenului de fundaţie
	Caracteristicile terenului de fundaţie

	
	a) Unghiul de frecare internă în grade

	
	5
	10
	15

	
	b) Coeziunea materialului kPa

	
	30
	60
	10
	30
	60
	10
	30
	60
	80

	
	Înălţimea maximă a rambleului, h max (m)

	0
	3,00
	4,00
	3,00
	5,00
	6,00
	4,00
	6,00
	8,00
	10,00

	1:10
	2,00
	3,00
	2,00
	4,00
	5,00
	3,00
	5,00
	6,00
	7,00

	1:5
	1,00
	2,00
	1,00
	2,00
	3,00
	2,00
	3,00
	4,00
	5,00

	1:3
	-
	-
	-
	1,00
	2,00
	1,00
	2,00
	3,00
	4,00



Toleranţele de execuţie pentru suprafaţarea patului şi a taluzurilor sunt următoarele:

· platformă fără strat de formă

+/-   3 cm

· platformă cu strat de formă


+/-   5 cm

· taluz neacoperit



+/- 10 cm


Denivelările sunt măsurate sub lata de 3,00 m lungime. Toleranţa pentru ampriza rambleului realizat, faţă de cea proiectată este de +50 cm.

Prescripţii aplicabile pământurilor sensibile la apă


Când la realizarea rambleurilor sunt folosite pământuri sensibile la apă, beneficiarul va putea ordona antreprenorului următoarele:

· aşternerea şi compactarea imediată a pământurilor din debleuri sau gropi de împrumut cu un grad de umiditate convenabil

· un timp de aşteptare după aşternere şi scarificarea, în vederea eliminării apei în exces prin evaporare

· tratarea pământului cu var pentru reducerea umidităţii

· practicarea de drenuri deschise, în vederea reducerii umidităţii pământurilor cu exces de apă


Când umiditatea naturală este mai mică decât cea optimă, se vor executa stropi succesive. Pentru aceste pământuri beneficiarul va putea impune antreprenorului măsuri speciale pentru evacuarea apelor.

Prescripţii aplicabile rambleurilor din material stâncos


Materialul stâncos rezultat din derocări, se va împrăştia şi nivela astfel încât să se obţină o umplutură omogenă şi cu un volum minim de goluri. Straturile elementare vor avea grosimea determinată în funcţie de dimensiunea materialului şi posibilităţile mijloacelor de compactare. Această grosime nu va putea – în nici un caz – să se depăşească 0,80 m în corpul rambleului. Ultimii 0,30 m de sub patul drumului nu vor conţine blocuri mai mari de 0,20 m. Blocurile de stâncă ale căror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispoziţiile de mai sus, vor fi fracţionate. Beneficiarul va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau depozitarea lor în depozite definitive. Granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie să fie omogenă. Intercalarea straturilor de materiale fine şi straturi de materiale stâncoase, prezentând un procentaj de goluri ridicat, este interzisă.


Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12 – 16 tone cel puţin, sau cu utilaje cu şenile de 25 tone cel puţin. Această compactare va fi însoţită de o stropire cu apă, suficientă pentru a facilita aranjarea blocurilor. Controlul compactării va fi efectuat prin măsurarea parametrilor Q/S, unde:

Q - reprezintă volumul rambleului într-o zi, măsurat în mc după compactare

S + reprezintă suprafaţa compactată într-o zi de utilajul de compactare, care s-a deplasat cu viteza stabiliză pe sectoarele experimentale


Valoarea parametrilor (Q/S) va fi stabilită cu ajutorul unui tronson de încercare controlat prin încercări cu placa. Valoarea finală va fi cea a testului în care se obţin module de cel puţin 500 bari şi un raport E2/E1 inferior lui 0,15. Încercările se vor face de antreprenor într-un laborator autorizat, iar rezultatele vor fi înscrise în registrul de şantier.


Platforma rambleului va fi nivelată, admiţându-se aceleaşi toleranţe ca şi în cazul debleurilor în material stâncos. Denivelările pentru taluzurile neacoperite trebuie să asigure fixarea blocurilor de cel puţin jumătate din grosimea lor.

Prescripţii aplicabile rambleurilor nisipoase


Rambleurile din materiale nisipoase, se realizează concomitent cu îmbrăcămintea taluzurilor, în scopul de a le proteja de eroziune. Pământul nisipos omogen (U < 5) ce nu poate fi compactat la gradul de compactare prescris, va putea fi folosit numai după corectarea granulometriei acestuia, pentru obţinerea compactării prescrise.


Straturile de pământuri nisipoase vor fi umezite şi amestecate pentru obţinerea unei umidităţi omogene pe întreaga grosime a stratului elementar.


Platforma şi taluzurile vor fi nivelate admiţându-se toleranţele arătate în tabelul 4. Aceste toleranţe se aplică straturilor de pământ care protejează platforma şi taluzurile nisipoase.

Prescripţii aplicabile rambleurilor din spatele lucrărilor de artă (culei, aripi, ziduri de sprijin, etc.)


În lipsa unor indicaţii contrare caietului de sarcini speciale, rambleurile din spatele lucrărilor de artă, vor fi executate cu aceleaşi materiale ca şi cele folosite în patul drumului, cu excepţia materialelor stâncoase. Pe o lăţime minimă de 1,00 m măsurată de la zidărie, mărimea maxima a materialului din carieră – acceptat a fi folosit – va fi de 1/10 din grosimea umpluturii. Rambleul se va compacta mecanic, la gradul din tabel şi cu asigurarea integrităţii lucrărilor de artă. Echipamentul/utilajul de compactare va fi supus aprobării beneficiarului sau reprezentantului acestuia, care vor preciza pentru fiecare lucrare de artă întinderea zonei lor de folosire.

Protecţia împotriva apelor


Antreprenorul este obligat să asigure protecţia rambleurilor contra apelor pluviale şi inundaţiilor provocate de ploi, a căror intensitate nu depăşeşte intensitatea celei mai puternice ploi înregistrate în cursul ultimilor zece ani. Intensitatea precipitaţiilor de care se va ţine seama, va fi cea furnizată de cea mai apropiată staţie pluviometrică. 


8. Execuţia şanţurilor şi rigolelor


Şanţurile şi rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectându-se secţiunea, cota fundului şi distanţa de la marginea amprizei. Şanţul sau rigola trebuie să rămână constant, paralel cu piciorul taluzului. În nici un caz nu va fi tolerat ca acest paralelism să fie întrerupt de prezenţa masivelor stâncoase. Paramentele şanţului sau ale rigolei vor trebui să fie plane, iar blocurile în proeminenţă să fie tăiate. La sfârşitul şantierului şi înainte de recepţia finală, şanţurile sau rigolele vor fi complet degajate de bulgări şi blocuri căzute.


9. Finisarea platformei


Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat şi completat respectând cotele în profil lung şi în profil transversal, declivităţile şi lăţimea prevăzute în proiect. Gradul de compactare şi toleranţele de nivelare sunt date in tabele. În ce priveşte lăţimea platformei şi cotele de execuţie, abaterile limită sunt:

· la lăţimea platformei se admit:
+/- 0,05 m faţă de ax








+/- 0,10 m pe întreaga lăţime

· la cotele proiectului se admit +/- 0,05 m faţă de cotele de nivel ale proiectului


Dacă execuţia sistemului rutier nu urmează imediat după terminarea terasamentelor, platforma va fi nivelată transversal, urmărind realizarea unui profil acoperiş, în două ape, cu înclinarea de 4% spre marginea acestora. În curbe se va aplica deverul prevăzut în piesele desenate ale proiectului, fără să coboare sub o pantă transversală de 4%.


10. Acoperirea cu pământ vegetal


Când acoperirea cu pământ vegetal trebuie să fie aplicată pe un taluz, acesta este în prealabil tăiat în trepte sau întărit cu carotaje din brazde, nuiele sau prefabricate, etc. , destinate a le fixa. Aceste trepte sau carotaje sunt apoi umplute cu pământ vegetal. Terenul vegetal trebuie să fie fărâmiţat, curăţat cu grijă de pietre, rădăcini sau iarbă şi umectat înainte de răspândire. După răspândire pământul vegetal este tesat cu un mai plat sau cu un rulou uşor. Executarea lucrărilor de îmbrăcare cu pământ vegetal este în principiu suspendată pe timp de ploaie.


11. Drenarea apelor subterane


Antreprenorul nu este obligat să construiască drenuri în cazul în care apele nu pot fi evacuate gravitaţional. Lucrările de drenare a apelor subterane, care s-ar putea să se dovedească necesare, vor fi definite prin dispoziţii de şantier de către beneficiar şi reglementarea lor se va face, în lipsa unor alte dispoziţii ale caietului de sarcini speciale, conform prevederilor clauzelor contractuale.


12. Întreţinerea în timpul termenului de garanţie


În timpul termenului de garanţie, antreprenorul va trebui să execute – în timp util şi pe cheltuiala sa – lucrările de remediere a taluzurilor rambleurilor, să menţină scurgerea apelor şi să repare toate zonele identificate cu tasări datorită proastei execuţii. În afară de aceasta, antreprenorul va trebui să execute în aceeaşi perioadă – la cererea beneficiarului – toate lucrările de remediere necesare pentru care antreprenorul nu este răspunzător.


13. Controlul execuţiei lucrărilor

Controlul calităţii lucrărilor de terasamente


Acest control constă în:

· verificarea trasării axului, amprizei drumului şi a tuturor celorlalţi reperi de trasare

· verificarea pregătirii terenului de fundaţie (de sub rambleu)

· verificarea calităţii şi stării pământului utilizat pentru umpluturi

· verificarea grosimii straturilor aşternute

· verificarea compactării umpluturilor

· controlul caracteristicilor patului drumului.

Obligaţiile Antreprenorului

Antreprenorul:

· este obligat să ţină evidenţa zilnică – în registrul de laborator – a verificărilor efectuate asupra calităţii umidităţii pământului pus în operă şi a rezultatelor obţinute în urma încercărilor efectuate privind calitatea lucrărilor executate

· nu va trece la execuţia următorului strat dacă stratul precedent nu a fost finalizat şi aprobat de Inginer

· va întreţine pe cheltuiala sa straturile recepţionate până la acoperirea acestora cu stratul următor

Verificarea trasării axului şi amprizei drumului şi a tuturor celorlalte repere de trasare


Această verificare se va face înainte de începerea lucrărilor de execuţie a terasamentelor urmărindu-se respectarea întocmai a prevederilor proiectului, toleranţa admisibilă fiind de +/-0,10 m în raport cu reperii pichetajului general.

Verificarea pregătirii terenului de fundaţie (sub rambleu)


Înainte de începerea executării umpluturilor, după curăţirea terenului, îndepărtarea stratului vegetal şi compactarea pământului, se determină gradul de compactare şi deformarea terenului de fundaţie. Numărul minim de probe conform STAS 2914 pentru determinarea gradului de compactare, este de 3 încercări pentru fiecare 2000 mp suprafeţe compactate. Natura şi starea solului se vor testa la minim 2000 mc umplutură.


Verificările efectuate se vor consemna într-un proces verbal de verificare a calităţii lucrărilor ascunse, specificându-se şi eventuale remedieri necesare.


Deformabilitatea terenului se va stabili prin măsurători cu deflectometru cu pârghii, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie  a capacităţii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple şi semirigide, indicativ CD 31-2002. 


Măsurătorile cu deflectometrul se vor efectua în profiluri transversale, amplasate la maxim 25 m unul după altul, în trei puncte (stânga, ax, dreapta).


La nivelul terenului de fundaţie, se consideră realizată capacitatea portantă necesară dacă deformaţia elastică, corespunzătoare vehiculului etalon de 10 KN, se încadrează în valorile din tabelul 9, admiţându-se depăşiri în cel mult 10 % din punctele măsurate. valorile admisibile ale deformaţiei la nivelul terenului de fundaţie în funcţie de tipul pământului de fundaţie sunt indicate în tabelul 9.


Verificarea gradului de compactare a terenului de fundaţii, se va face în corelaţie cu măsurătorile cu deflectometru, în punctele în care rezultatele acestora atestă valori de capacitate portantă scăzută.

Verificarea calităţii şi stării pământului utilizat pentru umpluturi


Verificarea calităţii pământului constă în determinarea principalelor caracteristici ale pământului.

Verificarea grosimii straturilor aşternute


Va fi verificată grosimea fiecărui strat de pământ aşternut la executarea rambleului. Grosimea măsurată trebuie să corespundă grosimii stabilite pe sectorul experimental pentru tipul de pământ, respectiv şi utilajele folosite la compactare.

Verificarea compactării umpluturilor


Determinările pentru verificarea gradului de compactare, se face pentru fiecare strat de pământ pus în operă. În cazul pământurilor coezive, se vor preleva câte 3 probe de la suprafaţa, mijlocul şi baza stratului, când acesta are grosimi mai mari de 25 cm şi numai de la suprafaţa şi baza stratului când grosimea este mai mică de 25 cm. În cazul pământurilor necoezive se va preleva o singură probă din fiecare punct care trebuie să aibă un volum de minim 1000 cmp conform STAS 2914. Pentru pământurile stâncoase necoezive, verificarea se va face potrivit notei din tabele.


Verificarea gradului de compactare, se face prin compararea densităţii în stare uscată a acestor probe cu densitatea în stare uscată maxim stabilită prin încercarea Proctor STAS 1913/13. Verificarea gradului de compactare realizat, se va face în minim 3 puncte repartizate (stânga, ax, dreapta) distribuite la fiecare 2000 mp de strat compactat.


La stratul superior al rambleului şi la patul drumului în debleu, verificarea gradului de compactare realizat se va face în minim 3 puncte repartizate (stânga, ax, dreapta). Aceste puncte vor fi la cel puţin 1,00 m de la marginea platformei, situate pe o lungime de maxim 250 m.


În cazul când valorile obţinute la verificări nu sunt corespunzătoare celor prevăzute în tabelul 5, se va dispune fie continuarea compactării, fie scarificarea şi recompactarea stratului respectiv.


Nu se va trece la execuţia stratului următor decât numai după obţinerea gradului de compactare prescris, compactarea ulterioară a stratului ne mai fiind posibilă. Zonele insuficient compactate pot fi identificate uşor cu penetrometrul sau cu deflectometrul cu pârghie.

Controlul caracteristicilor patului drumului


Controlul caracteristicilor patului drumului, se face după terminarea execuţiei terasamentelor şi constă în verificarea cotelor realizate şi determinarea deformabilităţii, cu ajutorul deflectometrului cu pârghie la nivelul patului drumului. 


Toleranţele de nivelment impuse pentru nivelarea patului suport sunt +/-0,05 m faţă de prevederile proiectului. În ce priveşte suprafaţarea patului şi nivelarea taluzurilor.


Verificările de nivelment se vor face pe profiluri transversale, la 25,00 m distanţă.


Deformabilitatea patului drumului, se va stabili prin măsurători cu deflectometrul cu pârghie.


Conform Normativului CD 13, capacitatea portantă necesară la nivelul patului drumului, se consideră realizată dacă deformaţia elastică, corespunzătoare sub sarcina osiei etalon de 115 kN, are valori mai mari decât cele admisibile, indicate în tabelul de mai jos, în cel mult 10% din numărul punctelor măsurate.

	Tipul de pământ

conform STAS 1243
	Valoarea admisibilă a

deformaţiei elastice 1/100 mm

	Nisip prăfos, nisip argilos
	350

	Praf nisipos, praf argilos nisipos,

praf argilos, praf
	400

	Argilă prăfoasă, argilă nisipoasă,

argilă prăfoasă nisipoasă, argilă
	450



Când măsurarea deformaţiei elastice, cu deflectometrul cu pârghie nu este posibilă, antreprenorul va putea folosi şi alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de Inginer.


În cazul utilizării metodei de determinare a deformaţiei liniare prevăzută în STAS 2914/4, frecvenţa încercărilor va fi de 3 încercări pe fiecare secţiune de drum de maxim 250,00 m lungime.

IV.Recepţia lucrării


Lucrările de terasamente vor fi supuse unor recepţii pe parc ursul execuţiei (recepţii pe faze de execuţie), unei recepţii preliminare şi unei recepţii finale.


1. Recepţia pe faze de execuţie


În cadrul recepţiei pe faze determinante (de lucrări ascunse) se efectuează conform Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat cu HG 272/94 şi conform Procedurii privind controlul studiului în fazele de execuţie determinante, elaborată de MLPAT şi publicată în Buletinul Construcţiilor volum 4/1996 şi se va verifica dacă partea de lucrări, ce se recepţionează, s-a executat conform proiectului şi atestă condiţiile impuse de normativele tehnice în vigoare şi de prezentul caiet de sarcini. În urma verificărilor se încheie proces verbal de recepţie pe faze, în care se confirmă posibilitatea trecerii execuţiei la faza imediat următoare. Recepţia pe faze - efectuată de către beneficiar şi antreprenor, iar documentul ce se încheie ca urmare a recepţiei purtând ambele semnături – se va face în mod obligatoriu la următoarele momente ale lucrării:

· trasarea şi pichetarea lucrării

· decaparea stratului vegetal şi terminarea lucrărilor pregătitoare

· compactarea terenului de fundaţie

· în cazul rambleurilor pentru fiecare metru din înălţimea de umplutură şi la realizarea umpluturii sub cota stratului de formă sau a patului drumului

· în cazul săpăturilor, la cota finală a săpăturii


Registrul de procese verbale de lucrări ascunse, se va pune la dispoziţia organelor de control şi a comisiei de recepţie preliminară sau finală. La terminarea lucrărilor de terasamente sau a unei părţi din aceasta, se va proceda la efectuarea recepţiei preliminare a lucrărilor, verificându-se: concordanţa lucrărilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini, cu caietul de sarcini speciale şi a proiectului de execuţie; şi natura pământului din corpul drumului. Lucrările nu se vor recepţiona dacă:

· nu sunt realizate cotele şi dimensiunile prevăzute în proiect

· nu este realizat gradul de compactare atât la nivelul patului drumului, cât şi pe fiecare strat în parte (atestate de procesele verbale de recepţie pe faze)

· lucrările de scurgerea apelor sunt necorespunzătoare

· nu s-au respectat pantele transversale şi suprafeţele platformei

· se observă fenomene de instabilitate, începuturi de crăpături în corpul terasamentelor, ravinări ale taluzurilor, etc.

· nu este asigurată capacitatea portantă la nivelul patului drumului.


Defecţiunile se vor consemna în procesul verbal încheiat, în care se vor stabili modul şi termenele de remediere. 


2. Recepţia preliminară, la terminarea lucrărilor


Recepţia preliminară, se face la terminarea lucrărilor pentru întreaga lucrare, conform Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat cu HG 273.


3. Recepţia finală


La recepţia finală a lucrării, se va consemna modul în care s-au comportat terasamentele şi dacă acestea au fost întreţinute corespunzător în perioada de garanţie a întregii lucrări, în condiţiile respectării prevederilor Regulamentului aprobat de HG 273.

Anexă – Documente de referinţă

pentru Caiet de sarcini generale la Lucrări de terasamente

	I. ACTE NORMATIVE

	Ordinul comun MT/MI

nr. 411/1112/2000, 

publicat în M.O. 

nr. 397 din 24.08.2000
	Norme metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instruire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului

	NGPM/1996
	Norme generale de protecţia muncii

	NSPM nr.79/1998
	Norme privind exploatarea şi întreţinerea podurilor

	Ordinul M.I. nr. 775/1998
	Norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi dotarea cu mijloace tehnice de stingere

	Ordinul AND nr. 116/1999
	Instrucţiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări de întreţinere, reparare şi exploatare a drumurilor şi podurilor

	Legea nr. 137/1995
	Legea protecţiei mediului

	II.  REGLEMENTĂRI TEHNICE

	CD 31
	Normativ pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a capacităţii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple şi semirigide

	III. STANDARDE

	STAS 730
	Agregate naturale pentru lucrări de căi ferate şi drumuri. Metode de încercare 

	STAS 1243
	Teren de fundare. Clasificarea şi identificarea pământurilor

	STAS 1709/1
	Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Adâncimea de îngheţ în complexul rutier. Prescripţii de calcul

	STAS 1709/2
	Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Prevenirea şi remedierea degradărilor din îngheţ-dezgheţ. Prescripţii tehnice

	STAS 1709/3
	Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Determinarea sensibilităţii la îngheţ a pământurilor de fundaţie. Metoda de determinare

	STAS 1913/1
	Teren de fundare. Determinarea umidităţii

	STAS 1913/3
	Teren de fundare. Determinarea densităţii pământurilor

	STAS 1913/4
	Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate

	STAS 1913/5
	Teren de fundare. Determinarea granulozităţii

	STAS 1913/12
	Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor cu umflări şi contracţii mari

	STAS 1913/13
	Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor

	STAS 1913/15
	Teren de fundare. Determinarea greutăţii volumice pe teren

	STAS 2914
	Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii tehnice generale de calitate


CAIET DE SARCINI NR.2

Fundatii de balast


I. Generalitati


1. Obiect şi domeniu de aplicare


Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice privind execuţia şi recepţia straturilor de fundaţie din balast din sistemele rutiere ale drumurilor publice şi ale străzilor. El cuprinde condiţiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite de materialele de construcţie folosite, prevăzute în SR 662 şi de stratul de fundaţie realizat conform STAS 6400.

2. Prevederi generale


Stratul de fundaţie din balast, se realizează într-unul sau mai multe straturi, în funcţie de grosimea stabilită prin proiect şi variază conform prevederilor STAS 6400, între 15 şi 30 cm.


Antreprenorul este obligat:

· să asigure măsurile organizatorice şi tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini

· să asigure prin laboratorul propriu sau al altor laboratoare autorizate, efectuarea tuturor încercărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini

· să efectueze, la cererea beneficiarului, verificări suplimentare faţă de prevederile prezentului caiet de sarcini.


În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune întreruperea execuţiei lucrărilor şi luarea măsurilor care se impun.


II. Materiale

1. Agregate naturale


Pentru execuţia stratului de fundaţie, se va utiliza balast, cu granula maximă de 63 mm. Balastul trebuie să provină din roci stabile, nealterabile la aer, apă sau îngheţ, nu trebuie să conţină corpuri străine vizibile (bulgări de pământ, cărbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.


În conformitate cu prevederile SR 662, balastul, pentru a fi folosite în stratul de fundaţie, trebuie să îndeplinească caracteristicile calitative arătate în tabelul de mai jos

	Caracteristici
	Condiţii de admisibilitate
	Metode de verificare conform

	
	Amestec

optim
	Fundaţii

rutiere
	Completarea sistemului rutier la îngheţ-dezgheţ

- strat de formă -
	

	Sort
	0 - 63
	0 - 63
	0 - 63
	-

	Conţinut de fracţiuni %
	
	
	
	STAS 1913/5

	       sub 0,02 mm
	max. 3
	max. 3
	max. 3
	STAS 4606

	       sub 0,2 mm
	4 – 10
	3 – 18
	3 – 33
	

	       0 - 1 mm
	12 – 22
	4 – 38
	4 – 53
	

	       0 – 4 mm
	26 – 38
	16 – 57
	16 –727
	

	       0 – 8 mm
	35 – 50
	25 – 70
	25 –80
	

	       0 – 16 mm
	48 – 65
	37 – 82
	37 – 86
	

	       0 – 25 mm
	60 – 75
	50 – 90
	50 – 90
	

	       0 – 50 mm
	85 – 92
	80 - 98
	80 - 98
	

	       0 – 63 mm
	100
	100
	100
	

	Granulozitate
	Conform figurii anexate
	

	Coeficient de neuniformitate (UN) minim
	-
	15
	15
	STAS 730

	Echivalent de nisip (EN) minim
	30
	30
	30
	

	Uzura cu maşina tip Los Angeles (LA) % max
	30
	30
	30
	



Agregatul (balast), se va aproviziona din timp, în depozite intermediare, pentru a se asigura omogenitatea şi constanţa calităţii acestuia. Aprovizionarea la locul de punere în operă se va face numai după efectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica dacă agregatele din depozite îndeplinesc cerinţele prezentului caiet de sarcini şi după aprobarea inginerului lucrării.


Laboratorul antreprenorului va ţine evidenţa calităţii balastului, astfel:

· într-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor

· într-un registru (pentru încercări agregate) rezultatele determinărilor efectuate de laborator


Depozitarea agregatelor, se va face în depozite deschise, dimensionate în funcţie de cantitatea necesară şi de eşalonarea lucrărilor.


În cazul în care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea şi depozitarea acestora se va face astfel încât să se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite.


În cazul în care la verificarea calităţii balastului aprovizionat, granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor din tabelul, aceasta se corectează cu sorturile granulometrice deficitare pentru îndeplinirea condiţiilor calitative prevăzute.


2. Apa


Apa necesară compactării stratului de balast, poate să provină din reţeaua publică sau din alte surse, dar în acest din urmă caz nu trebuie să conţină nici un fel de particule în suspensie.


3. Controlul calităţii balastului înainte de realizarea stratului de fundaţie


Controlul calităţii se face de către antreprenor, prin laboratorul său, în conformitate cu prevederile cuprinse în tabelul de mai jos.

	Acţiunea, procedeul de verificare sau caracteristici ce se verifică
	Frecvenţa minimă
	Metoda de determinare conform

	
	La aprovizionare
	La locul de punere în operă
	

	Examinarea datelor înscrise în certificatul de calitate sau certificatul de garanţie
	La fiecare lot aprovizionat
	-
	-

	Determinarea granulometrică

Echivalentul de nisip

Neomogenitatea balastului
	O probă la fiecare lot aprovizionat, de 500 tone, pentru fiecare sursă (dacă este cazul pentru fiecare sort)
	-
	STAS 4606

	
	
	
	STAS 730

	Umiditate
	-
	O probă pe schimb (şi sort) înainte de începerea lucrărilor şi ori de câte ori se observă o schimbare cauzată de condiţii meteorologice
	STAS 4606

	Rezistenţe la uzura cu maşini tip Los Angeles (LA)
	O probă la fiecare lot aprovizionat pentru fiecare sursă  (sort) la fiecare 5000 tone
	-
	STAS 730


III.Stabilirea caracteristicilor de compactare

1. Caracteristicile optime de compactare


Caracteristicile optime de compactare ale balastului, se stabilesc de către un laborator de specialitate acreditat înainte de începerea lucrărilor de execuţie.


Prin încercarea Proctor modificată, conform STAS 1913/13, se stabileşte:

· du max.P.M. = greutatea volumică în stare uscată, maximă exprima în g/cmc

· Wopt.P.M.  = umiditate optimă de compactare, exprimată în %


2. Caracteristicile efective de compactare


Caracteristicile efective de compactare, se determină de laboratorul şantierului pe probe prelevate din lucrare , şi anume:

· du ef = greutatea volumică în stare uscată, efectivă, maximă exprimată 



în g/cmc

· W ef  = umiditate efectivă de compactare, exprimată în %

în vederea stabilirii gradului de compactare [gc]





[image: image3.wmf]g

c

=

d

.

u

.

e

f

.

d

u

.

m

a

x

.

P

M

x

1

0

0


La execuţia stratului de fundaţie, se va urmări realizarea gradului de compactare arătat mai jos.

IV.Punerea în operă a balastului

1. Măsuri preliminare


La execuţia stratului de fundaţie din balast, se va trece numai după recepţionarea lucrărilor de terasamente, sau de strat de formă, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrări. Înainte de începerea lucrărilor, se vor verifica şi regla utilajele şi dispozitivele necesare punerii în operă a balastului. Înainte de aşternerea balastului, se vor executa lucrările pentru drenarea apelor din fundaţii: drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole şi racordurile stratului de fundaţie la acestea, precum şi alte lucrări prevăzute în acest scop în proiect. În cazul straturilor de fundaţie prevăzute pe întreaga platformă a drumului, cum este cazul la autostrăzi sau la lucrările la care drenarea apelor este prevăzută a se face printr-un strat drenant continuu, se va asigura în prealabil posibilitatea evacuării apelor în orice punct al traseului, la cel puţin 15 cm deasupra şanţului sau în cazul rambleelor deasupra terenului.


În cazul când sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua măsuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum în funcţie de sursa folosită, acestea fiind consemnate în registrul de şantier.


2. Experimentarea punerii în operă a balastului 


Înainte de începerea lucrărilor, antreprenorul este obligat să efectueze o experimentare pe un tronson de probă în lungime de minim 30 m şi o lăţime de cel puţin 3,40 m (dublul lăţimii utilajului de compactare). Experimentarea are ca scop stabilirea – în condiţii de execuţie curentă pe şantier – a componenţei atelierului de compactare şi a modului de acţionare a acestuia, pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, precum şi reglarea utilajelor de răspândire pentru realizarea grosimii din proiect şi pentru o suprafaţare corectă.


Compactarea de probă pe tronsonul experimental, se va face în prezenţa inginerului, efectuând controlul compactării prin încercări de laborator, stabilite de comun acord şu efectuate de un laborator de specialitate. În cazul în care gradul de compactare prevăzut nu poate fi obţinut, antreprenorul va trebui să realizeze o nouă încercare, după modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit.


Aceste încercări au drept scop stabilirea parametrilor compactării, şi anume:

· grosimea maximă a stratului de balast pus în operă

· condiţiile de compactare (verificarea eficacităţii utilajelor de compactare şi intensitatea de compactare a utilajului) Intensitatea de compactare = Q / S


Q = Volumul de balast pus în operă, în unitatea de timp (oră, zi, schimb),exprimat în mc


S = Suprafaţa compactat în intervalul de timp dat, exprimat în mp


În cazul folosirii de utilaje de acelaşi tip, în tandem, suprafeţele compactate de fiecare utilaj se cumulează.


Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referinţă pentru restul lucrărilor ce se vor executa. Caracteristicile obţinute pe acest tronson, se vor consemna în registrul de şantier, pentru a servi la urmărirea calităţii lucrărilor ce se vor executa.


3. Punerea în operă a balastului 


Pe terasamentul recepţionat, se aşterne şi se nivelează balastul într-unul sau mai multe straturi, în funcţie de grosimea prevăzută în proiect şi de grosimea optimă de compactare, stabilită pe tronsonul experimental. Aşternerea şi nivelarea se face la şablon, cu respectarea lăţimilor şi pantelor prevăzute în proiect.


Cantitatea necesară de apă pentru asigurarea umidităţii optime de compactare, se stabileşte de laboratorul de şantier, ţinând seama de umiditatea agregatului şi se adaugă prin stropire. Stropirea va fi uniformă, evitându-se supraumezirea locală.


Compactarea straturilor de fundaţie din balast, se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental, respectându-se componenţa atelierului, viteza utilajelor de compactare, tehnologia şi intensitatea Q/S de compactare. Pe drumurile pe care stratul de fundaţie nu se realizează pe întreaga lăţime a platformei, acostamentele se completează şi se compactează odată cu stratul de fundaţie, astfel ca acesta să fie permanent încadrat de acostamente, asigurându-se totodată şi măsurile de evacuare a apelor. Denivelările, care se produc în timpul compactării straturilor de fundaţie, sau care rămân după compactare, se corectează cu materiale de aport şi se recompactează. Suprafeţele cu denivelări mai mari de 4 cm, se completează, se renivelează şi apoi se compactează din nou.


Este interzisă:

· folosirea balastului îngheţat

· aşternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zăpadă sau cu pojghiţă de gheaţă


4. Controlul calităţii compactării balastului 


În timpul execuţiei stratului din balast, se vor face – pentru verificarea compactării – încercările şi determinările din tabelul de mai jos.

	Determinarea, procedeul de verificare sau caracteristica, care se verifică
	Frecvenţe minime la locul de punere în operă
	Metode de verificare

conform

	Încercarea Proctor modificat
	-
	STAS 1913/13

	Determinarea umidităţii de compactare şi corelaţia umidităţii
	Zilnic, dar cel puţin un test la fiecare 250 m de bandă de circulaţie
	STAS 4606

	Determinarea grosimii stratului compactat
	Minim 3 probe la o suprafaţă de 2000 mp de strat
	-

	Verificarea realizării intensităţii de compactare (Q/S)
	zilnic
	-

	Determinarea gradului de compactare prin determinarea greutăţii volumice în stare uscată
	Zilnic în minim 3 puncte pentru suprafeţe < 2000 mp şi minim 5 puncte pentru suprafeţe >2000 mp de strat
	STAS 191/15

STAS 12288

	Determinarea capacităţii portante la nivelul superior al stratului de fundaţie
	În câte două puncte situate în profiluri transversale la distanţe de 10 m unul de altul pentru fiecare bandă cu lăţime de 7,5 m
	Normativ CD31



În ce priveşte capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se determină prin măsurători cu deflectometrul cu pârghie, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a capacităţii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple şi semirigide – indicativ CD 31. Laboratorul antreprenorului va ţine următoarele evidenţe, privind calitatea stratului executat:

· compoziţia granulometrică a balastului utilizat

· caracteristicile optime de compactare, obţinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optimă, densitate maximă uscată)

· caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portantă)

V.Condiţii tehnice, reguli şi metode de verificare

1. Elemente geometrice


Grosimea stratului de fundaţie din balast, este cea din proiect. Abaterea limită la grosime poate fi de maxim +20 mm. Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se străpunge stratul la fiecare 200 m de strat executat. Grosimea stratului de fundaţie este media măsurătorilor obţinute pe fiecare sector de drum prezentat recepţie. Lăţimea stratului de fundaţie din balast, prevăzută în proiect. Abaterile limită la înălţime pot fi +5 cm. Verificarea lăţimii executate, se va face în dreptul pofilelor transversale ale proiectului. 


Panta transversală a fundaţiei de balast este cea a îmbrăcăminţii sub care se execută, prevăzută în proiect. Denivelările admisibile sunt cu +0,5 cm diferite de cele admisibile pentru îmbrăcămintea respectivă şi se măsoară la fiecare 25 m distanţă. Declivităţile în profil longitudinal sunt conform proiectului. Abaterile limită la cotele fundaţiei din balast, faţă de cotele din proiect pot fi de +10 mm.

2. Condiţii de compactare


Straturile de fundaţie din balast, trebuie compactate până la realizarea următoarelor grade de compactare, minime din densitatea în stare uscată maximă, determinată prin încercarea Proctor modificat conform STAS 1913/13:

a) Pentru drumurile din clasele tehnice I, II şi III

· 100% în cel puţin 95% din punctele de măsurare

· 98% în cel mult 5% din punctele de măsurare la autostrăzi şi/în toate punctele de măsurare la drumurile de clasa tehnică II şi III

b) Pentru drumurile din clasele tehnice IV şi V

· 98% în cel puţin 93% din punctele de măsurare

· 95% în toate punctele de măsurare


Capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de fundaţie, se consideră realizată dacă valorile deflexiunilor măsurate nu depăşesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate în tabelul de mai jos (conform CD 31)

	Grosimea stratului de fundaţie din balast sau balast amestec optimal – h (cm)
	Valorile deflexiunii admisibile

	
	Stratul superior al terasamentelor alcătuit din:

	
	Strat de formă
	Pământuri de tipul (conform STAS 1243)

	
	Cf.STAS 12253
	Nisip prăfos, nisip argilos (P3)
	Praf nisipos, praf argilos-nisipos, praf argilos (P4)
	Argilă prăfoasă, argilă nisipoasă, argilă prăfoasă nisipoasă (P5)

	10
	185
	323
	371
	411

	15
	163
	284
	327
	366

	20
	144
	252
	290
	325

	25
	129
	226
	261
	292

	30
	118
	206
	238
	266

	35
	109
	190
	219
	245

	40
	101
	176
	204
	227

	45
	95
	165
	190
	213

	50
	89
	156
	179
	201



Notă: Balastul din stratul de fundaţie trebuie să îndeplinească condiţiile de admisibilitate din SR 662 şi STAS 6400.


Măsurătorile de capacitate portantă se vor efectua în conformitate cu prevederile Normativului CD 31. Interpretarea măsurătorilor cu deflectometrul cu pârghie tip Benkelman, efectuate în scopul calităţii execuţiei lucrărilor de fundaţii, se va face prin examinarea modului de variaţie la suprafaţa stratului de fundaţie, a valorii deflexiunii corespunzătoare vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115 kN) şi a valorii coeficientului de variaţie (CV).


Uniformitatea execuţiei este satisfăcătoare dacă, la nivelul superior al stratului de fundaţie, valoarea coeficientului de variaţie este sub 35%.

3. Caracteristicile suprafeţei stratului de fundaţie


Verificarea denivelărilor suprafeţei fundaţiei, se efectuează cu ajutorul latei de 3,00 m lungime, astfel:

· în profil longitudinal, măsurătorile se efectuează în axul fiecărei benzi de circulaţie şi nu pot fi mai mari de +2,0 cm

· în profil transversal, verificarea se efectuează în dreptul profilelor arătate în proiect şi nu pot fi mai mari de +1,0 cm


În cazul apariţiei denivelărilor mai mari decât cele prevăzute în prezentul caiet de sarcini, se va face corectarea suprafeţei fundaţiei.  

VI.Recepţia lucrărilor

1. Recepţia pe fază determinantă


Recepţia pe fază determinantă – stabilită în proiect – se efectuează conform Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat cu HG 272/94 şi conform Procedurii privind controlul statului în fazele de execuţie determinante, elaborată de MLPAT şi publicată în Buletinul Construcţiilor volum 4/1996, atunci când toate lucrările prevăzute în documentaţii sunt complet terminate şi toate verificările sunt efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul caiet de sarcini.


Comisia de recepţie examinează lucrările şi verifică îndeplinirea condiţiilor de execuţie şi calitative impuse de proiect şi caietul de sarcini, precum şi constatările consemnate pe parcursul execuţiei de către organele de control.


În urma acestei recepţii se încheie „Proces verbal” în registrul de lucrări ascunse.


2. Recepţia preliminară, la terminarea lucrărilor


Recepţia preliminară, se face odată cu recepţia preliminară a întregii lucrări, conform Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.


3. Recepţia finală


Recepţia finală, va avea loc după expirarea perioadei de garanţie pentru întreaga lucrare şi se va face în condiţiile Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.

Anexă – Documente de referinţă

pentru Caiet de sarcini generale la Fundaţii de balast

	                           ACTE NORMATIVE

	Ordinul comun MT/MI

nr. 411/1112/2000, 

publicat în M.O. 

nr. 397 din 24.08.2000
	Norme metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instruire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului

	NGPM/1996
	Norme generale de protecţia muncii

	NSPM nr.79/1998
	Norme privind exploatarea şi întreţinerea podurilor

	Ordinul M.I. nr. 775/1998
	Norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi dotarea cu mijloace tehnice de stingere

	Ordinul AND nr. 116/1999
	Instrucţiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări de întreţinere, reparare şi exploatare a drumurilor şi podurilor

	II REGLEMENTĂRI TEHNICE

	CD 31
	Normativ pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a capacităţii portante a drumurilor cu structuri rutiere şi semirigide

	III STANDARDE

	SR 661
	Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastieră. Condiţii tehnice de calitate

	STAS 730
	Agregate naturale pentru lucrări de căi ferate şi drumuri. Metode de încercare

	STAS 1913/1
	Teren de fundare. Determinarea umidităţii

	STAS 1913/5
	Teren de fundare. Determinarea granulozităţii

	STAS 1913/13
	Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor

	STAS 1913/15
	Teren de fundare. Determinarea greutăţii volumice pe teren

	STAS 4606
	Agregate naturale grele pentru mortare şi betoane cu lianţi minerali. Metode de încercare

	STAS 6400
	Lucrări de drumuri. Straturi de bază de fundaţie. Condiţii tehnice generale de calitate

	STAS 12288
	Lucrări de drumuri. Determinarea densităţii straturilor rutiere cu dispozitivul cu con şi nisip


CAIET DE SARCINI NR.3

STRATURI DE BAZA DIN 

BALAST STABILIZAT CU CIMENT

         1.GENERALITĂŢI

          1.1 În conformitate cu STAS 6400 / 84 straturile de baza din balast stabilizat cu ciment sunt straturi de baza care intră în alcătuirea sistemelor rutiere nerigide pentru drumuri de clasa tehnică de la I la V, prin amestecarea agregatelor naturale cu cantitati determinate de ciment si apa.

          1.2 Grosimea stratului de baza din balast stabilizat este stabilită prin calcul conform STAS 1339 / 79 şi este determinată şi de adâncimea de îngheţ a complexelor rutiere STAS 1709 / 1 / 90. Grosimea minima admisibila pentru acest strat este de 12cm.    

          2. CONDIŢII TEHNICE 

          2.1.  Elemente geometrice şi abateri limită 

2.1.1 Lăţimea stratului de baza se stabileşte conform STAS 2900 / 89 şi 1598 / 89.

2.1.2 Pantele în profil transversal şi declivităţile în profil longitudinal ale suprafeţelor straturilor de fundaţie sunt aceleaşi ca şi ale îmbrăcăminţilor sub care se execută şi sunt date de STAS 174 / 97 ; 175 / 87 ; 179 / 95 ; 183 / 95 ; 1120 / 95 6978 / 95  şi 9095 / 90.

2.1.3 Denivelările admisibile în profil transversal ale straturilor de baza sunt cu ± 0,5 cm diferite de cele admisibile pentru îmbrăcăminţile sub care se execută .

2.1.4 Denivelările admisibile în profil longitudinal ale suprafeţei straturilor de fundaţie sub dreptarul de 3,00 m sunt de maximum 1 cm.


2.1.5  Abaterea limita la grosimea stratului este de –1cm si +2cm.  

          2.2. Materiale 

          2.2.1 Materialele din care se execută stratul de baza trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate stipulate de standarde şi anume :

a) agregate naturale de balastiera, conf. STAS 662 / 89

b) apă,  conf. STAS 790 / 84 .

c)  ciment, conf. SR 388/95, pentru cimentul Portland, SR 1500/96, pentru cimentul compozit si STAS 10092/78 pentru cimentul rutier

2.2.2 Balastul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de admisabilitate :

a. sort                                                      
0 – 20 mm

b. conţinut de fracţiuni 0.... 7,1 mm

între 40..65 %

c. granulometria



continua

d. echivalent de nisip                                   
min.  30 %

e. uzura cu maşina tip Los Angeles            
max. 35 %

          2.3. Caracteristicile stratului stabilizat

          2.3.1 Compozitia optima a amestecului se stabileste prin incercari preliminare, astfel incat amestecul sa indeplineasca urmatoarele conditii :

· Rezistenta la compresiune la 7 zile 


1,5…2,2 N/mm2

· Rezistenta la compresiune la 28 zile 


2,2…5,0 N/mm2

· Stabilitatea la apa  
- scaderea rez.la compresiune
max. 20%

- umflare volumica


max. 2%

- absorbtie de apa


max. 5%

          2.3.2   Dozajul de ciment se stabileste experimental, avand valori in intervalul 5…7 %

2.3.3 Gradul de compactare al stratului de baza trebuie sa fie de min. 100% in cel putin 95% din punctele de masura si de min. 98% in toate punctele de masura. Caracteristicile de compactare ( densitate si umiditate) se determina prin incercarea Proctor modificata – STAS 1913/13-83, pentru domeniul umed al curbei

3. EXECUŢIA STRATURILOR DE BAZA DIN BALAST STABILIZAT

3.1 Execuţia straturilor de baza va începe numai după recepţia straturilor de fundatie, conform STAS 6400-84

          3.1.1  Amestecul de agregate naturale, ciment si apa se prepara in instalatii fixe si se transporta la locul de punere in opera cu autobasculante.

          3.1.2  Executarea straturilor de baza stabilizate  se va face prin aşternere în straturi cu grosimea de max. 15 cm înainte de compactare, cu descărcarea prin basculare din autobasculante, de preferinţă din mers ; împrăştierea şi nivelarea  acestora se face cu autogrederul sau cu buldozerul.

         Grosimea stratului se stabileşte prin calculul de dimensionare a sistemului rutier. Daca stratul se executa in doua reprize, executia acestora se efectueaza intr-un interval de maxim doua ore de la terminarea executiei anterioare.

          3.2  Compactarea straturilor de fundaţie din balast

          3.2.1 La compactarea straturilor de fundaţie se va avea în vedere următoarele : 

· parametrii utilajelor de compactare trebuie să fie conf. STAS 9348 / 80 şi 9831 / 80 ;

· se recomanda un atelier de compactare alcatuit dintr-un compactor static cu pneuri si un compactor vibrator;

· deplasarea utilajelor trebuie să fie liniară, fără şerpuiri, iar întoarcerea lor să nu aibe loc pe porţiunile care se compactează sau care sunt de curând compactate ;

· fâşiile succesive de compactare să se suprapună pe minim 20 cm lăţime ;

· numărul trecerilor pentru realizarea compactării se stabileşte la începerea fiecărei lucrări.

3.2.2 Denivelările care se produc în timpul compactării straturilor de fundaţie sau care rămân după compactarea acestora, se corectează cu materiale de aport de acelaşi tip şi se compactează 

          Suprafeţele cu denivelări mai mari de 4 cm se decapează după contururi regulate pe toată grosimea stratului, se completează cu material de acelaşi tip şi se recompactează.

          3.2.3  Compactarea se efectueaza pana la maxim 1 ora de la inceperea prizei cimentului.

          3.3 Masuri ulterioare executiei

3.3.1 Stratul stabilizat se protejeaza timp de 7 zile cu nisip de 2…3 cm grosime, mentinut in permanenta umed, sau cu o pelicula de tipul emulsiei bituminoase cationice sau altele similare

3.3.2 Pe durata celor sapte zile se interzice cu desavarsire circulatia pe stratul finisat

3.3.3 Imbracamintea asfaltica se poate executa dupa trecerea a minim sapte zile de la executia stratului de baza.     

 4. REGULI ŞI METODE DE VERIFICARE A CALITĂŢII LUCRĂRILOR

         4.1 Verificarea calităţii materialelor 

          4.1.1 Verificarea calităţii materialelor se face pe toată durata execuţiei lucrărilor, conform prevederilor standardelor în vigoare.

          4.1.2 Verificarea se face de către laboratorul de şantier sau laboratorul central al intreprinderii constructoare.

         4.2 Verificarea calităţii straturilor stabilizate 

          4.2.1 Verificarea calităţii materialelor se face pe durata execuţiei lucrărilor, conform urmatoarelor prevederi:

- Umiditatea materialelor si a amestecului


zilnic si de cate ori este necesar

- Compozitia amestecului si granulometria


conf. STAS 10473/2-86

- Rezistenta la compresiune la 7 si 28 zile


min. 2 serii a 3 epruvete la 1500m2

- Densitatea, pentru determin.gradului de comp.

min. 2 puncte la 1500 m2

          4.2 Verificarea elementelor geometrice 

          4.2.1 Suprafaţa stratului de baza se verifică în profil transversal şi longitudinal şi trebuie să corespundă datelor şi abaterilor limită prevăzute la cap. 2.1 din prezentul caiet de sarcini şi celor din proiectul de execuţie.

          4.2.2 Lăţimea straturilor de fundaţie se verifică conf. STAS 2900 / 89 şi STAS 1598 / 1 / 89 şi trebuie să corespundă datelor din proiectul de execuţie.

          Verificările se fac la distanţe de max. 200 m una de alta.

          4.2.3 Grosimea straturilor de fundaţie trebuie să corespundă datelor din proiectul de execuţie şi a prevederilor STAS 6400 / 84.

          Verificarea grosimii straturilor de fundaţie se face prin sondaje cel puţin unul la 200 m de drum, sau 1500 m2 de suprafata carosabila.

          4.2.4 Cotele în profil longitudinal se verifică în axa drumului cu aparate de nivel şi trebuie să corespundă celor din proiectul de execuţie.

          4.3 Verificarea execuţiei lucrărilor 

          4.3.1 Se verifică respectarea proceselor tehnol.  prevăzute la cap. 3 din prezentul caiet de sarcini.

          4.3.2 Se verifică compactarea straturilor de fundaţie din balast conf. cap. 2.3.

          Verificările se vor face în cel puţin un punct la 250 m lungime bandă de drum.

          4.4 Verificarea capacităţii portante la nivelul straturilor de fundaţie.

          4.4.1 Verificarea capacităţii portante se face cu deflectometrul cu pârghie, tip Benkelman, conform instrucţiunilor indicativ CD 31.

          4.5 Verificarea uniformităţii execuţiei se face tot cu deflectometrul cu pârghie. Uniformitatea execuţiei se consideră satisfăcătoare dacă valoarea coeficientului de variaţie este sub 35 %.

          4.6 Rezultatele tuturor măsurătorilor, determinărilor şi a verificărilor specificate în prezentul caiet de sarcini vor fi ţinute la zi în documentaţia de execuţie a şantierului, ce va constitui documentaţia de control în vederea recepţiei lucrărilor.

          5. RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

          5.1 Recepţia straturilor de baza se execută în trei etape : pe faze de execuţie, preliminare şi finale.

          5.2 Recepţia pe faze se efectuează astfel :

           -  la terminarea execuţiei stratului de baza şi înainte de executarea imbracamintii. Cu această ocazie se verifică respectarea proceselor tehnologice aplicate în execuţie, lăţimi, grosimi, pante transversale şi longitudinale, suprafaţare, calitatea materialelor folosite, calitatea execuţiei lucrărilor şi capacitatea portantă la nivelul stratului executat.

· se verifică exactitatea rezultatelor determinărilor înscrise în registrele de laborator ;

· se încheie proces verbal de recepţie specificându – se şi eventualele remedieri necesare ;

-    nu se trece la executarea stratului următor până când nu se execută aceste remedieri.

          5.3 Recepţia preliminară a stratului de baza se face odată cu recepţia preliminară a întregii lucrări conform reglementărilor legale în vigoare.

          Verificarea grosimii stratului de baza, la aprecierea comisiei, se poate face prin sondaje, câte două pe km. sau în aceleaşi puncte în care se fac sondaje pentru verificarea grosimii şi calităţii îmbrăcăminţii.

          5.5 Recepţia finală a straturilor de fundaţii se face odată cu recepţia finală a îmbrăcăminţii, după expirarea perioadei de verificare a comportării în timp a acesteia.

CAIET DE SARCINI NR.4

IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD


I.Generalităţi


1. Obiect şi domeniu de aplicare


Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice privind îmbrăcăminţile bituminoase rutiere cilindrate, executate la cald, din mixturi asfaltice preparate cu agregate naturale, filer şi bitum neparafinos şi cuprinde condiţiile tehnice de calitate prevăzute în SR 174/1 şi SR 174, care trebuie să fie îndeplinite la prepararea, transportul, punerea în operă şi controlul calităţii materialelor şi al straturilor executate.


Caietul de sarcini se aplică la construcţia, modernizarea şi reabilitarea drumurilor publice şi a străzilor, precum şi la construcţia drumurilor de exploatare.


Tipul de îmbrăcăminte bituminoasă cilindrată la cald se stabileşte în proiect de către proiectant.Prevederile prezentului caiet de sarcini nu se aplică îmbrăcăminţilor executate din mixturi cu nisipuri bituminoase sau executate cu mixturi asfaltice recuperate.

2. Definirea tipurilor de mixturi asfaltice


Îmbrăcăminţile rutiere bituminoase cilindrate, sunt de tipul betoanelor asfaltice cilindrate, executate la cald, fiind alcătuite – în general – din două straturi şi anume:


· stratul superior, de uzură, la care se utilizează următoarele tipuri de mixturi asfaltice:

· MASF8 şi MASF16, mixturi asfaltice stabilizate cu filer

· BA8, BA16 şi BA25, betoane asfaltice bogate în criblură

· BAR16, beton asfaltic rugos

· BAPC16, beton asfaltic cu pietriş concasat

· stratul inferior, de legătură, la care se utilizează următoarele tipuri de mixturi asfaltice:

· BAD25, beton asfaltic deschis, cu criblură

· BADPC25, beton asfaltic deschis, cu pietriş concasat

· BADPS25, beton asfaltic deschis, cu pietriş sortat


În cazurile în care îmbrăcămintea bituminoasă cilindrată se execută într-un singur strat, acesta trebuie să îndeplinească toate condiţiile cerute pentru stratul de uzură.


Îmbrăcăminţile bituminoase cilindrate realizate cu bitum neparafinos pentru drumuri, se vor executa conform STAS 174/2.


Îmbrăcăminţile bituminoase cilindrate cu alte tipuri de mixturi, se vor executa conform următoarelor normative:

· AND 539 – stabilizate cu fibre de celuloză

· AND 549 – realizate cu bitum modificat cu polimeri

· AND 553 – realizate cu bitum aditivat


II.Natura, calitatea şi prepararea materialelor

1. Agregate


Pentru îmbrăcăminţi bituminoase, se utilizează un amestec de sorturi din agregate naturale neprelucrate şi prelucrate, care trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate în conformitate cu prevederile standardelor, după cum urmează:

· cribluri sort 4-8, 8-16 sau 16-25 conform SR 667, tabelul 8

· nisip de concasare sort 0 – 4 conform SR 667, tabelul 10

· pietriş natural sort 0-4, conform SR 662, tabelul 5

· pietriş şi pietriş concasat sort 4-8, 8-16 şi 16-25(31), conform SR 662, tabelul 10


Clasa minimă a rocii din care se obţin agregatele naturale de carieră, în funcţie de clasa tehnică a drumului sau categoria străzii, trebuie să fie conform SR 667, tabelul 3.


Caracteristicile fizico-mecanice ale rocii de provenienţă a agregatelor naturale de carieră trebuie să fie conform SR 667, tabelul 2.


Toate agregatele folosite în realizarea mixturilor asfaltice, trebuie să fie spălate în totalitate înainte de a fi introduse în instalaţia de preparare. 


Fiecare tip şi sort de agregate, trebuie depozitat separat în padocuri, prevăzute cu platforme betonate, având pante de scurgere a apei şi pereţi despărţitori, pentru evitarea amestecării şi impurificării agregatelor.


Aprovizionarea cu agregate naturale, se va face după verificarea certificatelor de conformitate care atestă calitatea acestora.


2. Filer


Fierul care se utilizează şa îmbrăcăminţi rutiere bituminoase este de calcar sau de cretă,  conform STAS 539, care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

· fineţea (conţinutul în părţi fine 0,1 mm)
min. 80 %

· umiditatea




max.  2 %

· coeficientul de hidrofilie


max.  1 %


Filerul se va depozita în încăperi acoperite, ferite de umezeală sau în silozuri cu încărcare pneumatică. Nu se admite folosirea filerului aglomerat.


3. Lianţi


Lianţii care se utilizează la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse în prezentul caiet de sarcini, sunt:

· bitum neparafinos pentru drumuri, tip D 60/80 

· bitum modificat cu polimeri de tipul elastomerilor termoplastici liniari

· bitum aditivat


Aceştia se aplică în conformitate cu indicaţiile din tabelul de mai jos.

	Tipul îmbrăcăminţii bituminoase
	Tipul liantului

	Îmbrăcăminte bituminoasă din mixtură asfaltică stabilizată cu fibre: 

	    - strat de uzură (cu adaos de fibre)

	Bitum neparafinos pentru drumuri, conform SR 754, tip D 60/80 sau 

	
	Bitum modificat cu polimeri

	    - strat de legătură  (fără fibre)

	Bitum neparafinos pentru drumuri, conform SR 754, tip D 60/80

	Îmbrăcăminte bituminoasă cu bitum cu polimeri 

	    - strat de uzură 

	Bitum modificat cu polimeri

	    - strat de legătură
	Bitum modificat cu polimeri sau

	
	Bitum neparafinos pentru drumuri, conform SR 754, tip D 60/80 

	Îmbrăcăminte bituminoasă cu bitum aditivat 

	    - strat de uzură şi strat de legătură  

       
	Bitum aditivat tip D 60/80a – zona climatică caldă

	Îmbrăcăminte bituminoasă cu bitum neparafinos pentru drumuri

	    - strat de uzură şi strat de legătură  

       
	Bitum neparafinos pentru drumuri, conform SR 754,

tip D 60/80 – zona climatică caldă



Zonele climatice sunt delimitate.


Bitumul neparafinos pentru drumuri tip D 60/80 trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de SR 754 şi Normativ AND 537 şi o adezivitate de minim 80% faţă de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectivă. În caz contrar se utilizează bitum aditivat.


Conform Normativului AND 549, pct. 1.1.2 şi 1.1.3 în scopul creşterii rezistenţei la deformaţii permanente la temperaturi ridicate şi a rezistenţei la fisurare la temperaturi scăzute, îmbrăcăminţile bituminoase, pe drumuri  de clasa tehnică I...III şi pe străzi de categorie tehnică I şi II, cu trafic greu şi foarte greu şi la alte lucrări speciale (locuri de parcare, zone cu accelerări şi decelerări frecvente, etc.) se vor executa cu bitum modificat cu polimeri. În cazul utilizării bitumului modificat, se vor respecta prevederile Normativului AND 549 şi cele din Anexa nr.1 din prezentul caiet de sarcini.


În funcţie de calitatea bitumului şi natura agregatelor, în cadrul testelor preliminare se va stabili utilitatea aditivării bitumului. Se va folosi numai bitum aditivat, în cazul în care adezivitatea bitumului pur faţă de agregate naturale este mai mică de 80%, indiferent de clasa tehnică a drumului sau de categoria tehnică a străzii, la care se foloseşte. Bitumul de bază folosit la prepararea bitumului aditivat tip D 60/80a este bitumul tip D 60/80, care trebuie să corespundă prevederilor SR 754 şi Normativului AND 537. Prepararea bitumului aditivat, se efectuează conform Normativ AND 553.


Bitumul, bitumul modificat cu polimeri şi bitumul aditivat se depozitează separat, pe tipuri de bitum, astfel:

· bitumul se depozitează în rezervoare metalice, prevăzute cu sistem de încălzire cu ulei, sistem de înregistrare a temperaturilor (pentru ulei şi bitum), gură de aerisire, pompe de recirculare

· bitumul modificat cu polimeri, se depozitează în recipienţi metalici verticali, prevăzuţi cu sistem de încălzire cu ulei, sistem de recirculare sau agitare permanentă pentru evitarea separării componentelor şi sistem de înregistrare a temperaturii; se recomandă ca perioada de stocare să nu depăşească maxim 2 zile, iar temperatura bitumului modificat pe perioada de depozitare trebuie să fie de minim 140 0C

· bitumul aditivat se depozitează în rezervoare metalice, prevăzute cu sistem de încălzire cu ulei, pompe de recirculare, sistem de înregistrare a temperaturii (pentru ulei şi bitum), gură de aerisire; se recomandă ca perioada de stocare să nu depăşească 3 zile, iar temperatura bitumului aditivat pe perioada de depozitare să fie de 120...140 0C


Pentru amorsări şi badijonări se va folosi emulsie bituminoasă cu rupere rapidă sau bitum tăiat, cu respectarea prevederilor STAS 8877. Emulsia bituminoasă cationică se va depozita în rezervoare metalice verticale, curăţate în prealabil, prevăzute cu pompe de recirculare şi eventual cu sistem de încălzire.


4. Aditivi


Aditivi utilizaţi pentru prepararea bitumului aditivat, folosit la execuţia îmbrăcăminţilor bituminoase sunt produse tensioactive, cu compoziţie şi structură specifică polar-apolar, conform celor prevăzute în declaraţia de conformitate a calităţii emisă de producător. Aditivii trebuie să fie agrementaţi tehnic, conform reglementărilor în vigoare şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de bază:

· să fie compatibili cu bitumul

· să fie stabili termic până la minim 200 0C

· să amelioreze adezivitatea bitumului faţă de agregatele naturale, fără a afecta celelalte caracteristici ale acestuia

· să nu fie toxici, corozivi sau inflamabili


Tipul de aditiv şi dozajul acestuia în bitum, se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de un laborator autorizat, ţinându-se seama de respectarea condiţiilor tehnice impuse. Aditivii care se intenţionează a se utiliza, vor fi supuşi aprobării beneficiarului. Pentru fiecare aditiv, la care se cere aprobarea, antreprenorul va prezenta agrementul tehnic şi certificatul de conformitate a calităţii.


5. Fibre


Fibrele care pot fi folosite la prepararea mixturii asfaltice stabilizate cu fibre, pentru execuţia îmbrăcăminţilor bituminoase, sunt fibre sau granule din celuloză, bitumate sau nebitumate, trebuie să fie agrementate tehnic conform reglementărilor în vigoare.


Tipul şi dozajul de fibre în mixtura asfaltică, se stabilesc pe baza unui studiu preliminar, efectuat de un laborator autorizat, cu respectarea următoarelor condiţii tehnice:

· epruvetele cilindrice tip Marshall, se vor confecţiona, în funcţie de intensitatea de trafic, la temperatura de 135+50C, conform reglementărilor în vigoare

· încercările pe epruvetele cilindrice tip Marshall se vor face conform STAS 1338/2


6. Controlul calităţii materialelor înainte de anrobare


Materialele destinate fabricării mixturilor asfaltice pentru îmbrăcăminţile bituminoase, se verifică în conformitate cu prescripţiile din standardele în vigoare ale materialelor respective şi SR 174/2 pct.3.1 pentru asigurarea condiţiilor arătate la art.3, 4, 5 şi 6 din prezentul caiet de sarcini.


III.Modul de fabricare a mixturilor

1. Compoziţia mixturilor

Mixturile asfaltice atât pentru stratul de uzură cât şi pentru stratul de legătură, pot fi realizate integral din agregate naturale de carieră sau din amestec de agregate naturale de carieră şi de balastieră, funcţie de tipul mixturii asfaltice, conform tabelului de mai jos.

	Tipul mixturii asfaltice
	Agregate naturale utilizate

	Mixturi asfaltice stabilizate cu fibre
	criblură, sort 4-0 şi 8-16

	
	nisip de concasare, sort 0-4

	
	filer

	Beton asfaltic rugos
	criblură, sort 4-8 şi 8-16

	
	nisip de concasare, sort 0-4

	
	filer

	Beton asfaltic bogat în criblură
	criblură, sort 4-8, 8-16 şi 16-25

	
	nisip de concasare, sort 0-4

	
	nisip natural, sort 0-4 *)

	
	filer

	Beton asfaltic cu pietriş concasat
	pietriş concasat, sort 4-8, 8-16 şi 16-25

	
	nisip natural, sort 0-4

	
	filer

	Beton asfaltic deschis cu criblură
	criblură, sort 4-8, 8-16 şi 16-25

	
	nisip de concasare, sort 0-4

	
	nisip natural, sort 0-4 *)

	
	filer

	Beton asfaltic deschis cu pietriş concasat
	pietriş concasat, sort 4-8, 8-16 şi 16-25

	
	nisip de concasare, sort 0-4

	
	nisip natural, sort 0-4 *)

	
	filer

	Beton asfaltic deschis cu pietriş sortat
	pietriş concasat, sort 4-8, 8-16 şi 16-25

	
	nisip de concasare, sort 0-4

	
	nisip natural, sort 0-4 *)

	
	filer



Compoziţia mixturii asfaltice se stabileşte pe baza unui studiu preliminar aprofundat, ţinându-se seama de respectarea condiţiilor tehnice precizate în prescripţiile tehnice impuse de caietul de sarcini. Studiul îl face antreprenorul în cadrul laboratorului sau autorizat, sau îl comandă la un laborator autorizat.


Formula de compoziţie, stabilită pentru fiecare categorie de mixtură, susţinută de studiile şi încercările efectuate împreună cu rezultatele obţinute, se supune aprobării beneficiarului. Aceste studii comportă cel puţin încercarea Marshall (stabilitatea la 60 0C, densitatea aparentă, absorbţie de apă) pentru 5 conţinuturi de liant repartizate de o parte şi de alta a conţinutului de liant prestabilit. La confecţionarea epruvetelor Marshall conform STAS 1338/1, numărul de lovituri vor fi de 75 pentru straturile de îmbrăcăminte la drumuri de clasa tehnică I, II, III (respectiv străzi de categoria I, II, III) şi 50 de lovituri pentru straturile de îmbrăcăminte pentru celelalte clase şi categorii. 


După verificarea caracteristicilor obţinute pentru compoziţia propusă, beneficiarul – dacă nu are obiecţiuni sau eventuale propuneri de modificare – acceptă formula propusă de antreprenor.


Toate dozajele privind agregatele şi filerul, sau un ele adaosuri, sunt stabilite în funcţie de greutatea totală a materialului granular în stare uscată, inclusiv părţile fine. Dozajul de bitum se stabileşte la masa totală a mixturii.


Limitele procentelor sorturilor componente din agregatul total sunt date în tabelul de mai jos.

	Fracţiuni de agregate naturale din amestecul total (%)
	Strat de uzură
	Strat de legătură

	
	Tipul mixturii asfaltice

	
	BA8

BA8a
	BA16

BA16m

BA16a
	BA25

BA25a
	BAR16

BAR16m

BAR16a
	MASF8
	MASF16
	BAPC16
	BAD25

BAD25m

BAD25a
	BADPC25

BADPC25m

BADPC25a
	BADPS25

BADPS25a



	Filer şi frac-ţiuni din ni-sipuri sub 0,1 mm
	9...13
	9...13
	6...13
	9...11
	11...14
	10...14
	9...13
	2...7

	Filer şi nisip fracţiunea 0,1..4 mm
	Diferenţă până la 100 %

	Cribluri cu dim. peste 4 mm
	22...45
	34...58
	39...60
	47...61
	45...60
	63...75
	-
	55...72
	-

	Pietriş con-casat cu dim. peste 8 mm
	-
	18...34
	-
	39...58
	-

	Pietriş sor-tat cu dim. peste 8 mm, 
	-
	39...58



Granulozitatea agregatelor naturale care trebuie să fie asigurată pentru fiecare tip de mixtură asfaltică este indicată în tabelul de mai jos:

	Mărimea ochiului sitei cf. SR EN 933/2
	Tipul mixturii asfaltice

	
	BA8

BA8a
	BA16

BA16m

BA16a
	BA25

BA25a
	BAR16

BAR16m

BAR16a
	MASF8
	MASF16
	BAPC16
	BAD25; BAD25m; BAD25a

BADPC25;BADPC25m;

BADPC25a

BADPS25; BADPS25a

	
	Treceri prin site cu ochiuri pătrate – SR EN 933/2

	25 mm
	-
	-
	90...100
	-
	-
	-
	-
	90...100

	16 mm
	-
	-
	72...90
	90...100
	-
	90...100
	95...100
	73...90

	8 mm
	90...100
	66...85
	54...80
	61...74
	95...100
	44...59
	66...82
	42...61

	4 mm
	56...78
	42...66
	40...61
	39...53
	40...55
	25...37
	42...66
	28...45

	2 mm 
	30...55
	30...55
	30...50
	30...42
	19...28
	20...25
	30...55
	20...35

	1 mm
	22...42
	22...42
	20...40
	21...31
	16...22
	19...22
	21...42
	14...32

	0,63 mm
	18...35
	18...35
	15...35
	18...25
	13...20
	13...20
	18...35
	10...30

	0,20 mm
	11...25
	11...25
	8...25
	11...15
	12...16
	11...15
	11...25
	5...20

	0,10 mm
	9...13
	9...13
	6...13
	9...11
	11...14
	10...14
	9...13
	2...7

	Zona de granulo-zitate a ameste-cului de agregate naturale
	fig. 1
	fig. 2
	fig. 3
	fig. 4
	fig. 5
	fig. 6
	fig. 7
	fig. 8



Conţinutul optim de liant se stabileşte prin studiile preliminare de laborator conform STAS 1338/1, 2 şi 3 şi trebuie să se încadreze între limitele recomandate.

	Tipul stratului
	Tipul mixturii asfaltice
	Conţinutul de liant din masa mixturii asfaltice - % -
	Clasa tehnică a drumului
	Categoria tehnică a străzii

	Strat de uzură
	MASF 8
	6,7...7,5
	I...V
	I...IV

	
	MASF 16
	6,5...7.5
	
	

	
	BAR 16m, BAR 16a
	5,7...6,2
	I...III

	
	BAR 16
	
	II...III

	
	BA 16m
	6,0...7,0
	I...II

	
	
	6,3...7,3
	III

	
	BA 16, BA 16a
	6,0...7,0
	II

	
	
	6,3...7,3
	III

	
	
	6,5...7,5
	IV...V
	IV

	
	BA 8, BA 8a

BA 25, BA 25a
	6,5...7,5
	IV...V
	IV

	
	
	5,5...7,0
	
	

	
	
	6,0...7,5
	
	

	Strat de legătură
	BAD 25m
	4,0...5,0
	I...III

	
	BAD 25, BAD 25a
	
	I...V
	I...IV

	
	BADPC 25, BADPC 25a
	
	III...V
	III...IV

	
	BADPS 25, BADPS 25a
	
	IV...V
	IV


Raportul filer: liant , recomandat pentru tipurile de mixturi asfaltice, este conform tabelului de mai jos.

	Tipul stratului
	Tipul mixturii asfaltice
	Raport filer:liant (recomandat)

	Strat de uzură
	Betoane asfaltice rugoase
	1,6...1,8

	
	Betoane asfaltice bogate în criblură:

	
	  - cu dimensiunea maximă a granulei de 16 mm
	1,3...1,8

	
	  - cu dimensiunea maximă a granulei de 25 mm
	1,1...1,8

	
	Beton asfaltic cu pietriş concasat
	1,6...1,8

	Strat de legătură
	Betoane asfaltice deschise
	0,5...1,4



Conţinutul de fibre active în mixturile asfaltice stabilizate cu fibre MASF8 şi MASF16, va fi în limitele 0,3...1,0% din masa mixturii asfaltice, în funcţie de tipul fibrei utilizate. Conţinutul optim de fibre se stabileşte prin studii preliminare de laborator, de către un laborator de specialitate autorizat, ţinându-se seama de respectarea condiţiilor tehnice prevăzute.


2. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice


Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice, se determină pe corpuri de probă tip Marshall şi confecţionate din mixturi asfaltice preparate în laborator pentru stabilirea dozajelor optime şi din probe prelevate de la malaxor sau de la aşternerea pe parcursul execuţiei, precum şi din straturile îmbrăcăminţii gata executate. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi din stratul gata executat, se efectuează conform SR EN 12697/27. În lipsa unor dispoziţii contrare prevederilor caietului de sarcini speciale, caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum neparafinos pentru drumuri şi cu bitum aditivat, trebuie să îndeplinească – în timpul studiului de laborator şi în timpul controalelor de fabricaţie –  condiţiile arătate în tabelele de mai jos.

	Tipul mixturii asfaltice
	Tipul bitumului
	Clasa tehnică a drumului
	Categoria tehnică a străzii
	Caracteristicile pe epruvete cilindrice tip Marshall

	
	
	
	
	Stabili-zarea (S) la 600C
	Indicele de curgere (I)
	Raport S/I
	Densi-tatea aparentă
	Absorbţie de 

apă

	
	
	
	
	kN, min
	mm
	kN, mm
	kg/mc, min.
	%, vol.

	BA 8

BA 25

BA 8a

BA 25a
	D 60/80

D 60/80a
	IV...V
	IV
	6,0
	1,5...4,5
	1,3...4,0
	2300
	2...5

	
	D 80/100

D 80/100a
	
	
	5,5
	
	1,2...3,6
	
	

	BA 16

BA 16a
	D 60/80

D 60/80a
	II
	8,5
	1,5...3,5
	2,4...5,6
	
	

	
	
	III
	7,5
	1,5...4,0
	1,8...5,0
	
	

	
	
	IV...V
	IV
	6,5
	1,5...4,5
	1,4...4,3
	
	

	
	D 80/100

D 80/100a
	II
	8,0
	1,5...4,0
	2,0...5,3
	
	

	
	
	III
	7,0
	1,5...4,0
	1,7...4,6
	
	

	
	
	IV...V
	6,0
	1,5...4,5
	1,3...4,0
	
	

	BAR 16

BAR 16a
	D 60/80

D 60/80a
	I
	9,0
	1,5...3,0
	3,0...6,0
	
	3...5

	
	
	II
	8,5
	1,5...3,0
	2,8...5,6
	
	

	
	
	III
	8,0
	1,5...3,0
	2,8...5,3
	
	

	
	D 80/100

D 80/100a
	I...II
	8,5
	1,5...4,0
	2,1...5,6
	
	

	
	
	III
	7,5
	1,5...4,0
	1,8...5,0
	
	

	BAPC 16

BAPC 16a
	D 60/80

D 60/80a
	IV...V
	IV
	6,0
	1,5...4,5
	1,3...4,0
	
	2...5

	
	D 80/100

D 80/100a
	
	
	5,5
	
	1,2...3,6
	
	

	BAD 25

BAD 25a
	D 60/80

D 60/80a
	I...V
	I...IV
	5,0
	
	1,1...3,3
	2250
	

	
	D 80/100

D 80/100a
	
	
	4,5
	
	1,0...3,0
	
	

	BADPC 25

BADPC 25a
	D 60/80

D 60/80a
	III...V
	III...IV
	4,5
	
	1,0...3,0
	
	

	
	D 80/100

D 80/100a
	
	
	4,0
	
	0,9...2,6
	
	

	BADPS 25

BADPS 25a
	D 60/80

D 60/80a
	IV...V
	IV
	4,5
	
	1,0...3,0
	
	

	
	D 80/100

D 80/100a
	
	
	4,0
	
	0,9...2,6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Caracteristica
	Tipul mixturii asfaltice
	

	
	
	BAR16, BAR16a,

BA16, BA16a,

BA8, BA8a,

BA25, BA25a
	BAD25, BAD25a,

BADPC25, BADPC25a,

BADPS25, BADPS25a
	

	
	Caracteristici pe cilindri confecţionaţi la presa de compactare giratorie:
	

	
	- Volum de goluri la 80 de giraţii, % max.
	5,0
	-
	

	
	- Volum goluri la 120 de giraţii, % max
	-
	9,5
	

	
	Rezistenţa la deformaţii permanente: Fluaj dinamic la 40 0C şi 1800 pulsuri, 10-4 mm, max
	7600
	-
	

	
	Modulul de elasticitate la 15 0C, MPa, min:
	

	
	- zonă climaterică caldă
	4200
	3600
	

	
	- zonă climaterică rece
	3600
	3000
	

	
	Rezistenţă la oboseală: numărul de cicluri până la fisurare la 15 0C, min
	-
	4 x 105  
	



Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum modificat, trebuie să se încadreze în limitele din tabelul de mai jos.

	Caracteristica
	Tipul mixturii

	
	BA16m
	BAR16m
	BAD25m

	Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall:

	- stabilitate (S) la 60 0C, KN, min
	10,0
	8,0

	- indice de curgere (I) la 60 0C, mm
	2,0...3,5
	2,0...3,5

	- densitate aparentă, kg/mc, min
	2350
	2300

	absorbţie apă, % vol 
	2...5
	3...5
	3...6

	Caracteristici pe cilindri confecţionaţi cu presa de compactare giratorie:

	- volum de goluri la 80 de giraţii, % max
	5,0
	-

	- volum de goluri la 120 de giraţii, % max
	-
	9,5

	Rezistenţa la deformaţii permanente: Fluaj dinamic la 40 0C şi 1800 pulsuri, 10-4 mm, max
	7600
	2800
	-

	Modulul de elasticitate la 15 0C, MPa, min:
	4500
	4000

	Rezistenţă la oboseală: numărul de cicluri până la fisurare la 15 0C, min
	-
	4 x 105



Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre, trebuie să se încadreze în limitele din tabelul de mai jos.

	Caracteristica
	Tipul mixturii asfaltice

	
	MASF 8
	MASF 16

	Test Schellenberg, % max
	0,2

	Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall:

	- stabilitate (S) la 60 0C, KN, min
	7,0

	- indice de curgere (I) la 60 0C, mm
	1,5...3,5

	- densitate aparentă, kg/mc, min
	2300

	- volum goluri, %  
	3...4

	Rezistenţa la deformaţii permanente

	- Fluaj dinamic la 40 0C şi 1800 pulsuri, 10-4 mm, max
	10.000

	- Viteza de deformaţie la ornieraj (VDOP) mm/h:
	Temperatura
	Temperatura

	    Numărul de vehicule 1) 
	450C 2)
	600C
	450C 2)
	600C3)

	        - < 1500 max
	6,0
	8,0
	6,0
	8,0

	        - 1500...3000, max
	4,0
	6,0
	4,0
	6,0

	        - 3000...6000, max
	2,0
	3,5
	2,0
	3,5

	        - > 6000
	<2,0
	<3,5
	<2,0
	<3,5

	- Adâncimea făgaşului mm:
	

	    Numărul de vehicule 1) 
	

	        - < 1500 max
	6,0
	9,0
	6,0
	9,0

	        - 1500...3000, max
	5,0
	8,0
	5,0
	8,0

	        - 3000...6000, max
	4,0
	7,5
	4,0
	7,5

	        - > 6000
	<4,0
	<7,5
	<4,0
	<7,5

	Modulul de elasticitate la 15 0C, MPa, min
	3600
	4000

	Deformaţia permanentă la oboseală (3600 impulsuri) la 15 0C, 10-4 mm, max
	1200
	1000


NOTA:


1) Vehicule de transport marfă şi autobuze în 24 h, calculat pentru traficul de perspectivă


2) Zonă climaterică rece


3) Zonă climaterică caldă


Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice pe epruvete cilindrice tip Marshall, ale mixturilor asfaltice cu bitum, bitum modificat şi bitum aditivat, se face conform STAS 1338-1 şi 1338-2. Caracteristicile prevăzute în tabelele 8, 9 şi 10 se determină conform metodologiilor prevăzute de reglementările tehnice în vigoare. Testul Schellenberg se efectuează conform anexei 2.


Bitumul conţinut în mixtura asfaltică prelevată în parcursul execuţiei lucrărilor, de la malaxor sau de la aşternere, trebuie să prezinte un punct de înmuiere IB cu maxim 9 0C mai mare decât bitumul iniţial utilizat la prepararea mixturii asfaltice respective. Se exceptează verificarea bitumului din mixturile asfaltice tip MASF. Determinarea punctului de înmuiere IB, se face conform STAS 60. Prelevarea mixturii asfaltice se face conform SR EN 12697/27, iar pregătirea probelor de mixtură asfaltică în vederea extragerii bitumului din mixtură asfaltică se face conform SR EN 12697/28. Extragerea şi recuperarea bitumului din mixtură pentru determinarea acestuia, se face conform SR EN 12697/1, 12697/3 şi 12697/4. În cazul în care nu se dispune de aparatura prevăzută de SR EN 12697/3 sau 12697/4, recuperarea bitumului se face conform STAS 1338/2.


3. Staţia de asfalt


Staţia de asfalt va trebui să fie dotată şi să prezinte caracteristici tehnice care să permită obţinerea performanţelor cerute de diferite categorii de mixturi prevăzute de caietul de sarcini.

Instalaţia de preparare a mixturilor asfaltic


Cerinţele de preparare trebuie să fie automatizate şi dotate cu dispozitive de predozare, uscare, resortare şi dozare gravimetrică a agregatelor naturale, dozare gravimetrică sau volumetrică a bitumului şi filerului, precum şi dispozitiv de malaxare forţată a agregatelor cu liantul bituminos.


Resortarea este obligatorie pentru instalaţiile în flux discontinuu.


În cazul instalaţiilor în flux continuu, corecţia de umiditate, respectiv corelarea cantităţii de agregat natural total cu cantitatea de bitum, introdusă în uscător-malaxor se face automat, pe computer


Indiferent de tipul instalaţiei, aceasta trebuie dotată cu sisteme de înregistrare şi afişare a temperaturii bitumului, a agregatelor naturale şi a mixturii asfaltice şi să asigure o precizie a dozării de +3% pentru agregate naturale şi 2% pentru bitum şi filer.


În cazul dozării volumetrice a bitumului se va ţine seama de faptul că densitatea acestuia, variază cu temperatura astfel încât la 150 0C...180 0C, 1 kg bitum rutier are un volum de (1,09...1,11) l.


Instalaţia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie să aibă capacitatea de fabricaţie de minim 80 t/h la o umiditate de 5%.


Stocarea, încălzirea şi dozarea bitumului


Staţia de asfalt trebuie să aibă rezolvare pentru depozitarea unei cantităţi de bitum mai mare sau cel puţin egală cu media zilnică de consum.


Fiecare dintre rezervoare, trebuie să aibă un indicator de nivel gradat şi un dispozitiv de încălzire a liantului până la temperatura necesară, evitându-se supra-încălzirea acestuia.


Se interzice încălzirea agregatelor naturale şi a bitumului peste 190 0C, în scopul evitării modificării caracteristicilor liantului, în procesul tehnologic.


Pentru controlul temperaturii, rezervoarele calde, recipientele de bitum şi echipamentul de uscare, trebuie să fie dotate cu termometre, a căror funcţionare trebuie verificată frecvent. Datele privind verificările trebuie trecute într-un registru specific.


Instalaţia de preparare a mixturilor asfaltice, trebuie să fie dotată cu un sistem automat de alimentare şi dozare a bitumului.


Abaterea pentru conţinutul de bitum faţă de dozajul stabilit prin reţeta aprobată de inginerul lucrării privind compoziţia mixturii asfaltice este de +0,3%.


Stocarea şi dozarea filerului


La staţia de asfalt, filerul trebuie să fie depozitat în silozuri prevăzute cu dispozitive de alimentare şi extragere corespunzătoare (pneumatică), care să permită dozarea filerului, cu toleranţa (pe volum) de ?1,5% faţă de dozajul din reţeta aprobată de inginer.


Nu se admite folosirea filerului aglomerat


Stocarea, dozarea, uscarea şi încălzirea agregatelor


Antreprenorul va trebui să asigure stocarea a cel puţin o treime din agregatele necesare lucrării pentru un an de lucru.


Depozitarea se va face pe sorturi, în silozuri de tip descoperit, etichetate, pe platforme amenajate cu pereţi despărţitori pentru evitarea contaminării sorturilor. Zona în care sunt depozitate agregatele, trebuie să fie uşor accesibilă şi cu scurgerea apelor asigurată.


Platformele trebuie să fie pavate (cu beton de ciment sau asfalt) şi suficient de late, astfel încât să permită depozitarea volumului de agregate necesar lucrărilor, având în vedere că depozitele nu trebuie să fie mai înalte de 6,0 m şi cu un raport de lungime/lăţime de 3,0 m.


Instalaţia de preparare a mixturilor asfaltice, trebuie să dispună de echipamentul mecanic necesar pentru alimentarea uniformă a agregatelor, astfel încât să se menţină o producţie constantă. 


Agregatele trebuie să fie dozate gravimetric, iar instalaţia de dozare trebuie să permită alimentarea agregatelor conform reţetei aprobată de inginer privind compoziţia mixturii asfaltice, cu abaterile admise faţă de granulozitatea prescrisă din tabelul de mai jos

	Fracţiunea

- mm -
	Abateri admise

faţă de dozaj - % -

	25...31,5
	+5

	16...25
	+5

	8...16
	+5

	4...8
	+5

	1...4
	+4

	0,20...0,63
	+3

	0,1...0,2
	+2

	0,0...0,1
	+1,5



Instalaţia de preparare a mixturilor asfaltice va fi dotată şi cu echipamentul mecanic necesar pentru uscarea şi încălzirea agregatelor.


Malaxarea

Instalaţia de preparare a mixturilor trebuie să fie echipată cu un malaxor


Antreprenorul nu are dreptul la nici un fel de plată pentru imobilizarea instalaţiei şi/sau a personalului care o deserveşte, în tot timpul cât durează operaţiunile pentru obţinerea autorizaţiei de punere în exploatare, cu atât mai mult în caz de refuz.


Instalaţia de preparare a mixturilor asfaltice:

· trebuie să dispună de rezervoare de stocare a liantului, cu capacitatea minimă egală cu consumul mediu zilnic şi care să dispună – fiecare – de o jojă etalonată în prealabil şi de un dispozitiv capabil să încălzească liantul până la temperatura necesară, evitând orice supraîncălzire (cât de mică);

· trebuie să fie echipată cu un malaxor capabil de a produce mixturi asfaltice omogene; dacă cuva malaxorului este închisă, ea trebuie să fie prevăzută cu o capotă pentru a împiedica pierderea prafului prin dispersie

· trebuie să fie prevăzută cu un sistem de blocare pentru împiedicarea golirii malaxorului înainte de terminarea duratei de malaxare


Durata de malaxare va fi în funcţie de tipul instalaţiei de preparare şi tipul de mixturi şi se va stabili în cadrul operaţiunii de reglare a staţiei de asfalt, înaintea începerii fabricaţiei.


Stocarea şi încărcarea mixturilor


La ieşirea din malaxor trebuie amenajate dispozitive şi luate măsuri speciale pentru evitarea segregării mixturii asfaltice în timpul stocării şi/sau la încărcarea în mijloacele de transport. 


Dacă se foloseşte buncăr de stocare, acesta va trebui să fie încălzit.


4. Autorizarea staţiei de asfalt


Înaintea începerii execuţiei, antreprenorul trebuie să supună acceptării beneficiarului lucrării, staţia de asfalt care va fi utilizată la realizarea lucrărilor. 


Beneficiarul va verifica atestarea staţiei de asfalt şi va autoriza punerea ei în funcţiune după ce va constata că:

· debitele fiecărui constituent permit obţinerea amestecului prescris, în limitele toleranţelor admise

· dispozitivele de măsurare a temperaturilor sunt etalonate

· malaxorul funcţionează corespunzător, fără pierderi de materiale


O altă condiţie pentru autorizarea staţiei de asfalt o constituie şi existenţa tuturor dotărilor şi amenajărilor la staţie, a depozitelor la staţie şi a celor intermediare, a căilor de acces la depozite şi la instalaţia de preparare a mixturilor, amenajarea corespunzătoare a depozitelor de agregate (betonarea platformelor, existenţa pereţilor despărţitori între sorturile de agregate, suprafeţe suficiente de depozitare, asigurarea scurgerii şi îndepărtării apelor, etc.).


Dacă amenajările nu sunt terminate sau prezintă deficienţe, acestea se vor completa sau se vor reface înainte de acceptarea beneficiarului.


5. Fabricarea mixturilor asfaltice


Fabricarea mixturilor asfaltice pentru îmbrăcăminţile rutiere bituminoase, va trebui realizată numai în staţii autonome de asfalt. 


O atenţie deosebită se va da în special respectării prevederilor privind conţinutul de liant şi se va urmări prin observaţii vizuale, ca anrobarea  celor mai mari granule să fie asigurată într-un mod corespunzător.


Conform SR 174/2 pct.2.2.2. şi tabel 1, temperaturile diferitelor tipuri de bitumuri la prepararea mixturilor asfaltice trebuie să fie cuprinse între următoarele valori:

· 165 0C la 175 0C pentru mixturi cu bitum D 60/80

· 160 0C la 170 0C pentru mixturi cu bitum D 80/100


Temperaturile din partea superioară a intervalului se utilizează la execuţia îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase în zone climatice reci (vezi figura 9). 


Toleranţa admisă a temperaturii bitumului este de +3 0C. 


Trebuie evitată încălzirea prelungită a bitumului sau reîncălzirea aceluiaşi bitum de mai multe ori. Dacă totuşi din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitată reîncălzirea bitumului, atunci este necesară determinarea penetraţiei acestuia. Dacă penetraţia bitumului nu este corespunzătoare se renunţă la utilizarea lui.


Încălzirea agregatelor naturale, se va face în uscătorul instalaţiei de preparare a mixturilor asfaltice.


Conform SR 174/2 pct.2.2.2. şi tabel 1, temperatura agregatelor naturale în uscător trebuie să fie între următoarele valori:

· 170 0C...190 0C pentru mixturi cu bitum D 60/80

· 165 0C...180 0C pentru mixturi cu bitum D 80/100


Temperaturile din partea superioară a intervalului, se utilizează la execuţia îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase în zone climatice reci (vezi figura 9). 


Se interzice încălzirea agregatelor peste 190 
0C , pentru a evita arderea liantului Conţinutul de apă al agregatelor după uscare, trebuie să nu depăşească 0,5% şi trebuie verificat cel puţin o dată pe zi.


După încălzirea agregatelor naturale în uscător, acestea se resortează pe ciururile instalaţiei, apoi se cântăresc, conform dozajelor stabilite şi se introduc în malaxor unde se amestecă, cu filerul rece, dozat separat. Se introduce bitumul încălzit, dozat în prealabil şi se continuă amestecarea. 


Durata de amestecare este în funcţie de tipul instalaţiei şi trebuie să fie suficientă pentru realizarea unei anrobări complete şi uniforme a agregatelor naturale şi a filerului cu liantul bituminos.


Conform SR 174/2 pct.2.2.2. şi tabel 1, temperatura mixturii asfaltice la ieşirea din malaxor trebuie să fie între următoarele valori:

· 160 0C...180 0C pentru mixturi cu bitum D 60/80

· 155 0C...170 0C pentru mixturi cu bitum D 80/100


Temperaturile din partea superioară a intervalului se utilizează la execuţia îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase în zone climatice reci (vezi figura 9). 


Toleranţa admisă a temperaturii mixturii asfaltice la ieşirea din malaxor este de +5 0C.


Temperatura mixturii asfaltice la ieşire din malaxor va fi stabilită astfel ca , ţinând seama de răcirea care are loc în timpul transportului şi a aşteptărilor în condiţiile climatice concrete, să se asigure temperatura cerută la aşternerea şi compactarea mixturii.


6. Reglarea instalaţiei de preparare a mixturilor asfaltice


Înainte de autorizarea staţiei de asfalt, predozatoarele instalaţiei de preparare a mixturilor asfaltice trebuie reglate prin încercări, astfel încât curba de granulozitate a amestecului de agregate naturale obţinută, să corespundă celei calculate în laborator, în limitele de toleranţă din tabelul 11.


După autorizarea staţiei de asfalt de către beneficiarul lucrării, antreprenorul trece la operaţiuni de reglare şi etalonare:

· calibrarea dozatoarelor calde şi reci pentru agregate

· calibrarea dozatoarelor pentru liant

· calibrarea dozatoarelor pentru filer

· reglarea dispozitivelor de măsurare a temperaturilor

· verificarea ecranului dozatorului

· verificarea funcţionării malaxorului


Autorizaţia de punere în exploatare va fi dată de inginerul lucrării după ce va constata că debitele fiecărui constituent permit să se obţină amestecul prescris în limitele toleranţelor admise.


Dacă – urmare reglajelor – anumite aparate sau dispozitive ale instalaţiei, se dovedesc defectuoase, antreprenorul va trebui să le înlocuiască, să efectueze din nou reglajul, după care  să supună din nou aprobării beneficiarului autorizaţia de punere în exploatare.


Antreprenorul nu are dreptul la nici un fel de plată pentru imobilizarea utilajului şi/sau a personalului care-l deserveşte, în tot timpul cât durează operaţiunile pentru obţinerea autorizaţiei de punere în exploatare, cu atât mai mult în caz de anulare a autorizaţiei.


7. Controlul fabricaţiei


Controlul calităţii mixturilor asfaltice, trebuie făcut prin verificări preliminare, verificări de rutină în timpul execuţiei şi verificări în cadrul recepţiei la terminarea lucrărilor, cu frecvenţa menţionată în tabelul de mai jos.

	Faza
	Natura controlului sau a încercării
	Categoria controlului *)
	Frecvenţa controlului sau a verificării

	
	
	A
	B
	C
	

	Studiu
	Studiul compoziţiei mixturii
	X
	
	
	pentru fiecare tip de produs

	Exe-cuţie
	Controlul reglajului instalaţiei de preparare a mixturii, inclusiv stabilirea duratei de malaxare
	X
	X
	
	înaintea începerii fabricaţiei fiecărui tip de mixtură

	
	Încercarea agregatelor în zona de granulozitate indicată în caietul de sarcini pentru tipul de mixtură asfaltică proiectată, inclusiv starea de curăţenie (conţinutul de impurităţi) a agregatelor
	
	X
	
	la începutul campaniei de lucru sau ori de câte ori se utilizează alte agregate

	
	Temperatura liantului la introducerea în malaxor
	
	X
	
	permanent

	
	Temperatura agregatelor naturale uscate şi încălzite la ieşirea din toba de uscare
	
	X
	
	

	
	Funcţionarea corectă a dispozitivelor
	
	X
	
	la începutul fiecărei zile de lucru

	
	urale la ieşirea din malaxor, înainte de adăugarea liantului (aceasta trebuie corelată cu dozajul de bitum stabilit pentru mixtură, inclusiv abaterile admisibile la conţinutul de liant)
	
	
	
	zilnic, sau ori de câte ori se observă o calitate necorespunzătoare a mixturilor asfaltice

	
	Temperatura mixturilor asfaltice la preparare
	
	X
	
	în fiecare oră a programului de lucru

	
	Încadrarea dozajului de bitum în dozajul stabilit în laborator
	
	X
	
	zilnic, prin extracţii

	
	Verificarea compoziţiei mixturii asfaltice: granulozitatea agregatelor şi dozajul de bitum, care trebuie să corespundă dozajelor stabilite de laborator, cu toleranţele admise indicate în tabelul 11 şi la art.10
	
	X
	
	zilnic

	
	Caracteristicile fizico-mecanice: 

    . stabilitatea la 60 0C; 

    . indicele de curgere; 

    . fluaj; 

    . densitatea aparentă Marshall; 

    . absorbţia de apă Marshall
	
	
	X
	câte o probă de 20 kg la fiecare 200-400 tone de mixtură, în funcţie de productivitatea staţiei



IV.Modul de punere în operă


1. Transportul mixturilor


Transportul pe şantier a mixturii asfaltice preparate, se efectuează cu autocamioanele cu bene metalice bine protejate pentru eliminarea pierderilor de temperatură, care trebuie să fie curăţate de orice corp străin şi uscate înainte de încărcare. 


La distanţe de transport mai mari de 20 km, sau cu durata de peste 30 minute, indiferent de anotimp, precum şi pe vreme (+10 0C...+15 0C), autobasculantele trebuie acoperite cu prelate speciale, imediat după încărcare. 


Utilizarea de produse susceptibile de a dizolva liantul sau de a se amesteca acesta (motorină, păcură, etc.) este interzisă.


Volumul mijloacelor de transport este determinat de productivitatea instalaţiei de preparare a mixturii asfaltice şi de punerea în operă, astfel încât să fie evitate întreruperile procesului de execuţie a îmbrăcăminţii.


2. Lucrări pregătitoare

Pregătirea stratului suport


Înainte de aşternerea mixturii , stratul suport trebuie bine curăţat. Materialele neaderente, praful şi orice poate afecta legătura între stratul suport şi îmbrăcămintea bituminoasă trebuie îndepărtat. În cazul stratului suport din macadam, aceasta se curăţă şi se mătură, urmărându-se degajarea pietrelor de surplusul agregatelor de colmatare.


După curăţare, se vor verifica, cotele stratului suport, care trebuie să fie conform proiectului de execuţie. În cazul în care stratul suport este constituit din îmbrăcăminţi existente, aducerea acestuia la cotele prevăzute în proiectul de execuţie, se realizează – după caz – fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtură asfaltică, fie prin frezare, conform prevederilor din proiectul de execuţie.


Compactarea şi umiditatea trebuie să fie uniforme pe toată suprafaţa stratului suport. Suprafaţa stratului suport trebuie să fie uscată.

Amorsarea


La executarea îmbrăcăminţilor bituminoase, se vor amorsa rosturile de lucru şi stratul suport cu o emulsie de bitum cationică cu rupere rapidă. Amorsarea stratului suport se va face cu un dispozitiv special, care poate regla cantitatea de liant pe metru pătrat în funcţie de natura stratului suport.


Stratul suport se va amorsa obligatoriu în următoarele cazuri:

· pentru strat de legătură pe stratul de bază din mixtură asfaltică sau pe stratul suport din îmbrăcăminţi asfaltice existente

· pentru strat de uzură pe strat de legătură când stratul de uzură se execută la interval mai mare de 3 zile de la execuţia stratului de legătură


După amorsare, se aşteaptă timpul necesar pentru ruperea şi uscarea emulsiei bituminoase.


În funcţie de natura stratului suport, cantitatea de bitum pur, rămasă după aplicarea amorsajului, trebuie să fie de (0,3...0,5) kg/mp. Caracteristicile emulsiei, trebuie să fie de aşa natură, încât ruperea să fie efectivă înaintea aşternerii mixturii bituminoase. Liantul trebuie să fie compatibil cu cel utilizat la folosirea mixturii asfaltice.


Amorsarea se va face în faţa finisorului la o distanţă maximă de 100 m.


La îmbrăcăminţile bituminoase executate pe strat suport de beton de ciment sau macadam cimentat, când grosimea totală a straturilor rutiere din mixturi asfaltice este mai mică de 15 cm, rosturile se acoperă pe o lăţime de minim 50 cm cu geosintetice sau alte materiale agrementate tehnic. În cazul în care stratul suport de beton de ciment prezintă fisuri sau crăpături, se recomandă acoperirea totală a zonei respective cu straturi bituminoase, armate cu geosintetice. Materialele geosintetice se aplică pe un strat nou de mixtură asfaltică, în grosime de minim 2 cm. Punerea în lucru a geogrilelor şi/sau a materialelor geotextile combinate, se va face conform prevederilor din Anexa 4 şi Anexa 5.


3.Aşternerea


Aşternerea mixturilor asfaltice, se face în perioada martie-octombrie, la temperaturi atmosferice de peste 10 0C, în condiţiile unui timp uscat. La utilizarea bitumului tip D 60/80 aşternerea se face până la 15 septembrie. Aşternerea mixturilor asfaltice se efectuează numai mecanizat, cu repartizatoare-finisoare prevăzute cu sistem de nivelare automat pentru drumurile de clasa tehnică I, II şi III şi care asigură o precompactare. În cazul lucrărilor executate în spaţii înguste (zona casetelor) aşternerea mixturilor asfaltice se poate face manual. Mixtura asfaltică trebuie aşternută continuu pe fiecare strat şi pe toată lungimea unei benzi programată a se executa în ziua respectivă.


În cazul unor întreruperi accidentale, care conduc la scăderea temperaturii mixturii rămasă necompactată în amplasamentul repartizatorului, până la 120 0C, se procedează la scoaterea acestui utilaj din zona de întrerupere, se compactează imediat suprafaţa nivelată şi se îndepărtează resturile de mixturi rămase în capătul benzii. Concomitent se efectuează şi curăţirea buncărului şi grinzii vibratoare a repartizatorului. Această operaţie, se face în afara zonelor pe care există sau urmează a se aşterne mixtura asfaltică. Capătul benzii întrerupte se tratează ca rost de lucru transversal, conform prevederilor din prezentul articol.


Mixturile asfaltice trebuie să aibă la aşternere şi compactare – în funcţie de tipul liantului, temperaturi prevăzute în tabelul de mai jos.

	Tipul liantului
	Temperatura mixturii asfaltice la aşternere 0C min.
	Temperatura mixturii

asfaltice la compactare

0C min.

	
	
	
	

	D 60/80
	145
	140
	110

	D 80/100
	140
	135
	100



Măsurarea temperaturii va fi efectuată din masa mixturii în buncărul finisorului. Mixturile asfaltice, a căror temperatură este sub cea prevăzută în tabelul 13, vor fi refuzate şi evacuate urgent din şantier. În acelaşi fel se procedează şi cu mixturile asfaltice care răcesc în buncărul finisorului, ca urmare a unei întreruperi accidentale.


Mixtura asfaltică trebuie aşternută continuu, în mod uniform, atât din punct de vedere al grosimii cât şi cel al afânării. Aşternerea se ca face pe întreaga lăţime a căii de rulare. Atunci când acest lucru nu este posibil, antreprenorul supune aprobării beneficiarului, lăţimea benzilor de aşternere şi poziţia rosturilor longitudinale ce urmează să fie executate. Grosimea maximală a mixturii răspândite printr-o singură trecere este cea fixată de caietul de prescripţii speciale sau de inginerul lucrării, la propunerea antreprenorului, după realizarea unui sector experimental.


Viteza de aşternere cu finisorul trebuie să fie adaptată cadenţei de sosire a mixturilor de la staţie şi cât se poate de constantă ca să se evite total întreruperile.


Antreprenorul trebuie să dispună de un personal calificat pentru a corecta eventualele denivelări, imediat după aşternere, cu ajutorul unui aport de material proaspăt depus înainte de compactare.


În buncărul utilajului de aşternere, trebuie să existe în permanenţă, suficientă mixtură necesară pentru a se evita o răspândire neuniformă a materialului.


La executarea îmbrăcăminţilor bituminoase o atenţie deosebită se va acorda realizării rosturilor de lucru, longitudinale şi transversale, care trebuie să fie foarte regulate şi etanşe. La reluarea lucrului pe aceeaşi bandă sau pe banda adiacentă, zonele aferente rostului de lucru longitudinal şi/sau transversal, se taie pe toată grosimea stratului, astfel încât să rezulte o muchie vie verticală. În cazul rostului longitudinal, când benzile adiacente se execută în aceeaşi zi, tăierea nu mai este necesară. Suprafaţa nou creată prin tăiere, va fi amorsată, iar mixtura pentru banda adiacentă se aşterne depăşind rostul cu 5...10 cm, acest surplus de mixtură repartizată, împingându-se înapoi cu o racletă, astfel încât să apară rostul, operaţie după care se efectuează compactarea pe noua bandă.


Rosturile de lucru longitudinale şi transversale ale stratului de uzură, se vor decala cu minim 10 cm faţă de cele ale stratului de legătură, cu alternarea lor. Atunci când există şi strat de bază bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic, rosturile de lucru ale straturilor se vor executa întreţesut.


Legătura transversală dintre un strat de asfalt nou şi un strat de asfalt existent al drumului, se va face după decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabilă în funcţie de grosimea noului strat, astfel încât să se obţină o grosime constantă a acestuia, cu panta de 0,5%. În plan liniile de decapare, se recomandă să fie în formă de V, la 450. Completarea zonei de unire, se va face cu o amorsare a suprafeţei, urmată de aşternerea şi compactarea noii mixturi asfaltice, până la nivelul superior al ambelor straturi (nou şi existent).


4. Compactarea


La compactarea mixturilor asfaltice, se aplică tehnologii corespunzătoare, care să asigure caracteristicile tehnice şi gradul de compactare prevăzute pentru fiecare tip de mixtură asfaltică şi fiecare strat în parte. Operaţia de compactare a mixturilor asfaltice, se realizează cu compactoare cu pneuri şi compactoare cu rulouri netede, prevăzute cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel încât să se obţină un grad de compactare conform tabelului 15.


Pentru obţinerea gradului de compactare prevăzut se determină – pe un sector experimental – numărul optim de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate, în funcţie de performanţele acestora, de tipul şi grosimea stratului de îmbrăcăminte. 


Această experimentare, se face înainte de începerea aşternerii stratului în lucrarea respectivă, utilizând mixturi asfaltice preparate în condiţii similare cu cele stabilite pentru producţia curentă. Încercările de etaloane vor fi efectuate sub responsabilitatea antreprenorului. 


Beneficiarul poate cere intervenţia unui laborator autorizat, care să efectueze testele de compactare necesare, pe cheltuiala antreprenorului.


Urmare acestor încercări, antreprenorul propune beneficiarului:

· sarcina şi alte specificaţii tehnice ale fiecărui utilaj

· planul de lucru al fiecărui utilaj pentru a asigura un număr de treceri pe cât posibil constant, în fiecare punct al stratului

· viteza de mers a fiecărui utilaj

· presiunea de umflare a pneurilor şi încărcătura compactorului

· temperatura de aşternere, fără ca aceasta să fie inferioară celei minime fixată în articolul precedent.


Metoda de compactare propusă, va fi considerată satisfăcătoare dacă se obţine pe sectorul experimental gradul de compactare minim menţionat în art.18.


Conform pct.2.4.4. din SR 174/2, pentru obţinerea gradului de compactare prevăzut, se consideră că numărul minim de treceri ale compactoarelor uzuale este cel menţionat în tabelul de mai jos. 


Compactarea se execută pentru fiecare strat în parte.

	Tipul stratului
	Ateliere de compactare

	
	A
	B

	
	Compactor cu pneuri de 160 kN
	Compactor cu rulouri netede de 120 kN
	Compactor cu rulouri netede de 120 kN

	
	Număr de treceri minime

	Strat de uzură
	10
	4
	12

	Strat de legătură
	12
	4
	14



Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu şorţuri de protecţie. Numărul atelierelor de compactare, se va stabili în funcţie de dotarea antreprenorului cu compactoare (grele, în tandem, etc.) şi de numărul punctelor de aşternere-compactare.


Operaţia de compactare a mixturilor asfaltice trebuie astfel executată încât să se obţină valori optime pentru caracteristicile fizico-mecanice de deformabilitate şi suprafaţare. 


Compactarea se execută în lungul benzii, primele treceri efectuându-se în zona rostului dintre benzi, apoi de la marginea mai joasă spre cea ridicată. Pe sectoarele în rampă, prima trecere se face cu utilajul de compactare în urcare. Compactoarele trebuie să lucreze fără şocuri, cu o viteză mai redusă la început, pentru a evita văluirea îmbrăcăminţii şi nu se vor îndepărta mai mult de 50,00 m în spatele repartizatorului. Locurile inaccesibile compactorului, în special în lungul bordurilor, în jurul gurilor de scurgere sau ale căminelor de vizitare, se compactează cu maiul mecanic sau cu maiul manual.


Suprafaţa stratului se controlează în permanenţă, iar micile denivelări care apar pe suprafaţa îmbrăcăminţii, vor fi corectate după prima trecere a rulourilor compactoare pe toată lăţimea benzii.


Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu şorţuri de protecţie.


5. Tratarea suprafeţei îmbrăcămintei


Pentru sectoarele ce se execută după 1 octombrie, sau executate înainte de această dată în zone umbrite şi cu umiditate excesivă, sau cu trafic redus, suprafaţa îmbrăcămintei va fi protejată, aceasta realizându-se numai cu aprobarea beneficiarului, pe baza constatărilor pe teren. Protejarea se va face prin stropire cu bitum sau cu emulsie cationică, cu rupere rapidă cu 60% bitum diluat cu apă (o parte emulsie cu 60% bitum pentru o parte apă curată nealcalină) şi răspândire de nisip 0...4 mm cu un conţinut cât mai redus de praf, sub 0,1 mm , în următoarele cantităţi:

a. – stropire cu bitum





0,5 kg/mp



– răspândire de nisip (de preferinţă de concasaj)
3...5 kg/mp

b. – stropire cu emulsie cationică cu 60% bitum

c. 
diluat cu apă





(0,8 – 1) kg/mp



– răspândire nisip 





3...5 kg/mp


6. Controlul punerii în operă


     În cursul execuţiei îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase, trebuie să se verifice cu 
     frecvenţa menţionată mai jos următoarele:

· pregătirea stratului suport: zilnic la începerea lucrărilor pe sectorul respectiv

· temperaturile mixturilor asfaltice la aşternere şi compactare: cel puţin de două ori pe zi

· modul de compactare: zilnic

· modul de execuţie a rosturilor: zilnic

Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice, se face pe epruvete Marshall, prelevate de la malaxor sau de la aşternere, înainte de compactare: câte o probă de 20,00 kg pentru fiecare 200...400 tone de mixtură asfaltică, indiferent de tipul mixturii, în funcţie de productivitatea instalaţiei

     Verificarea calităţii stratului bituminos executat, se va face pe o placă de minim         (40x40) cm pentru fiecare 7.000 mp suprafaţă executată (conform SR 174- 2:1977/C1:1998) pe care se vor determina următoarele caracteristici:

· la toate tipurile de mixturi asfaltice, pentru stratul de uzură şi stratul de legătură:

· densitatea aparentă

· absorbţia de apă

· gradul de compactare


Aceste caracteristici trebuie să fie conforme cu cele din tabelul de mai jos.

	Tipul mixturii asfaltice
	Densitatea aparentă

kg/mc, min
	Absorbţie de apă

%, vol.
	Grad de compactare

%, min.

	Mixtură asfaltică stabilizată cu fibre:  
	MASF8; MASF16
	2300
	2...6
	97

	Beton asfaltic rugos
	BAR 16m
	2300
	4...7
	96

	
	BAR 16a; BAR 16
	2250
	
	

	Beton asfaltic bogat în criblură
	BA 16m
	2300
	2...6
	96

	
	BA8a, BA16a, BA25a, BAPC16a

BA8, BA16, BA25, BAPC16
	2250
	
	

	Beton asfaltic deschis
	BAD 25
	2250
	3...8
	96

	
	BAD25a, BADPC25a, BADPS25a

BAD25, BADPC25, BADPS25
	2200
	
	


· la MASF8, MASF16 şi mixturile asfaltice destinate stratului de uzură, pentru clasa tehnică a drumului I, II şi categoria tehnică a străzii I şi II:

· rezistenţa la deformaţii permanente, ceea ce se măsoară prin determinarea vitezei de deformaţie  la ornieraj şi/sau adâncimea făgaşului, la temperatura de 45 0C pentru zona climaterică rece şi de 60 0C pentru zona climaterică caldă, conform metodologiei stabilite de reglementările tehnice în vigoare


Valorile admisibile, în funcţie de trafic, sunt prezentate în tabelul de mai jos.

	Numărul mediu de vehicule 1)
	Viteza de deformaţie la ornieraj (VDOP), mm/h, max
	Adâncimea făgaşului, mm, max

	
	Temperatura, 0C
	Temperatura, 0C

	
	45
	60
	45
	60

	< 1500
	6,0
	8,0
	6,0
	9,0

	1500...3000
	4,0
	6,0
	5,0
	8,0

	3000...6000
	2,0
	3,5
	4,0
	7,0

	> 6000
	< 2,0
	< 3,5
	< 4,0
	< 7,0



Controlul compactării


În cursul execuţiei compactării, antreprenorul trebuie să vegheze în permanenţă la:

· etapele execuţiei să fie cele stabilite şa încercări

· utilajele prescrise atelierului de compactare să fie efectiv pe şantier şi în funcţie continuă şi regulată

· elementele definite practic în timpul încercărilor (sarcini fiecărui utilaj, planul de mers, viteza, presiunea în pneuri, distanţa maximă de depărtare între finisor şi primul compactor cu pneuri) să fie respectate cu stricteţe


Beneficiarul lucrării îşi rezervă dreptul ca, în cazul unui autocontrol insuficient din partea antreprenorului, să oprească lucrările pe şantier până când antreprenorul va lua măsurile necesare de remediere.


Calitatea compactării straturilor îmbrăcăminţilor bituminoase, se va determina de către antreprenor, pe tot parcursul execuţiei, prin analize de laborator sau in situ.


Verificarea gradului de compactare în laborator, se efectuează pe epruvete formate din probe intacte, prelevate din îmbrăcăminte (pe fiecare strat în parte), prin determinarea densităţii aparente pe plăcuţe sau carote şi raportarea acesteia la densitatea aparentă a aceluiaşi tip de mixtură asfaltică, prelevată de la malaxor sau aşternere (înainte de compactare). Gradul de compactare este stabilit de raportul dintre densitatea aparentă a mixturii asfaltice din strat şi densitatea aparentă determinată pe cilindrii Marshall pregătiţi în laborator, din aceeaşi mixtură asfaltică.


În cazul analizelor de laborator, se determină densitatea aparentă, absorbţie de apă şi gradul de compactare al mixturilor asfaltice din care sunt realizate îmbrăcăminţile. Determinările se vor face conform STAS 1338/1 şi 1338/2. Probele intacte se iau în prezenţa delegatului antreprenorului şi beneficiarului, la aproximativ 1,0 m de la marginea îmbrăcăminţii, încheindu-se un proces verbal.


Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese astfel încât să prezinte cât mai corect aspectul calitativ al îmbrăcăminţii executate.


Pentru caracterizarea unor sectoare, limitate şi izolate cu defecţiuni vizibile, stabilite de inginerul lucrării sau de comisia de recepţie, se pot preleva probe suplimentare, care vor purta o menţiune specială. 

Reglarea nivelmentului


Atunci când caietul de prescripţii speciale prevede o reglare a nivelmentului în raport cu repere independente şoselei, verificarea cotelor este făcută în contradictoriu, pe suprafeţe corespunzătoare a fiecărei zi de lucru, în ax şi la margine (între 0,2 şi 0,3 m de la marginea stratului) ca şi în fiecare dintre profilele transversale ale proiectului şi eventual în toate celelalte puncte fixate de inginer.


Toleranţa pentru ecarturile constatate în raport cu cotele prescrise pentru ambele straturi (de legătură şi/sau de uzură) este +/- 1,5 cm. Dacă toleranţele sunt respectate în 95% din punctele controlate, reglarea este considerată convenabilă.


V.Condiţii tehnice de calitate ale îmbrăcămintei executate

1. Caracteristicile suprafeţei îmbrăcămintei


Îmbrăcămintea bituminoasă cilindrată la cald trebuie să îndeplinească condiţiile din tabelul de mai jos.

	Caracteristica
	Condiţii de admisibilitate
	Metoda de încercare

	Planeitatea în profil longitudinal 1 )

Indice de planeitate, IRI, m/km:

	- drumuri de clasă tehnică I...II
	< 2,5
	Reglementări tehnice în vigoare privind măsurători cu analizorul de profil longitudinal (APL)

	- drumuri de clasă tehnică III
	< 3,5
	

	- drumuri de clasă tehnică IV
	< 4,5
	

	- drumuri de clasă tehnică V
	< 5,5
	

	Uniformitatea în profil longitudinal 1 )

Denivelări admisibile măsurate sub dreptarul de 3 m, mm

	- drumuri de clasă tehnică I şi străzi de categoria tehnică I...III
	< 3,0
	SR 174/2

	- drumuri de clasă tehnică II şi străzi de categoria IV în alte zone decât cele din zona rigolelor
	< 4,0
	

	- drumuri de clasă tehnică III...V
	< 5,0
	

	Rugozitatea  2 )

	- Rugozitatea cu pendulul SRT, unităţi SRT
	STAS 8849

	· drumuri de clasa tehnică I...II
	> 80
	

	· drumuri de clasa tehnică III
	> 70
	

	· drumuri de clasa tehnică IV...V
	> 60
	

	- Rugozitatea geometrică, HS, mm
	

	· drumuri de clasa tehnică I...II
	> 0,7
	

	· drumuri de clasa tehnică III
	> 0,6
	

	· drumuri de clasa tehnică IV...V
	> 0,55
	

	- Coeficient de frecare(   [image: image4.wmf]l

   GT)
	Reglementări tehnice în vigoare cu aparatul de măsură Gip Tester 

	· drumuri de clasa tehnică I...II
	> 0,95
	

	· drumuri de clasa tehnică III
	> 0,7
	

	Omogenitate. Aspectul suprafeţei
	Aspect fără degradări sub formă de exces de bitum, fisuri, zone poroase, deschise, şlefuite
	Vizual



NOTE:


1 ) Planeitatea în profil longitudinal, se determină fie prin măsurarea indicelui de planeitate IRI, fie prin măsurarea denivelărilor sub dreptarul de 3 m. Uniformitatea suprafeţei de rulare în profil longitudinal, se verifică în axă la drumuri şi în axă şi rigole la străzi.


2 ) Rugozitatea, se determină fie prin măsurări cu pendulul SRT, fie prin măsurarea rugozităţii geometrice HS. În caz de litigiu, se determină rugozitatea cu pendulul SRT.


Determinarea caracteristicilor suprafeţei îmbrăcămintei se efectuează în termen de o lună de la execuţia acestora, înainte de data recepţiei la terminarea lucrărilor.

2. Elemente geometrice şi abateri limită


Verificarea elementelor geometrice include şi îndeplinirea condiţiilor de calitate pentru stratul suport şi fundaţie, înainte de aşternerea mixturilor asfaltice, în conformitate cu prevederile STAS 6400.


Grosimea straturilor trebuie să fie cea prevăzută în profilul transversal tip din proiect. Verificarea grosimii îmbrăcăminţii, se face în funcţie de datele înscrise în buletinele de analiză, întocmite pe baza încercării probelor din îmbrăcămintea gata executată, iar la aprecierea comisiei de recepţie prin maxim 2 sondaje pe km, efectuate la 1,0 m de marginea îmbrăcăminţii. Abaterile limită locale admise în minus faţă de grosimea prevăzută în proiect, pentru fiecare strat în parte, pot fi de maxim 10%. Abaterile în plus nu constituie motiv de respingere a lucrării.


Lăţimile straturilor vor fi cele prevăzute în proiect. Eventualele abateri limită locale admise pot fi de maxim +50 mm.


Pantele profilului transversal şi ale celui longitudinal sunt indicate în proiect. 


Abaterile limită admise la pantele profilelor transversale pot fi cuprinse:

· în intervalul +5 mm/m, atât pentru stratul de legătură cât şi pentru stratul de uzură la drumuri 

· şi în intervalul +2,5 mm/m pentru străzi cu mai mult de 2 benzi pe sens


Abaterile limită locale la cotele profilului longitudinal sunt de +5 mm faţă de cotele profilului proiectat şi cu condiţia respectării pasului de proiectare prevăzut.


VI.Recepţia lucrărilor


1. Recepţia pe fază determinantă


Recepţia pe fază determinantă, stabilită în proiectul tehnic, privind straturile de legătură şi de uzură, se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat cu HG 272/94 şi conform Procedurii privind controlul statului în fazele de execuţie determinante, elaborată de MLPAT şi publicată în Buletinul Construcţiilor volum 4/1996.


2. Recepţia preliminară (la terminarea lucrărilor)


Recepţia preliminară a lucrărilor de către beneficiar, se efectuează conform Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.


Comisia de recepţie va examina lucrările faţă de prevederile documentaţiei tehnice aprobate, faţă de documentaţia de control şi procesele verbale de recepţie pe faze, întocmit în timpul execuţiei.


Verificarea uniformităţii suprafeţei de rulare, se face conform art.20.


Verificarea cotelor profilului longitudinal, se face în axa drumului pe minim 10% din lungimea traseului. La străzi cota în axă se verifică în proporţie de 20% din lungimea traseului, iar cotele rigolelor pe toată lungimea traseului în punctele de schimbare ale declivităţilor.


Verificarea grosimii se face ca la art.21 şi pe probe ce se iau pentru verificarea calităţii îmbrăcăminţii.


Evidenţa tuturor verificărilor efectuate în timpul execuţiei lucrărilor, face parte din documentaţia de control a recepţiei preliminare.


În perioada de verificare a comportării în exploatare a lucrărilor definitive, care este un an de la data recepţiei preliminare a îmbrăcăminţii, toate eventualele defecţiuni ce vor apare, se vor remedia de către antreprenor.


3. Recepţia finală


Recepţia finală, se va face conform prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94, după expirarea perioadei de verificare a comportării în exploatare a lucrărilor definitive.

Anexa nr.3

Documente de referinţă

pentru Caiet de sarcini generale la Îmbrăcăminţi rutiere bituminoase cilindrate, executate la cald

	I. ACTE NORMATIVE

	Ordinul MT nr.43/1998
	Norme privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes naţional

	Ordinul MT nr.45/1998
	Norme tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor 

	Ordinul MT nr.46/1998
	Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice drumurilor de publice

	Ordinul comun MT/MI

nr. 411/1112/2000, 

publicat în M.O. 

nr. 397 din 24.08.2000
	Norme metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instruire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului

	NGPM/1996
	Norme generale de protecţia muncii

	NSPM nr.79/1998
	Norme privind exploatarea şi întreţinerea podurilor

	Ordinul M.I. nr. 775/1998
	Norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi dotarea cu mijloace tehnice de stingere

	Ordinul AND nr. 116/1999
	Instrucţiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări de întreţinere, reparare şi exploatare a drumurilor şi podurilor

	II. REGLEMENTĂRI TEHNICE

	AND 539
	Normativ pentru realizarea mixturilor bituminoase, stabilizate cu fibre de celuloză, destinate executării îmbrăcăminţilor bituminoase rutiere

	AND 549
	Normativ privind îmbrăcăminţile bituminoase cilindrate la cald, realizate cu bitum modificat cu polimeri

	AND 553
	Normativ privind execuţia îmbrăcăminţilor bituminoase cilindrate la cald, realizate din mixtură asfaltică, cu bitum aditivat

	AND 559
	Normativ privind execuţia îmbrăcăminţilor bituminoase cilindrate la cald, realizate din mixturi asfaltice, cu bitum aditivat

	III. STANDARDE

	STAS 42
	Bitumuri. Determinarea penetraţiei

	STAS 60
	Bitumuri. Determinarea punctului de înmuiere. Metoda cu inel şi bilă

	STAS 61
	Bitumuri. Determinarea ductilităţii

	STAS 113
	Bitumuri. Determinarea punctului de rupere Fraas

	SR 174/1
	Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate, executate la cald. Condiţii tehnice de calitate

	SR 174/2+
	Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase 

	SR 174-2/C1
	Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate, executate la cald. 

Condiţii tehnice pentru prepararea şi punerea în operă a mixturilor asfaltice şi recepţia îmbrăcăminţilor executate

	STAS 539
	Filer de calcar, filer de cretă şi filer de var stins în pulbere

	SR 662
	Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastieră. Condiţii tehnice de calitate

	SR 667
	Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru lucrări de drumuri. Condiţii tehnice de calitate

	SR 754
	Bitum neparafinos pentru drumuri

	STAS 863
	Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. 

Prescripţii de proiectare

	SR EN 933-2
	Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.

Partea 2: Analiza granulometrică. Site de control, dimensiuni nominale ale ochiurilor

	STAS 1338/1
	Lucrări de drumuri. Mixturi asfaltice şi îmbrăcăminţi bituminoase executate la cald. Prepararea mixturilor, pregătirea probelor şi confecţionarea epruvetelor

	STAS 1338/2
	Lucrări de drumuri. Mixturi asfaltice şi îmbrăcăminţi bituminoase executate la cald. Metode de determinare şi încercare

	STAS 1338/3
	Lucrări de drumuri. Mixturi asfaltice şi îmbrăcăminţi bituminoase executate la cald. Tipare şi accesorii metalice pentru confecţionarea şi decofrarea epruvetelor

	STAS 6400
	Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice generale de calitate

	STAS 8849
	Lucrări de drumuri. Rugozitatea suprafeţelor de rulare. Metode de măsurare

	STAS 8877
	Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidă pentru lucrările de drumuri

	STAS 10.969/3
	Lucrări de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele naturale. metoda de determinare cantitativă

	SR EN 12.697/1+

SR EN 12.697/1-AC
	Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 1: Conţinutul de bitum solubil

	SR EN 12.697/3+

SR EN 12.697/3-AC
	Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 3: Recuperarea bitumului – evaporator rotativ

	SR EN 12.697/4+

SR EN 12.697/4-AC
	Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 4: Recuperarea bitumului – coloana de fracţionare

	SR EN 12.697/27
	Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 27: Prelevarea probelor

	SR EN 12.697/28
	Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 28: Pregătirea probelor pentru determinarea conţinutului de bitum, a conţinutului de apă şi a compoziţiei granulometrice


CAIET DE SARCINI NR.5

Trotuare

1. GENERALITATI

1.1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul Caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice generale de calitate, pe care trebuie sa le indeplineasca straturile din alcatuirea sistemului rutier de pe trotuare. Prezentul Caiet de sarcini se aplica pentru lucrarea: MODERNIZARE STRAZI IN VEDEREA FLUIDIZARII TRAFICULUI DE ACCES INTRE ZONE REZIDENTIALE SI FUNCTIONALE DIN MUNICIPIUL ORADEA.

1.2. PREVEDERI LEGALE

La executarea straturilor se respecta prevederile din standardele si normativele in vigoare, in masura in care completeaza si nu contravin prezentului Caiet de sarcini. 

Antreprenorul va asigura prin posibilitatile proprii sau prin colaborare cu unitatile de specialitate, efectuarea tuturor incerecarilor si deteminarilor rezultate din aplicarea prezentului Caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea beneficiarului, verificari suplimentare fata de prevederile prezentului Caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului Caiet de sarcini. 

Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica a conditiilor de executarea a straturilor cu rezultatele obtinute in urma determinarilor si incercarilor. 

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul Caiet de sarcini, beneficiarul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor ce se impun.

2. ALCATUIREA SISTEMULUI RUTIER DE PE TROTUARE

Trotuarele se vor executa din urmatoarele straturi rutiere:

 - 15 cm strat din balast

 - 5 cm strat din nisip

 - 10 cm strat din beton de ciment C8/10

 - 3 cm strat de uzura din beton asfaltic BA8

2.1.  
STRATUL DIN  BALAST



2.1.1. 
MATERIALE UTILIZATE



2.1.1.1. AGREGATE NATURALE

Pentru executia stratului de fundatie se va utiliza balast sort 0-63, conform SR 662 punct 2.3.4.2 tabelul 14. Agregatele utilizate trebuie sa provina din roci omogene, fara urme de degradare, rezistente la inghet- dezghet. Natura si caracteristicile petrografice – mineralogice trebuie sa fie conform SR EN 932-3 si STAS 6200-4. Agregatele nu trebuie sa contina corpuri straine, pirite, limonite sau saruri solubile, sa nu contina silice microcristalina sau amorfa care reactioneaza cu alcaliile din cimenturi. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci alterate, moi, friabile, poroase si vacuolare mai mare de 10%. 

Granulozitatea balastului treubie sa fie continua si sa se inscrie in limitele mentionate in SR EN 933 – 2 – 98, figura 2.

Agregatele se vor aproviziona din timp, in depozite intermediare, pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acesteia.Aprovizionarea la locul de punere in opera se va face numai dupa efectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica daca agregatele din depozite indeplinesc cerintele prezentului Caiet de sarcini si dupa aprobarea inspectorului de santier. 

Laboratorul antreprenorului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:

· intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor

· intr-un registru, rezultatele tuturor determinarilor de laborator

Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in functie de cantitatea necesara si de esalonarea lucrarilor. In cazul in care se vor utiliza agregate din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea acestora se va face astfel incat sa se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite. 

In cazul in care la verificarea calitatii agregatelor aprovizionate, granulozitatea acestora corespunde prevederilor mentionate anterior, acestea se corecteaza cu sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative prevazute.

2.1.1.2. APA DE COMPACTARE

Apa utilizata la compactare poate sa provina din reteaua publica sau din alta sursa, dar sa respecte conditiile prevazute in STAS 790-84. Apa necesara compactarii nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie sa contina materii organice in suspensie. Apa salcie va putea fi folosita cu acordul beneficiarului. Adaugarea eventuala a unor produse destinate sa faciliteze compactarea nu se face decat cu aprobarea proiectantului si beneficiarului, in care se vor preciza si modalitatile de utilizare. 

2.1.1.3. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR

Controlul calitatii materialelor inainte de punerea lor in opera se face de catre antreprenor, prin laboratorul sau, in conformitate cu prevederile prevazute in tabelul urmator:

	Nr. crt.
	Caracteristici care se verifica
	Frecventa minima
	Metoda de incercare conform STAS

	
	
	La aprovizionare
	La locul de punere in opera
	

	1
	Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate sau de garantie
	La fiecare lot aprovizionat
	-
	-

	2
	Determinarea granulometrica 

Echivalentul de nisip

Neomogenitatea balastului
	O proba la fiecare lot aprovizionat, de 500 To, pt. fiecare sursa ( daca este cazul, pt. fiecare sort)
	-
	4606

	
	
	
	
	730

	3
	Umiditatea
	-
	O proba pe schimb (si sort) inainte de inceperea lucrarilor si ori de cate ori se observa o schimbare cauzata de conditii meteorologice
	4606

	4
	Rezistenta la uzura cu masina tip Los Angeles (LA)
	O proba la fiecare lot aprovizionat de 500To pentru fiecare sursa (sort)
	-
	730




2.1.2.
STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE



2.1.2.1. CARACTERISTICI OPTIME DE COMPACTARE

Caracteristicile optime de compactare ale balastului se stabilesc de catre un laborator de specialitate acreditat inainte de inceperea lucrarilor de executie. 

Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13 se stabileste:

du max P.M. = greutatea volumica in stare uscata, maxima exprimata in g/cm3

wopt. P.M. = umiditatea optima de compactare exprimata in %



2.1.2.2. CARACTERISTICI EFECTIVE DE COMPACTARE

Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului, pe probe  prelevate din lucrare si anume:

du ef. = greutatea volumica in stare uscata, efectiva exprimata in g/cm3

w ef. = umiditatea efectiva de compactare exprimata in %

in vederea stabilirii gradului de compactare gc

gc = 100 x du ef./ du max P.M.

La executia stratului de fundatie din balast se va urmari realizarea gradului de compactare aratat la punctul 5. 

2.1.3. EXECUTIA STRATULUI DE FUNDATIE DIN BALAST

2.1.3.1. MASURI PRELIMINARE

  Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare punerii in opera a balastului. Inainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din fundatii.In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de trotuare in functie de sursa folosita, acestea fiind consemnate in registrul de santier. 


2.1.3.2. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI

Inainte de inceperea lucrarilor antreprenorul este obligat sa efectueze o experimentare pe un tronson experimental de minim 30m lungime, prin care se vor stabili:

-  grosimea optima de compactare

- grosimea maxima a stratului de balast pus in opera

- umidiatea  optima de compactare

- componenta atelierului de compactare 

- numarul minim de treceri

- intensitatea de compactare = Q/S, care sa conduca la obtinerea , care sa conduca la obtinerea gradului de compactare minim prescris.

Q = volumul de balast pus in opera, in unitatea de timp ( ora, zi, schimb), exprimat in mc

S = suprafata compactata in intervalul de timp dat, exprimata in mp


Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta unui inspector de santier, efectuand controlul compactarii prin incercari de laborator, stabilite de comun acord si efectuate de un laborator de specialitate. In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, antreprenorul va trebui sa realizeze o noua incercare, dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit. 


2.1.3.3. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI

Amestecul se descarca pe trotuare in cordoane, de unde se repartizeaza uniform pe latimea si grosimea prevazuta in proiect. Asternerea si nivelarea se face la sablon, cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect.

Grosimea maxima de asternere se stabileste de catre antreprenor, pe sectorul experimental, in cadrul testelor de compactare.

Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de laboratorul de santier, tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire. Stropirea va fi uniforma, evitandu-se supra-umezirea locala.

Compactarea stratului de balast se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental, respectandu-se componenta atelierului, viteza utilajelor de compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de compactare. 

Denivelarile care se produc in timpul compactarii stratului de balast, sau care raman dupa compactare, se completeaza cu materiale de aport si se recompacteaza. Suprafetele cu denivelari mai mari de 4cm se completeaza, se reniveleaza si apoi se compacteaza din nou. 

Este interzisa folosirea balastului inghetat. 

Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de ghiata. 

2.1.3.4. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI

In timpul executiei stratului de fundatie se vor face , pentru verificarea compactarii, incercarile si determinarile aratate in tabelul urmator:

	Determinarea, procedeul de verificare sau caracteristica care se verifica
	Frecventa minima
	Metoda de verificare conform STAS

	Incercare Proctor modificata
	-
	1913/13

	Determinarea umiditatii de compactare si corelatia umiditatii
	Zilnic, dar cel putin un test la fiecare 50m
	4606

	Determinarea grosimii stratului
	Minim 3 probe la o suprafata de 100mp de strat
	-

	Verificarea realizarii intensitatii de compactare Q/S
	zilnic
	-

	Determinarea gradului de compactare prin determinarea greutatii volumice in stare uscata
	zilnic in minim 3 puncte pentru suprafete de sub 2000mp si minim 5 puncte pentru suprafetele peste 2000mp de strat
	1913/15

12288

	Determinarea capacitatii portante la nivelul superior al stratului de fundatie
	In cate 2 puncte situate in profiluri transversale la distante de 10m unul de altul pentru fiecare banda
	Normativ CD 31


Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de balast se determina prin masuratori cu deflectometrul cu parghie, conform normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31. 

Laboratorul antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat:

· compozitia granulometrica a balastului utilizat

· caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat ( umiditate optima, densitate maxima uscata)

· caracteristicile efective ale stratului executat ( umiditate, densitate, capacitate portanta)

2.2.
STRATUL DIN NISIP

2.2.1. MATERIALE UTILIZATE

2.2.1.1. AGREGATE NATURALE

Pentru executia stratului din nisip, se vor utiliza agregate avand caracteristicile mentionate in SR 662 – 2002, pct. 2.3.2.5. tabel 7.

Agregatele utilizate trebuie sa provina din roci omogene, fara urme de degradare, rezistente la inghet-dezghet. Natura si caracteristicile petrografice – mineralogice trebuie sa fie conform SR EN 932-3 si STAS 6200 – 4. Agregatele nu trebuie sa contina corpuri straine, pirite, limonite sau saruri solubile, sa nu contina silice microcristalina sau amorfa care reactioneaza cu alcaliile din cimenturi.

Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci alterate, moi, friabile, poroase si vacuolare ,mai mare de 10%.

Granulozitatea nisipului treuie sa se incadreze in limitele mentionate in SR 662-2002, pct. 2.3.2.5., tabel 7.

Agregatele se vor aproviziona din timp, in depozite intermediare pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestuia. Aprovizionarea la locul de punere in opera se va face numai dupa efectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica daca agregatele din depozite indeplinesc cerintele prezentului Caiet de sarcini si dupa aprobarea inspectorului de santier. 

Laboratorul antreprenorului va tine evidenta calitatii agregatelor, astfel:

·  intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizori

· intr-un registru rezultatele tuturor determinarilor de laborator. 

Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in functie de cantitatea necesara si de esalonarea lucrarilor. In cazul in care se vor utiliza agregate din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea acestora se va face astfel incat sa se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite. 

In cazul in care la verificarea calitatii agregatelor aprovizionate granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor mentionate anterior, acesta se corecteaza cu sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative prevazute.

2.2.1.2. APA DE COMPACTARE

Apa utilizata la compactare poate sa provina din reteaua publica sau din alta sursa, dar sa respecte conditiile prevazute in STAS 790-84. 

Apa necesara compactarii nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie sa contina materii organice in suspensie. Apa salcie va putea fi folosita cu acordul beneficiarului.

Adaugarea eventuala a unor produse destinate sa faciliteze compactarea nu se face decat cu aprobarea proiectantului si beneficiarului, in care se vor preciza si modalitatile de utilizare. 

2.2.1.3. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR

Controlul calitatii materialelor inainte de punerea lor in opera se face de catre antreprenor, prin laboratorul sau, in conformitate cu prevederile prevazute in tabelul urmator:

	Nr. crt.
	Caracteristici care se verifica
	Frecventa minima
	Metoda de incercare conform STAS

	
	
	La aprovizionare
	La locul de punere in opera
	

	1
	Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate sau de garantie
	La fiecare lot aprovizionat
	-
	-

	2
	Determinarea granulometrica 

Echivalentul de nisip


	O proba la fiecare lot aprovizionat, de 500 To, pt. fiecare sursa( daca este cazul, pt. fiecare sort)
	-
	4606

	
	
	
	
	730

	3
	Umiditatea
	-
	O proba pe schimb (si sort) inainte de inceperea lucrarilor si ori de cate ori se observa o schimbare cauzata de conditii meteorologice
	4606


2.2.2. EXECUTIA STRATULUI DIN NISIP

Amestecul se descarca pe trotuare in cordoane, de unde se repartizeaza uniform pe latimea si grosimea prevazuta in proiect. Asternerea si nivelarea se face la sablon, cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect. 

Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de laboratorul de santier, tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire. Stropirea va fi uniforma, evitandu-se supraumezirea locala. 

Denivelarile care se produc in timpul compactarii stratului de nisip, sau care raman dupa compactare, se completeaza cu materiale de aport si se recompacteaza. Suprafetele cu denivelari mai mari de 4cm se completeaza, se reniveleaza si apoi se compacteaza din nou. 

Este interzisa folosirea nisipului inghetat. 

Este interzisa asternerea nisipului pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de ghiata. 

a. STRAT DIN BETON DE CIMENT

Peste stratul de nisip se va executa un strat de beton de ciment C8/10 de 10cm grosime dupa compactare. 

2.3.1. MATERIALE UTILIZATE

2.3.1.1. CIMENTURI

La prepararea mortarului si betonului se va utiliza ciment Portland P40 sau Pa35, conform SR EN 197-1. Cimentul utilizat va corespunde urmatoarelor conditii tehnice:

	Nr. crt. 
	Caracteristici
	Conditii de admisibilitate

	
	
	P 40
	Pa35
	M30

	1
	Inceputul prizei
	1 h
	1 h
	1 h

	2
	Sfarsitul prizei
	<10 h
	< 10 h
	< 10 h

	3
	Constante de volum pe turte
	sa nu prezinte incovoieri sau crapaturi

	4
	Rezistenta la intidndere din incovoiere min. N/mmp

· la 2 zile

· la 7 zile

· la 28 zile
	3

-

5


	-

-

-
	-

-

-

	5
	Constante de volume Le Chatelier
	marimea volumului < 10mm

	6
	Rezistenta la compresiune min. N/mmp

· la 2 zile

· la 7 zile

· la 28 zile
	17

-

40
	10

-

35
	-

15

30


Conditiile tehnice de receptie, livrare si control ale cimentului trebuie sa corespunda prevederilor standardelor in vigoare. 

In timpul transportului, manipularii si depozitarii pe santier, cimentul va fi ferit de umezeala si impuritati cu corpuri straine. 

Depozitarea cimentului se va face numai dupa constatarea existentei certificatului de calitate. Durata de depozitare nu va depasi 45 zile de la data livrarii. 

Cimentul ramas in depozit un timp mai indelungat nu va putea fi intrebuintat decat dupa verificarea starii de conservare a rezistentelor mecanice la (2 ) 7 zile. 

Cimenturile care vor prezenta rezistente mecanice inferioare limitelor prescrise marcii respective, vor fi declasate si utilizate corespunzator. 

Cimentul care se constata ca s-a alterat se va evacua, fiind interzis a fi utilizat la prepararea betoanelor sau mortarelor. Evacuarea lui se va face pe cheltuiala antreprenorului. 

2.3.1.2. AGREGATE

Pentru prepararea mortarelor si betoanelor de ciment se folosesc:

-  agregate naturale

        nisip natural 0 – 3, 3-7 sau 0-7

        balast pentru betoane 0 -31 sau 0-63

- agregate concasate

        nisip de concasaj 0-3, 3-8 sau 0-8

       piatra sparta 8-25 sau 0-40

Agregatele utilizate trebuie sa provina din roci omogene, fara urma de degradare, rezistente la inghet – dezghet. Natura si caracteristicile petrografice – mineralogice trebuie sa fie conform SR EN 932-3 si STAS 6200 – 4. Agregatele nu trebuie sa contina corpuri straine, pirite, limonite sau saruri solubile, sa nu contina silice microcristalina sau amorfa care reactioneaza cu alcaliile din cimenturi. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci alterate, moi, friabile, poroase si vacuolare mai mare de 10%. 

D.p.d.v. al formei geometrice, granulele de pietris sau piatra sparta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

	Caracteristici
	Conditii minime de admisibilitate
	Observatii

	Forma granulelor

b/a

c/a
	0,66

0,33
	Agregatele care nu indeplinesc aceste  conditii vor putea fi folosite numai dupa o  incercare prealabila a betonului


D.p.d.v. al continutului de impuritati agregatele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

	Denumire impuritati
	Conditii minime de admisibilitate



	
	Nisip natural sau de concasaj
	Pietris sau piatra sparta

	Corpuri straine – resturi animale sau vegetale, pacura, uleiuri
	nu se admit
	nu se admit

	Pelicula de argila sau alt material aderent pe granulele agregatelor
	nu se admit
	nu se admit

	Mica, % max
	1
	-

	Carbune, % max
	0,5
	-

	Humus ( culoarea solutiei de hidroxid de sodiu)
	galbena
	galbena

	Argila in bucati, % max
	1
	0,25

	Parti levigabile, % max
	2
	0,5

	Sulfati sau sulfuri
	nu se admit
	nu se admit


Caracteristice fizico – mecanice pe care trebuie sa le indeplineasca agregatele:

	Caracteristici fizico - mecanice
	Conditii de admisibilitate

	Densitate aparenta, kg/mc, min
	1800

	Densitate in gramada in stare afanata si uscata, kg/mc, min
	1200

	Porozitate totala pentru piatra sparta, %, max
	2

	Porozitate aparenta pentru pietris sau piatra sparta, %, max
	2

	Volum de goluri in stare afanata pentru:

· nisip, %, max

· pietris, %, max

· piatra sparta, %, max
	40

45

55

	Rezistenta la strivire %

· in stare saturata, min

· in stare uscata, max
	60

15

	Coeficient de inmuiere dupa saturare, min
	0,8

	Rezistenta la compresiune a rocilor din care provin pe cuburi sau cilindri in stare saturata, N/mmp, min
	90

	Rezistenta la inghet-dezghet exprimata prin pierderea procentuala fata de masa initiala, %, max
	10


Sorturile de agregate trebuie sa fie caracterizate prin granulozitate continua, iar continutul in granule care trec, respectiv raman, pe ciururile sau sitele ce delimiteaza sortul nu trebuie sa depaseasca 10%, dimensiunea maxim a granulelor ce raman pe ciurul superior nu trebuie sa depaseasca 1,5d max. 

Granulozitatea nisipului trebuie sa indeplineasca conditiile:

	Sortul de nisip


	
Treceri, in % prin sita sau ciurul de

	
	0,2
	0,5
	1
	2
	3,15
	7

	0-2 min

      max
	-

-
	10

50
	45

85
	90

100
	-

-
	-

-

	0-3 min

      max
	5

30
	-

-
	35

75
	-

-
	90

100
	-

-

	0-7 min

      max
	2

21
	-

-
	20

70
	-
	56

87
	100

100


Balastul pentru betoane trebuie sa le indeplineasca conditiile:

	Balastrul pentru betoane


	
Treceri, in % prin sita sau ciurul de

	
	3,15
	5
	16
	20
	d.max

	0-31 min

      max
	20

50
	-

-
	55

85
	-

-
	80

100

	0-71 min

      max
	10

30
	-

-
	35

65
	-

-
	80

100

	0-40 min

      max
	-

-
	30

60
	-

-
	55

85
	80

100

	0-63 min

        max
	-

-
	25

25
	-

-
	45

80
	80

100


Agregatele se vor aproviziona din timp, in depozite intermediare, pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestuia. 

Laboratorul antreprenorului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:

· intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor

· intr-un registru rezultatele tuturor determinarilor de laborator

Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in functie de cantitatea necesara si de esalonarea lucrarilor. In cazul in care se vor utiliza agregate din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea acestora se va face astfel incat sa se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite. 

In cazul in care la verificarea calitatii agregatelor aprovizionate granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor mentionate anterior, acesta se corecteaza cu sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative prevazute.

2.3.1.3. MORTARE SI BETOANE

Pentru rostuire  se va utiliza mortar M100 cu 400kg ciment M30 sau Pa35 la mc de nisip. 

Pentru dozarea compozitiei mortarului, nisipul este masurat in ladite sau in roabe a caror capacitate prezinta un raport simplu cu numarul de saci de liant de folosit.

Mortarul este preparat manual, amestecul de nisip si ciment se face la uscat pe o suprafata plana si orizontala din scanduri sau panouri metalice pana la omogenizare perfecta. Se adauga apa necesara, se amesteca continuu pana la formarea unui bulgare usor umezit ce nu curge printre degete. 

Mortarul se va utiliza imediat dupa preparare. Nu se va utiliza mortar uscat care incepe sa faca priza sau nu se va amesteca cu mortar proaspat. 

La stabilirea compozitiei betonului se va tine seama de prevederile „Codului de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat NE 012”, luand in considerare:

- dozajul minim de ciment

- lucrabilitatea betonului

- rezistenta la compresiune la 7 zile si 28 zile

Betonul va fi fabricat mecanic prin amestecul simultan al tuturor constituientilor in malaxorul betonierei. 

Agregatele vor fi introduse in ordinea urmatoare:

· agregatele cu cele mai mari dimensiuni

· ciment

· nisip

· agregatele cu cele mai mici dimensiuni

· apa

Duratele minimale ale malaxarii corespund urmatoarelor numere de tururi:

· malaxor cu axa verticala 10 tururi

· malaxor cu axa orizontala 20 tururi

· betoniera cu axa orizontala 20 tururi

· betoniera cu axa inclinata 30 tururi

Duratele maximale nu trebuie sa depaseasca de trei ori duratele minimale. 

2.3.1.4. COFRAJE

Cofrajele trebuie sa fie capabile sa superte sarcinile si suprasarcinile fara sa se deformeze. 

Toate cofrajele trebuie sa fie nivelate in toate punctele cu o toleranta de ± 1cm. 

Scandurile sau panourile cu care se realizeaza cofrajele treuie sa fie imbinate la nivel si alaturate in mod convenabil, ecartul maxim tolerat la rosturi fiind de 2mm, iar denivelarea maxima admisa in planul unui parament intre doua scanduri alaturate de 3mm. 

2.3.1.5. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR

Controlul calitatii materialelor inaine de punerea lor in opera se face de catre antreprenor prin laboratorul sau, in conformitate cu prevederile prevazute in tabelul urmator:

	Material
	Caracteristici care se verifica
	Metode conform
	Frecvente minime



	
	
	
	Incercare de informare
	Incercarea inainte de utilizare

	Ciment
	Examinarea datelor din certificatul de calitate
	-
	1 proba /lot
	-

	
	Constante de volum


	SR EN

196-3
	1 determinare/lot aprovizionat nu mai putin de 100to/1 proba medie
	-

	
	Timpul de priza


	SR EN

196-3
	idem


	-

	
	Rezistente mecanice la 2(7) zile si 28 zile


	SR EN

196-1
	1 proba /100t sau la fiecare siloz la care s-a depozitat lotul aprovizionat
	-

	
	Starea de conservare numai daca s-a depasit termenul de depozitare sau au intarziat factorii de alterare


	SR EN

196-3
	-
	2 determinari/ siloz sus si jos

	Agregate
	Examinarea datelor din certificatul de calitate


	-
	La fiecare lot aprovizionat
	-

	
	Parte levigabila
	SR 667
	-
	1 determinare/lot de 100mc

	
	Humuus
	STAS 4606
	La schimbarea sursei
	-

	
	Corpuri straine, argila in bucati, argila aderenta, continut de carburanti, mica
	STAS 4606
	-
	1 determinare/lot de 100mc

	
	Granulozitate


	SR EN 933
	1 proba/max 500mc sort si sursa
	1 determinare/lot de 100mc

	
	Echivalent de  nisip


	STAS 730
	1 determinare / sursa
	1 determinare/lot de 100mc

	
	Rezistenta la uzura Los Angeles


	STAS 730
	1 proba/max 500mc sort si sursa
	-

	Apa
	Analiza chimica
	STAS 790
	Pentru apa potabila nu este cazul. Pentru apa care nu provine de la reteaua publica de apa potabila o analiza pentru fiecare sursa.
	Ori de cate ori se schimba sursa sua cand apar conditii de poluare

	Beton
	Rezistentele la 7 zile si la 28 zile

· compresiune

· intindere
	
	
	La iesirea din betoniera sau malaxor si de fiecare data cand inspectorul de santier o va considera necesar, un minim de 12 probe


2.3.2. EXECUTIA STRATULUI DIN BETON DE CIMENT

Betonul de ciment se va turna pe tronsoane de 2m lungime pe latimea trotuarului, in ramele de cofraj montate anterior. Turnarea dalelor se va realiza in tehnica camp ocupat / camp liber, pentru a permite consumarea dilatarii/contractiei pe perioada de realizare a clasei betonului. 

Daca turnarea se va executa in anotimpul calduros al anului, betonul proaspat turnat se va proteja obligatoriu contra evaporarii fortate a apei de amestec a betonului. 

Se vor pastra rosturile de 1-2 cm, ce vor fi colmatate cu mortar de ciment, sau carton asfaltat. 

2.3.3. CONTROL DE CALITATE

Independent de incercarile preliminarea de informare si incercarilor de reteta privind calitatea materialelor elementare care intervin in constitutia lucrarilor, se va proceda la:

1. incercari preliminare de informare, cuprind:

a. studii de compozitie a betoanelor efectuate inaintea inceperii fabricarii betoanelor

2. incercari de control de calitate

a. efectuate in cursul lucrarilor in conditii de frecventa specificate in tabelul de mai jos

3. incercari de control de receptie

a. efectuate fie la sfarsitul executiei uneia din fazele lucrarii, fie in momentul receptiei provizorii a lucrarii

	Denumirea lucrarii
	Natura incercarii
	Categoria de control
	Frecventa

	
	
	A
	B
	C
	

	Beton
	· studiul compozitiei

· incercari la compresiune

· incercari la intindere
	*

*

*
	*

*

*
	*

*
	Pe parti de lucrare

	Cofraje
	· controlul dimensiunilor de amplasare si solicitare
	
	*
	
	Inaintea betonarii

	Strat din beton
	· controlul dimensiunilor si incadrarii in toleranta

· profilul longitudinal

· sectiunea

· grosimea

· controlul corectarii finisarii a fetei vazute
	
	
	*

*

*

*

*


	La fiecare trotuar stanga - dreapta


A. Incercari preliminare de informare

B. Incercari de control de calitate

C. Incercari de control de receptie

2.4.
STRAT DE UZURA DIN BETON ASFALTIC BA8



2.4.1. MATERIALE UTILIZATE



2.4.1.1. AGREGATE

Pentru prepararea betonului asfaltic se vor utiliza agregate naturale care indeplinesc conditiile de calitate prevazute in urmatoarele standarde:

- nisip natural sort 0-4, conform SR 662-2002, tabel 5

- nisip de concasaj sort 0-4, conform SR 667-2002, tabel 10

- criblura sort 4-8, 8-16 sau 16-25, conform SR 667-2002, tabel 8

- filer de calcar, conform STAS 539

Agregatele  trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet, nu trebuie sa contina corpuri straine vizibile sau elemente alterabile. 

Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase. 

Rocile utilizate pentru obtinerea produselor treuie sa se incadreze in clase, conform SR 667 – 2002, tabel 2. Agregatele treubie sa fie inerte si sa nu conduca la efecte daunatoare asupra liantului folosit la executia stratului rutier. 

Agregatele se vor aproviziona din timp in depozite intermediare pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acesteia. 

Laboratorul antreprenorului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:

· intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor

· intr-un registru rezultatele tuturor determinarilor de laborator

Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in functie de cantitatea necesara si de esalonarea lucrarilor. In cazul in care se vor utiliza agregate din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea acestora se va face astfel incat sa se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite. 

In cazul in care la verificarea calitatii agregatelor aprovizionate granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor mentionate anterior, acesta se corecteaza cu sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative prevazute.



2.4.1.2. FILER



Se va utiliza filer de calcar care corespunde prevederilor STAS 539, tabel1. 

Filerul se va depozita in incaperi acoperite, ferite de umezeala, sau in silozuri cu incarcare pneumatica. Nu se admite folosirea filerului aglomerat. 



2.4.1.3. LIANTI

Pentru realizarea mixturii asfaltice se va utiliza bitum tip D80/100, care respecta conditiile prevazute in SR 754, tabel 1 sin normativul privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri, indicativ AND 537-1998.

Bitumul se depoziteaza in rezervoare metalice, prevazute cu sistem de incalzire si inregistrare a temperaturii. 



2.4.2. MODUL DE FABRICARE AL MIXTURILOR



2.4.2.1. COMPOZITIA AMESTECULUI

Compozitia betonului asfaltic se stabileste pe baza unui studiu preliminar efectuat de catre antreprenor si supus aprobarii beneficiarului. 

Limitele procentelor de agregate naturale si filer din cantitatea totala de agregate vor fi conform SR 174-1 tabel 9. 

Zona de granulozitate a amestecului de agregate naturale este cuprinsa in limitele prezentate in SR 174-1.

Limitele continutului optim de liant pentru efectuarea studiilor preliminare de laborator sunt cuprinse intre 6,5 ... 7,5% continut de liant din masa mixturii asfaltice. 

Raportul filer – liant recomandat este intre 1,3... 1,8.


2.4.2.2. CARACTERISTICILE FIZICO–MECANICE ALE MIXTURII ASFALTICE

Caracteristicile fizico – mecanice ale betonului asfaltic se determina pe corpuri de proba confectionate din beton asfaltic preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor optime si din probe prelevate pe parcursul executiei lucrarilor de la malaxor sau de la asternere, precum si din stratul gata executat, pentru verificarea calitatii mixturilor asfaltice. 

Prelevarea probelor pe parcursul executiei si din stratul gata executat se efectueaza conform SR EN 12697-27. 

Caracteristicile fizico – mecanice trebuie sa se incadreze in limitele cuprinse in SR 174-1. 

· pe epruvete cilindrice tip Marshall:

· stabilitatea (S) la 600C, kN, min



6

· indicele de curgere (I), mm



1,5 ....4,5

· raportul S/I, kN/mm




1,3 .... 4,0

· densitatea aparenta, kg/mmc, min



2300

· absorbtia de apa, % vol




2 ....5

· caracteristici pe cilindri confectionati la presa de compactare giratorie:

· volum de goluri la 80 de giratii, % max


5

· rezistenta la deformatii permanente:

· fluaj dinamic la 400C si 1800 impulsuri, 10-4mm, max
7600

· modulul de elasticitate la 150C, Mpa, min


3600

Bitumul utilizat treuie sa prezinte un punct de inmuiere IB cu maxim 90C ( conform STAS 60) mai mare decat bitumul  initial utilizat la prepararea mixturii asfaltice. Prelevarea probelor se face conform SR EN 12697-27, iar pregatirea probelor pentru extragerea bitumului din mixtura asfaltica conform SR EN 12697-28. 


Extragerea si recuperarea bitumului din mixtura pentru determinarea acestuia se face conform SR EN 12697-1, SR EN 12697-3, SR EN 12697-4 sau STAS 1338-2. 



2.4.2.3. INSTALATIA DE PREPARARE

Mixturile asfaltice se prepara in instalatii speciale atestate, prevazute cu dispozitive de predozare, uscare, resortare si dozare gravimetrica a agregatelor, dozare gravimetrica sau volumetrica a bitumului si filerului, dispozitiv de malaxare fortata a agregatelor cu liantul bituminos, sisteme de inregistrare si afisare a temperaturii bitumului, agregatelor si mixturii asfaltice  cu o precizie a dozarii de +3% pentru agregate si +2% pentru bitum si filer. 

Fluxul tehnologic de preparare a mixturilor asfaltice consta in:

· reglarea predozatoarelor pentru agregate, lian si filer astfel incat curba granulometrica sa se incadreze inlimitele mentionate la punctul 3.1. si SR 174-2.

· introducerea agregatelor naturale in uscator 

· resortarea agregatelor naturale si dozarea gravimetrica pe sorturi

· introducerea agregatelor calde in malaxor, unde are loc amestecarea cu filerul rece, predozat

· incalzirea bitumului, predozarea si introducerea in malaxor

· malaxarea amestecului pana la realizarea unei anrobari complete si uniforme

Regimul termic aplicat la fabricarea mixturii asfaltice se va incadra in limitele SR 174-2. Incalzirea  agregatelor naturale se va face in uscatorul instalatiei la temperaturi cuprinse intre 1700 ..... 1900C. Se interzice incalzirea agregatelor peste 1900C. Continutul de apa al agregatelor dupa uscare, trebuie sa nu depaseasca 0,5% si se va verifica zilnic. Masurarea temperaturii se va efectua conform SR EN 12697-13. 



2.4.2.4. CONTROLUL FABRICATIEI



Pe mixtura asfaltica preparata se vor efectua urmatoarele incercari si verificari:

	Natura incercarii
	Verificari
	Frecventa controlului

	Studiul compozitiei
	
	Pentru fiecare tip de produs

	Controlul reglajului statiei de preparare, stabilirea duratei de malaxare
	· functionarea corecta a dispozitivelor de cantarire, predozare, dozare
	La inceputul fiecarei zile de lucru si inaintea inceperii fabricatiei fiecarui tip de produs

	Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice
	· temperatura liantului la introducerea in malaxor

· temperatura agregatelor uscate si incalzite la iesire din uscator

· temperatura mixturii asfaltice la iesire din malaxor
	Permanent

	Verificarea compozitiei mixturii asfaltice
	granulozitatea agregatelor si a filerului
	zilnic si ori de cate ori se observa o calitate necorespunzatoare a mixturii asfaltice

	
	continutul minim de agregate concasate
	la inceputul fiecarei zile de lucru

	
	compozitia mixturii
	zilnic

	Verificarea calitatii mixturii asfaltice
	compozitia mixturii
	1 proba la 200...400t

	
	punctul de inmuiere IB
	conform STAS 60

	
	caracteristicile fizico-mecanice
	conform SR 174-1


                       2.4.3. EXECUTIA STRATULUI DE UZURA DIN BETON ASFALTIC

Asternerea betonului asfaltic pentru stratul de uzura se va efectua pana la 15 septembrie.



2.4.3.1. LUCRARI PREGATITOARE

Inainte de inceperea executiei se va verifica stratul din beton de ciment. Se vor efectua toate lucrarile de remediere si/sau reprofilare a stratului suport prin verificarea cotelor care trebuie sa corespunda proiectului. 

Stratul suport se va curata si amorsa cu emulsie bituminoasa (0,3....0,5kg/mp)



2.4.3.2. TRANSPORTUL MIXTURII ASFALTICE



Mixtura asfaltica preparata se transporta la locul de punere in opera cu autobasculanta. La distante de transport ce depasesc 30 de minute, mai mari de 20km sau pe timp racoros (+100C.....+150C), autobasculantele se vor acoperi cu prelate imediat dupa incarcare.



2.4.3.3. PUNEREA IN OPERA A MIXTURII ASFALTICE

Asternerea mixturii asfaltice se va efectua manual, uniform si continuu. La asternere, la inceputul si sfarsitul compactarii, mixtura asfaltica va avea temperaturile mentionate in SR 174-2. 



2.4.3.4. COMPACTAREA

Compactarea se realizeaza cu compactoare cu pneuri si/sau compactoare cu rulouri netede, prevazute cu dispozitive de vibrare. Compactarea se va executa in lungul benzii, dinspre bordura spre cladiri. Compactoarele vor lucra fara socuri, evitandu-se valurirea stratului. 

Este interzisa asternerea mixturii asfaltice pe suprafete umede, cu baltiri sau zapada, pe timp de ploaie sau ninsoare. 



2.4.3.5. PROTEJAREA STRATULUI DE UZURA

Protejarea stratului de uzura se va realiza cu nisip 3....5 kg/mp si emulsie bituminoasa cationica 0,8....1kg/mp. 



2.4.3.6. CONTROLUL PUNERII IN OPERA



Controlul procesului tehnologic consta in:

· verificarea pregatirii stratului suport zilnic, la inceperea lucrarii

· verificarea temperaturii mixturii asfaltice la asternere, la inceputul si sfarsitul compactarii

· modul de executie al rosturilor

· tehnologia de compactare, starea utilajelor

· verificarea calitatii mixturii asfaltice

3. CONDITII TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE

I.1. ELEMENTE GEOMETRICE


Straturile rutiere se executa in grosimea minima si pe latimea prevazuta in proiectul tehnic. Verificarea grosimii se va efectua prin 2 sondaje/50m. 

Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului. 

Panta transversala este cea prevazuta in proiect, profil transversal tip. 

Verificarea elementelor geometrice ale stratului si a uniformitatii suprafetei se vor efectua conform STAS 6400 si SR 174/2 punct 3.4.

Latimea stratului este cea prevazuta in proiect.

Panta transversala este cea prevazuta in proiect.

I.2. ABATERI LIMITA

Abaterea limita la grosime pentru stratul din balast si cel de nisip poate fi de max. ±20mm. Abaterea limita la stratul de uzura admisa este in minus de maximum 10% din grosime. Abaterea in plus nu constituie motiv de respingere a lucrarii. 

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strapunge stratul, la fiecare 50m de strat executat. Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat receptiei. 

Abaterea limita la latime  este de maxim +50mm. 

Verificarea latimii executate se face in dreptul profilelor transversale ale proiectului. 

Abaterea limita la panta este +5mm/m. 

Abaterea limita la cote este +5mm, cu conditia respectarii pasului de proiectare.

4. RECEPTIA LUCRARII

4.1. RECEPTIA PRELIMINARA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Recepta preliminara se faca o data cu receptia preliminara a intregii lucrari, conform normelor legale in vigoare. 

4.2. RECEPTIA FINALA

Receptia finala se faca o data cu imbracamintea, dupa expirarea perioadei de verificare, a comportarii acesteia conform normelor legale in vigoare. 

5. ANEXA – DOCUMENTE DE REFERINTA

5.1.  
ACTE NORMATIVE

- Ordin comun MT/MI- nr 411/1112/2000 publicat in MO 397/24.08.2000- „Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si /sau pentru protejarea drumului”

- NGPM/1996-Norme generale de protectia muncii

- NSPM nr. 79/1998 – Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor

- Ordin MI nr. 775/1998, Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere

- Ordin AND nr. 116/1999 – Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere, reparare si exploatare a drumurilor si podurilor.

5.2.
REGLEMENTARI TEHNICE

- CD31 – Normativ pentru deterinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide

- AND 537 – Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri.

5.3.
STANDARDE

- STAS 42 Bitumuri. Determinarea penetratiei

- STAS 60 – Bitumuri. Determinarea punctului de inmuiere. Metoda cu inel si bila. 

- SR 61 – Bitumuri. Determinarea ductilitatii. 

- STAS 113 – Bitumuri. Determinarea punctului de rupere Frass

- SR 174-1 – Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Contii tehnice de calitate

- SR 174-2 + SR174-2/C1 – Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si imbracamintilor executate.

- STAS 539 – Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere

- SR 662-2002 – Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Conditii tehnice de calitate.

- SR 667 – Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate

- STAS 730 – 84 – Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate

- SR 754 – Bitum neparafinos pentru drumuri

- SR EN 933-2 – Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea II: Analiza granulometrica. Site de control, dimensiuni nominale ale ochiurilor. 

- STAS 1338/1 – Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. Prepararea mixturilor, pregatirea probelor si confectionarea epruvetelor. 

- STAS 1338/2 – Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. Metode de determinare si incercare. 

- STAS 1338/3 - Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. Tipare si accesorii metalice pentru confectionarea si decofrarea epruvetelor. 

- STAS 1913/1 – 82 – Teren de fundare. Determinarea umiditatii

- STAS 1913/5 – 85 – Teren de fundare. Determinarea granulozitatii

- STAS 1913/13 – 83 – Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercarea Proctor

- STAS 4606 – 80 – AGregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. Metode de incercare. 

- STAS 6400 – 84 – Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie.Conditii tehnice generale de calitate.

- STAS 8849- Lucrari de drumuri. Rugozitatea suprafetelor de rulare. Metode de masurare.

- STAS 8877 – Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida pentru lucrarile de drumuri

- STAS 10969 – 3 – Lucrari de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele naturale.Metoda de determinare cantitativa.

- STAS 12288 – 85 – Lucrari de drumuri. Determinarea densitatii straturilor rutiere cu dispozitivul cu con si nisip.

- SR EN 12697 -1 + SR EN 12697 1/AC Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 1: Continutul de bitum solid

- SR EN 12697-3 + SR EN 12697 – 3/AC Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea III: Rceuperarea bitumului. Evaporator rotativ.

- SR EN 12697-4 + SR EN 12697 – 4/AC Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea IV: recuperarea bitumului. Coloana de fractionare. 

- SR EN 12697 – 27 – Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.Partea XXVII: Prelevarea probelor

CAIET DE SARCINI NR.6

Montarea bordurilor

            1.GENERALITATI


Instructiunile au ca scop precizarea actiunilor , fazelor tehnologice , utilajelor si materialelor necesare pentru protejarea si delimitarea marginii partii carosabile de restul platformei .
 


Procedura se va utiliza la lucrarile de incadrare , de o parte si alta a imbracamintii .


2.MATERIALE


Bordurile sunt blocuri prismatice din piatra cioplita sau beton de ciment dispuse in lungul drumului la marginea imbracamintei respectand proiectele de executieaferente si prevederile tehnice STAS 4032/1 , STAS 1139/1 , STAS 6244 , STAS 388,SR 1500,STAS 662,STAS 1667,indicativ NE 012-99, STAS 1598/1/2. 


Beton C 6/7 pentru montarea bordurilor


Beton C 18/22,5 pentru borduri din beton de ciment 


Borduri  pentru carosabil 20x25 cm


Borduri pentru trotuar 10x15 cm 


Nisipul natural spalat sort 0/3mm,pietris sort 3/7;7/16;16/31






Ciment portland


Aditiv SUPERPLAST


3. EXECUTIA LUCRARILOR


Se sapa pamantul manual in vederea crearii spatiului necesar executarii fundatie . In cazul in care exista bordura se desface bordura existenta si se reface . Se picheteaza traseul bordurii cu tarusi de lemn sau metal drepte , se intinde sfoara pentru stabilirea liniei bordurii si  se alineaza bordura in lungul sforii .


Se toarna betonul fundatiei manual cu lopata cu circa 2 - 3 cm mai sus decat cota necesara , pentru ca atunci cand se aseaza bordura sa nu mai fie nevoie de completari cu mortar de ciment decat in mica masura . Betonul se toarna in asa fel  incat suprafata lui sa asigure o asezare corecta a bordurii . 


Bordurile  se aseaza manual in functie de greutatea acestuia de unul sau doi muncitori astfel ca muchia interioara sa urmareasca sfoara care materializeaza linia bordurii.


 Bordurile de incadrare se aseaza cu fata superioara la 5 - 8 mm sub nivelul marginii imbracamintilor asfaltice si cu 10 mm sub nivelul imbracamintilor de piatra cioplita . In profil longitudinal nu se admit denivelari mai mari decat ale imbracamintii asfaltice .


Bordurile de trotuar se aseaza cu fata superiora la 10 - 15 cm deasupra nivelului marginii imbracamintii , in functie de cantitatea de apa ce curge pe rigola . In acest caz nu se admit denivelari mai mari decat panta longitudinala a rigolei si imbracamintii trotuarului.


 Pentru curbe se folosesc borduri de trotuar de aceeasi sectiune ca si bordurile din aliniament dar de lungime mai mica spre a se realiza o cat mai usoara inscriere in curbe .


Corecturile de pozitie se fac prin ciocanire cu ciocan de lemn sau fier , punandu-se mai intai pe locul unde va fi lovita bordura o scandurica  de protectie . 


Rosturile bordurilor implica colmatarea cu mortar de ciment a spatiului ce ramane intre doua borduri alaturate . La bordurile de trotuar se traseaza pe mortarul de rostuire o linie care marcheaza in relief rostul .


Benzile de incadrare sunt fasii de pavaje care se executa dintr-un pavaj de piatra bruta sau bolovani asezate pe o fundatie de nisip sau beton.


Benzile de incadrare pe fundatie de nisip se aplica in interiorul curbelor cu raze sub 100m,in zonele aglomerate din traversarea localitatilor precum si in dreptul drumurilor laterale.Benzile de incadrare pe o fundatie de beton se aplica in portiuni cu declivitati peste 4,5% si in zonele foarte aglomerate din traversarea localitatilor.


Panta transversala a acestora este aceeasi cu cea a acostamentelor iar inaltimea de executie 50-79cm.Grosimea benzilor de incadrare inclusiv fundatia pe care se executaeste de minim 20 cm.Executarea lor se face ca la pavaje cu deosebiree ca este necesar ca pavajele pe fundatie de nisip sau pavaj sa fie bine compactat , folosind cilindrii compactori usori de 6-8 tf sau maiuri mecanice.


4. VERIFICARI DE CONTROL IN TIMPUL EXECUTIEI 

Se face conform C 56-85 si conform Planului de control de calitate.


5. MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII 


5.1. Se va urmarii instruirea si respectarea de catre personalul executant a utilizarii echipamentelor de protectie din dotare , conform Normelor de tehnica securitatii in vigoare cu privire la lucrarile de intretinere si reparatii drumuri .


8.2. Se va verifica cunoasterea de catre personalul executant a Normelor pentru protectia muncii , Normelor PSI , precum si a Normelor pentru executia lucrarilor sub circulatie .


Toate lucrarile se vor executa pe baza unor fise tehnologice,intocmite de executant,pentru fiecare etapa de executie.

CAIET DE SARCINI NR.7

Marcaje rutiere


I. GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini tehnice cuprinde conditii obligatorii de realizare a marcajelor rutiere, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, privind circulatia pe drumurile publice precum si a standardelor din colectia Siguranta Circulatiei.

II. CONDITII TEHNICE PENTRU MATERIALELE UTILIZATE

1. Conditii tehnice pentru materialele cu care se vor executa marcajele

Se pot utiliza urmatoarele tipuri de materiale pentru marcaj rutier:


Vopsea de marcaj ecologica, alba, tip masa plastica", monocomponenta, solubila in apa (fara solventi organici) cu uscare la aer, pentru marcaje profilate in pelicula continua sau in model structurat, asigurand vizibilitatea marcajului ziua si noaptea, pe timp uscat sau ploios. Vopseaua se aplica, ca atare sau pe amorsa.

Marcajul se aplica cu masina echipata cu dispozitive speciale de aplicat vopsea, amorsa si bile de sticla sau manual, in functie de tipul marcajului.


- Durata de serviciu a marcajului trebuie sa fie de minim 18 luni.

Calitatea vopselei se apreciaza pe baza datelor din "Fisa tehnica" prezentata in Anexa 1, iar calitatea amorsei se apreciaza pe baza datelor din "Fisa tehnica" prezentata in Anexa 2.

Se pot executa si marcaje termoplastice sau cu benzi autoadezive de culoare alba, cu aplicare la cald sau la rece, care sa indeplineasca acelea si conditii tehnice de exploatare ca vopseaua de tip masa plastica de la paragraful anterior.

Durata de serviciu a acestora trebuie sa fie de minim 36 luni. Tehnologia de aplicare si fisele tehnice ale materialelor pentru executia marcajelor termoplastice vor fi prezentate Beneficiarului spre aprobare. Materialele folosite trebuie agrementate de o institutie agreata de Beneficiar.

De asemenea vor fi prezentate pentru materialele folosite certificate de atestare a calitatii, eliberate de laboratoare recunoscute pe plan international (de preferinta BAST si LGA).

2.  Controlul vopselei de marcaj

                     Vopseaua de marcaj destinata efectuarii marcajelor rutiere, se va analiza pe baza de probe, prelevate din recipienti originali, inchisi ermetic si sigilati.

Prelevarea probelor se face conform prescriptiilor emise de catre Laboratorul de Siguranta Circulatiei (AND).

In cazul obtinerii unor rezultate necorespunzatoare, se va anunta urgent antreprenorul, iar Administratia Nationala a Drumurilor va trimite pentru analiza la LGA, vopsea in ambalaje originale.

L.G.A (Landesgewerbeanstalt Bayern) este laboratorul autorizat care asigura si confirma calitatea vopselei de marcaj rutier.

Costul transportului si al analizelor va fi suportat de catre antreprenor. In cazul confirmarii de catre LGA a unor rezultate necorespunzatoare, antreprenorul este obligat sa inlocuiasca acest lot de vopsea.

        3.  Conditii tehnice pentru microbile si bile mari de sticla

 Fiecare tip de vopsea de marcaj, utilizeaza un anumit tip de microbile sau bile mari de sticla. Tipul si dozajul de microbile sau bile mari de sticla vor fi recomandate de fabricantul de vopsea de marcaj, conform buletinului BAST. Ambalarea microbilelor sau a bilelor mari de sticla se face in saci etansi. Calitatea lor trebuie sa corespunda datelor din fisele tehnice.

III. TIPURI DE MARCAJE

1. Marcajele longitudinale care la randul lor se subdivid in marcaje pentru:

- separarea sensurilor circulatie;

- delimitarea benzilor;

- delimitarea partii carosabile.

                   Toate aceste marcaje executate sunt reprezentate prin: 

- linie discontinua simpla sau dubla;

- linie simpla sau dubla;

- linie dubla compusa dint-o linie continua si una discontinua. Dimensiunile si modurile de pozare a marcajelor longitudinale.

Marcajele longitudinale de separare a sensurilor de circulatie se executa de regula din linie discontinua simpla, iar in unele cazuri se folosesc linii continue sau linii formate dintr-o linie continua mod prezentat in plansele nr. la, lc.

Marcajele longitudinale de delimitare se executa cand latimea unei benzi de circuiatie este de minim 3,00 m, prin linii discontinue simple, avand segmentele si intervalele aliniate in profil transversal pe sectoarele din aliniament.

         In apropierea intersectiilor se aplica linii continue simple sau duble. Marcajele longitudinale de delimitare a partii carosabile se executa pe banda de incadrare, in exteriorul limitei partii carosabile cu:

- linii continue simple la exteriorul curbelor deosebit de periculoase;

- linii discontinue simple pe celelalte drumuri publice sau in intersectii. 

              Acest tip de marcaje sunt prezentate la figura Z din plansa nr. 1a. Marcajele longitudinale pentru locuri periculoase, in mod special pentru sectoare de drum cu vizibilitate redusa in plan prin profil longitudinal se executa marcaje axiale cu linii continue care inlocuiesc sau dubleaza liniile discontinue atunci cand distanta de vizibilitate dmin. este inferioara valorilor date.

2.   Marcaje transversale

             a). de oprire - linie continua avand latimea de 0,40 m, astfel incat din locul de oprire sa fie asigurata vizibilitatea in intersectie (vezi plansa nr. ld); b). de cedare a trecerii - linie discontinua, latime de 40 cm care poate fi precedata de un triunghi (cu dimensiunile din plansa nr. 2a); c). de traversare pentru pietoni - se executa prin linii paralele cu axa caii, cu latimea de 60 cm iar lungimea lor fiind de 3,00 m sau 4,00 m functie de viteza de circulatie pe zona respectiva mai mica de 50 km/h, mai mare de 50 km/h.

 In intersectiiie cu circulatie pietonala foarte intensa, marcajeie trecerilor de pietoni pot fi compietate prin sageti indicand semnele de traversare.

- de traversare pentru biciclete - se executa prin doua linii intrerupte.

  3.    Marcaje diverse

          - de ghidare - folosite la materializarea traiectoriei pe care vehiculele trebuie sa o urmeze in traversarea intersectiei;

- pentru spatii interzise - se executa prin linii paralele care pot fi sau nu incadrate de o linie continua, realizate,;

- pentru interzicerea stationarii;

            - curbe deosebit de periculoase situate dupa aliniamente lungi, pot fi precedate de marcaje de reducere a vitezei, constituite din linii transversale cu latime de 0,40m.

   4.    Marcaje prin sageti si inscriptii

              Aceste marcaje dau indicatii privind destinatia benzilor, directiilor de urmat spre o anumita localitate, limitari de viteza, etc., si au dimensiuni diferentiate functie de locul unde se aplica si viteza de apropiere care poate fi mai mare de 50 km/h sau mai mica sau egala cu 50 km/h.

Culoarea utilizata la executia marcajelor este atba.

            Marcajele se executa in general mecanizat cu masini si dispozitive adecvate. Marcajele prin sageti, inscriptii, figuri precum si alte marcaje de volum redus se pot executa manual cu ajutorul sabloanelor corespunzatoare.

 La executia marcajelor cu vopsea suprafata partii carosabile trebuie sa fie perfect uscata, iar temperatura mediului ambiant sa fie de min. + 15°C, astfel incat sa se asigure functionarea dispozitivelor de pulverizare fara adaos de liant, iar intensitatea vantului sa fie suficient de redusa incat sa nu perturbe jetul de vopsea.

III. CONDITII DE REALIZARE A MARCAJELOR

1. Tipul si tipodimensiunile marcajului

Marcajele rutiere cu vopsea ecologica, alba, diluabila cu apa, tip masa plastica, care asigura vizibilitate in conditii de ceata, ploaie atat pe timp de zi cat 5i de noapte. Vopseaua se aplica la rece, ca atare sau pe amorsa, in grosime de pelicula uda de 2000 microni.

Marcajele rutiere termoplastice trebuie sa asigure vizibilitate in conditii de ceata, ploaie, atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte.

Marcajele termoplastice se aplica conform tehnologiei Producatorului, dupa aprobarea acesteia de catre Beneficiar.

 2. Executia marcajului rutier

 2.1. Specificatii generale

Se face cu respectarea prescriptiilor prezentului caiet de sarcini, in ceea ce prive§te:

- calitatea vopselei conform prevederilor din Anexa 1;

- tipul imbracamintii rutiere, rugozitatea suprafetei, condii;ii de mediu 5i locale;

- filmul marcajului;

- executia premarcajului;

- pregatirea suprafetei pe care se aplica marcajul;

                 - stabilirea dozajului ud de vopsea;

                 - dozaj de microbile, bile de sticla de alte dimensiuni; 

                 - metodologia decontrol a calitatii;

- norme de Protectia Muncii, Prevenirea si stingerea incendiilor.

2.2. Executia premarcajului

- se face prin trasarea unor puncte de reper, pe suprafata parii carosabile, care au rolul de a ghida executantul pentru realizarea corecta a marcajelor;

- premarcajul se executa cu aparate topografice sau manual, marcandu-se pe teren cu vopsea punctele de reper determinate;

- corectitudinea realizarii premarcajului de catre executant, va fi verificata cu ocazia supravegherii realizarii lucrarilor, inainte de aplicarea marcajului definitiv. In cazul respingerii premarcajului; execv.atantul va reface lucrarea pe cheltuiala sa.

Marcajul rutier se aplica numai pe suprafete curate si uscate.

              - Pe sectoare de drum unde suprafata nu este corespunzatoare, aceasta se curata prin suflare cu aer comprimat sau periere cu mijloace mecanizate;
'

     - Pe suprafete mici, grase, acestea se curata prin frezare, fara degradarea suprafetei drumului sau prin spalare cu detergent sau solvent organic;

      - Indepartarea prin frezare a unor suprafete marcate, in urmatoarele situatii:

1. Cand modificarife impuse de conditiile de teren necesita stergerea marcajului existent;

2. Cand modificarea elementelor geometrice ale unui sector de drum impune stergerea marcajului existent si executarea noului marcaj pe alt amplasament.

Executia marcajului rutier, cu ajutorul esalonului de lucru, poate demara in urmatoarele conditii:

- executantul a obtinut aprobarea administratorului drumului si acordul politiei rutiere pentru  instituirea restrictiilor de circulatie pe drumul public, in vederea executarii lucrarilor;

- executantul este dotat cu indicatoare rutiere si panouri mobile de avertizare, pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrarii;

- executantul a obtinut dispozitie de lucru din partea administratorului drumului;

              - s-a incheiat procesul verbal de receptionare a premarcajului.

                    Semnalizarea pe timpul executiei lucrarilor;

- presemnalizarea si semnalizarea lucrarilor prin indicatoare rutiere si mijloace de avertizare;

              - pozarea cu conuri pentru protectia vopselei ude;

              - autovehicul de incheiere a esalonului, care are rolul de a proteja vopseaua aplicata pana la darea in circulatie si de a recupera conurile.

                 V. CONTROLUL CALITATII MARCAJULUI 

                  1. Specificatii generale

In timpul executarii marcajului rutier se va avea in vedere:

     -
daca executantul efectueaza omogenizarea vopselei in ambalaj;

                      -
daca se fac determinari periodice ale grosimii filmului ud de vopsea si a dozajelor de vopsea si microbile;

     -
banda de marcaj sa aiba un contur clar delimitat avand microbile sau bile mari

repartizate uniform pe lungimea si latimea benzii de vopsea;

                                - la controlul vizual, marcajul rutier sa prezinte rezistenta la uzura, luminanta si retroreflexie uniform distribuite pe toata suprafata marcajului;

                                - in cazul nerespectarii prescriptiilor caietului de sarcini de catre aplicator, acesta este obligat sa refaca marcajul pe cheltuiala proprie, in conditiile impuse de responsabilul desemnat sa supravegheze si sa indrume in permanenta executia lucrarilor de marcaje rutiere.

ANEXA

                                               REFERINTE NORMATIVE 

          I. ACTE NORMATIVE

Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 -
Norme
metodologice
privind conditiile de

publicat in MO 397/24.08.2000             inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

Legea nr. 90/1996
- Legea protectiei muncii.

Ordin MI nr. 775/1998
-Norme
de
prevenire
si
stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere.

II. STANDARDE

SR 1848/7-:2004
- Siguranta circulatiei. Marcaje rutiere.

CAIET DE SARCINI NR.8

Indicatoare rutiere

            I. GENERALITATI

 1. Obiect si domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se refera la executia indicatoarelor de semnalizare

rutiera si la receptia acestora dupa dimensiuni, simboluri, forme, prescriptii tehnice si alte conditii ce trebuie indeplinite in vederea utilizarii lor pentru semnalizarea rutiera pe drumuri natioanle si autostrazi.

 2. Prevederi generale

Confectionarea indicatoarelor rutiere si calitatea acestora trebuie sa 

corespunda prevederilor seriei de standarde privind Siguranta Circulatiei. Indicatoare rutiere (STAS 1848/1, 2 si 3-86) cu completarilor ulterioare.


Producatorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu unitati de specialitate, efectuarea incercarilor si determinarilor rezulltate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.


Producatorul este obligat ca la cererea beneficiarului sa efectueze pe cheltuiala sa verificari suplimentare fata de cele prevazute in prezentul caiet de sarcini.


Producatorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevedeirlor prezentului caiet de sarcini.


In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune inlocuirea indicatoarelor necorespunzatoare si aplicarea masurilor prevazute de contract si de reglementarile legale in vigoare


 II.   TIPURI  DE  INDICATOARE

1.Forme, culori, simboluri ale indicatoarelor

Formele si sombolrurile indicatoarelor sunt prezentate in Anexa 1 a prezentului caiet de

sarcini.

Indicatoare de avertizare a pericolului


Acest tip de indicatoare se prezinta in urmatoarele forme:

· Triunghi echilateral cu chenar rosu avand simbolul desenat cu negru pe fond alb;

· Dreptunghiuri cu fond alb pe care sunt figurate farfurii de sageti rosii care indica sensul virajului sau benzi rosii inclinate descendent spre partea carosabila.

2. Indicatoare de reglemetare


Indicatoare de prioritate avand urmatoarele forme:

· Sageti incrucisate – pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata, de culoare alba cu chenar rosu – se instaleaza de administratorul caii ferate

· Triunghi echilateral alb cu chenar rosu – pentru cedarea trecerii;

· Octogon de culoare rosie avand inscriptia ‘’STOP’’;

· Circular cu fon alb si chenar rosu, avand ca simbol doua sageti de sens contrar, una rosie si una neagra;

· Partrat cu doua sageti de sens contrar, una rosie si una alba, pe fond albastru.

Indicatoare de interzicere si restrictii: Au forma circulara cu chenar rosu si simboluri negre sau dupa caz rosii pe fond alb sau albastru.

Indicatoare de obligare: Au forma circulara cu inscrisuri de culoare alba pe fond albastru.

   3. Indicatoare de oriectare si informare

Aceste indicatoare au fondul de culoare verde pe autostrazi, albastra pe celelalte drumuri 

din afara localitatilor si alba pentru obiective locale. Semnalizarea devierii temporare a circulatiei este pe fond galben.


Indicatoare de orientare: au urmatoarele forme

· Dreptunghiulara – pentru panourile de presemnalizare;

· Sageata – pentru orientarea in intersectii.

Pe autostrazi, scriere va fi de tip ‘’normal’’ cu inaltimea literei majuscule de 250 mm, 

iar pe celelalte drumuri va fi de tip ‘’ingust’’, cu inaltimea literei majuscule de 200 mm sau 250 mm.


Indicatoare de informare: au forme patrate sau dreptunghiulare cu inscrisuri de culoare alba pe fon albastru sau cu simbol negru ori rosu intr-un patrat cu fond alb.


4. Semne aditionale


Aceste panouri au forme de dreptunghi, patrat sau sageata si sunt montate sub indicatoarele descrise anterior sau sub semafoarele rutiere din intersectiile de drumuri, completandu-le semnificatia.


5. Indicatoare de semnalizare a lucrarilor


Aceste indicatoare se realizeaza similar cu indicatoarele pentru semnalizarea curenta cu diferenta ca se executa pe fond galben.


 III.  CONFECTIONAREA INDICATOARELOR


Indicatoarele se vor confectiona din tabla de otel cu grosimea de 1 mm sau din tabla de aluminiu cu grosimea de 2 mm, conform standardelor in vigoare, astfel incat sa se realizeze cu precizie formele si dimensiunile prevazute in prezentul caiet de sarcini.


Indicatoarele triunghiulare, circulare, in forma de sageata si cele dreptunghiulare cu laturi sub 1000 mm confectionate din aluminiu vor avea conturul ranforsat prin dubla indoire la un unghi de 900. La indicatoarele din otel, bordurarea va fi facuta prin simpla indoire. Indicatoarele din otel vor fi protejate integral prin zincare cu un strat de acoperire in grosime de minimum 60 microni. La aceste indicatoare vopsirea se executa in camp electrostatic pentru indicatoare cu dimensiunea maxima de 3 m si prin grunduire si vopsire pentru celelalte dimensiuni. Indicatoarele din aluminiu se vopsesc numai pe spate si pe canturi in culoare gri deschis, mata sau semimata spre a se evita efectul de oglinda. Se interzice utilizarea vopselelor pe baza de ulei. Sistemul de prindere pe stalp al indicatorului va fi de asemenea protejat anticoroziv. Protectia anticoroziva trebuie sa asigure o durata de serviciu a suprotului metalic, egala cu durata de serviciu a foliei retroreflectorizante utilizate, in conditii normale de exploatare.


Legatura intre indicatoare si sistemul de prindere pe stalpi se va realiza cu suruburi montate in gauri practicate pe rebordul indicatoarelor, prin bolturi filetate prinse pe spatele indicatoarelor cu sudura prin puncte sau cu benzi dublu adezive speciale.


Panourile dreptunghiulare sau patrate la care latura cea mai mica depaseste 1000 mm, se executa astfel:

Din mai multe foi de tabla ranforsate cu cornire sau profile de tabla indoita, pe contur si la imbinarea foilor de tabla;Din profile speciale din aluminiu.

La indicatoarele mentionate fetele indicatoarelor se executa din folii 

Retroreflectorizante cu performante vizuale minim din clasa Ref.2 (SR EN 12899-1/2003). Conturul de culoare rosie al indicatoarelor triunghiulare si circulare, precum si fondul albastru sau verde al indicatoarelor de obligare si informare, se excuta prin serigrafiere. Simbolul de culoare neagra al indicatoarelor triunghiulare si circulare, preucm si a celor de informare se poate realiza fie prin serigrafiere, fie prin aplicarea simbolului decupat din folie neagra autoadeziva.


Pentru realizarea indicatoarelor de orientare cu inscrisuri, se procedeaza la aplicarea pe panou a unor folii retroreflectorizante clasa Ref.2 sau superioare peste care se aplica un film colorat de culoare verde sau albastra din care au fost decupate literele constituind mesajul dorit.


 Spatele indicatorului si rebordul se vopsesc in culoare gri.


 Suruburile utilizate trebuie protejate anticoroziv prin zincare sau cadmiere.


 Folia retroreflectorizanta trebuie sa aiba durata de serviciu garantata de producator, perioada in care performatele vizuale ale acesteia trebuie sa respecte cel putin valorile din tabelul A.

*NOTA:


Pentru lucrarile de eliminare a punctelor negre se vor folosi numai indicatoare confectionate cu folie retroreflectorizanta din clasa 3 (Diamond grade), aplicata pe suport de tabla de aluminiu. Utilizarea foliei retroreflectorizante din clasa 2 (High Intensity Grade) si/sau a suporturilor din tabla de otel se va face numai cu aprobarea Consultantului sau a Beneficiarului. Este oblogatorie prezentarea unor monstre de indicatoare fiecaruia dintre cei susmentionati. Nu se accepta utilizarea unei folii inferioare din punct de vedere calitativ si al performantelor fata de caracteristicile clasei High Intensity Grade si al clasei de Ref.2 (tabel A).


Pregatirea suprafetei vopsite a indicatoarelor in vedera aplicarii foliei retroreflactorizante comporta unele operatiuni:

· Degresarea cu apa si detergenti a suprafetei pentru a indeparta orice urma de ulei, la o temperatura de cca. 250C;

· Inlaturarea urmelor de praf cu o carpa moale curata si stergerea cu o carpa inmuiata in alcool;

· Dupa zvantare se poate trece la aplicarea foliei retroreflectorizante.

Aplicarea foliei retroreflectorizante:

Foliile retroreflectorizante trebuie sa corespunda calitativ conditiilor din caietul de sarcini.

Aplicarea foliei se poate face ‘’la rece’’ atunci cand se foloseste folie cu adeziv activat prin presare, sau ‘’la cald’’, in instalatii speciale, atunci cand se foloseste folie cu adeziv activat la cald.

In cazul aplicarii ‘’la rece’’, indicatorul cat si folia se lasa cel putin 24 ore la temperatura incaperii, care trebuie sa fie de 200 – 250C.

Ambalarea indicatoarelor:

Indicatoarele se ambaleaza cate doua bucati, fata in afta, separate, printr-o foaie de hartie 

d protectie. Depozitarea se face pe stelaje a caror rafturi sa nu fie la inaltime mai mare de 1.50 m, in pozitie veritcala, fara a se sprijini direct unele de altele spre a evita zgarieturile.


Indicatoarele de presemnalizare care au dimensiuni mai mari se ambaleaza astfel inacat sa nu fie degradate in timpul manipularii si a transportului.


Pe ambalaj se vor aplica sau atasa etichete pe care se va inscrie numarul figurii si denumirile indicatoarelor ambalate.

Tolerantele pentru dimensiunile indicatoarelor sunt in conformitate cu prevederile STAS 1848/2-86, capitolul 6.



Dimensiunile indicatoarelor pentru autostrazi sunt din categoria ‘’foarte mari’’, iar pentru celelalte drumuri nationale din categoria ‘’mari’’, asa cum sunt prevazute in STAS 1848/2-6. Dimensiunile sunt date in mm.

       IV.CONDITII  DE  CALITATE  ALE FOLIEI RETROREFLECTORIZANTE


1. Generalitati


Prezentele specificatii privind calitatea foliilor retroreflectorizante permit Administratiei Nationale a Drumurilor autorizarea instalarii indicatoarelor de semnalizare rutiera executate in conditii optime si cu o durata de exploatare corespunzatoare.


Foliile retroreflectorizante utilizate trebuie sa aiba cel putin caracteristicile din clasa de Ref.2 (vezi SR EN 12899-1/2003).


Metodele de testare se refera la foliile retroreflectorizante noi si la indicatoarele vechi aflate in exploatare si constau din teste fotometrice, incercari la actiuni mecanice si rezistenta la medii agresive.


Foliile retroreflectorizante de orice tip trebuie fie insotite in vedera contractarii de un buletin de calitate emis de unul din laboratoearele specializate recunoscute pe plan european mentionate in Anexa 2.


Tehnologiile de prelucrera, aplicare si imprimare a foliilor retroreflectorizante trebuie sa respecte prescriptiile fabricantului foliei privind precautiile de luat la efectuarea acestor operatii.


Indicatoarele terminate trebuie sa poarte pe spate o eticheta indestructibila cu suprafata de max. 30 cm2 care sa precizeze producatorul indicatorului, producatorul foliei retroreflectorizante, anul fabricatiei si cuvintele ‘’indicator garantat’’.


Pregatirea si conditionarea monstrelor in vederea efectuarii incercarilor de laborator. Monstrele de folii retroreflectorizante se aplica pe placute din aluminiu cu grosimea de 2 mm sau pe aliaje de aluminiu asmenatoare cu Al2Mg2MnO3 ori se decupeaza din indicatoare existente. Suprafata placutei trebuie sa fie plana. Conditionarea monstrelor se face prin pastrarea lor timp de 24 ore la temperatura de 230 ± 20C si umiditate de 50 RH ± 5%.

4.1.8. Rezultatele testarii se exprima ca o marime medie, provenita din cel putin trei determinari pe trei monstre testate in conditii asemanatoare.


2. Analize fotometrice



2.1. Determinarea coeficientului de retroreflesie


Determinarea se face pe mostre cu dimensiunile de 15 x 15 cm, la unghiuri de incidenta φ a sursei luminoase de 50, 300 si 400 fata de normala si al unghiuri de receptie άde 0,120, 0,20 si 20 in raport cu fasciculul incident. Coeficientul de retrorelesie R’ se masoara conform ‘’CIE Publication’’ nr.54 Retroreflection 1982 pentru sursa de alimentare A (temperatura culorii de 28560 K), se exprima in cd/lx.m2 si se determina in laborator cu reflectometre fixe, iar pe indicatoare montate pe drumuri, cu ajutorul retroreflectometrelor mobile. Valoarea coeficientului R’ rezulta ca o medie a citirilor efectuate in diferite puncte pe toata suprafata mostrei. Valorile minime admisibile sunt cele inscrise in tabelul A anexat. Pentru foliile albe serigrafiate cu culori transparente coeficientul R’ nu trebuie sa fie mai mic de 70% din valorile pentru foliile colorate inscrise in tabelul de mai jos.



    Coeficient minim de retroreflesie – R (Cd/Lx.m2)



      
Iluminat: CIE – Iluminat Standard A


 Folii clasa Ref.2 (SR EN 12899-1)

	ά
	β
	Alb
	Galben
	Rosu
	Verde
	Verde

inchis
	Albastru
	Maro
	Oranje
	Gri

	0.120
	5

30

40
	250

150

110
	170

100

70
	45

25

15
	45

25

12
	20

15

6
	20

11

8
	12

8.5

5
	100

60

29
	125

75

55

	0.200
	5

30

40
	180

100

95
	120

70

60
	25

14

13
	21

12

11
	14

11

5
	14

8

7
	8

5

3
	65

40

20
	90

50

47

	20
	5

30

40
	5

2.5

1.5
	3

1.5

1
	1

0.4

0.3
	0.5

0.3

0.2
	0.5

0.3

0.2
	0.2

-

-
	0.2

-

-
	1.5

-

-
	2.5

1.2

0.7



NOTA:  indica o valoare mai mare ca zero, dar semnificativa.


Pentru foliile galbene serigrafiate cu lac transparent rosu, coeficientul R’ nu trebuie sa fie mai mic decat 50% din valoarea indicata pentru culoarea rosie in tabelul A.


Scopul acestor teste este urmatorul:

· Stabilirea nivelului de vizibilitate a indicatoarelor pe timp de noapte;

· Urmarirea evolutiei in timp a retroreflesiei in diferite conditii de mediu;

· Stabilirea nivelului retroreflesiei la expirarea perioadei de garantie;

· Stabilirea necesitatii de inlocuire a indicatoarelor rutiere;

· Verificarea comportarii in exploatare a foliilor retroreflectorizante si a lacurilor de imprimare utilizare la executie.

2.2. Culoarea


Culoarea foliilor reflectorizante se determina pe mostre avand dimensiunile 5 x 5 cm, aplicate pe placutele metalice. Masurarea culorii se face cu colorimetru conform CIE Publication nr. 15.2. Colorimetry, 1986, proba fiind iluminata cu o sursa de iluminare standard D65, sub un unghi de 50 fata de suprafata normala si cu o directie de masurare de 00 (geometrie de masurare si 5/0).


Pentru foliile retroreflectorizante, domeniile de culoare sunt exprimate prin coordonatele punctelor de colt din diagrama CIE 1931, domeniile de culoare pentru materiale noi sunt delimitate pe diagrama din fig.3, iar pentru materiale in exploatare in fig.4, domeniul fiind hasurat. Domeniile coordonatelor cromatice si de luminanta pentru foliile retroreflectorizante noi sunt inscrise in tabelul de mai jos.

(SR EN 12899-1)

	Culoare
	1
	2
	3
	4
	Factor minim de luminanta β

	
	X
	Y
	X
	Y
	X
	Y
	X
	Y
	

	Alb
	0.305
	0.315
	0.335
	0.345
	0.325
	0.355
	0.295
	0.325
	≥0.27

	Galben
	0.494
	0.505
	0.470
	0.480
	0.513
	0437
	0.545
	0.454
	≥0.16

	Rosu
	0.735
	0.265
	0.700
	0.250
	0.610
	0.340
	0.660
	0.340
	≥0.03

	Albastru
	0.130
	0.090
	0.160
	0.090
	0.160
	0.140
	0.130
	0.140
	≥0.01

	Verde
	0.110
	0.415
	0.170
	0.415
	0.170
	0.500
	0.110
	0.500
	≥0.03

	Verde

Inchis
	0.190
	0.580
	0.190
	0.520
	0.230
	0.580
	0.230
	0.520
	0.01≤β≤0.07

	Oranje
	0.610
	0.390
	0.535
	0.375
	0.506
	0.404
	0.570
	0.429
	≥0.14

	Maro
	0.455
	0.397
	0.523
	0.429
	0.479
	0.373
	0.558
	0.394
	0.03≤β≤0.09

	Gri
	0.305
	0.315
	0.335
	0.345
	0.325
	0.355
	0.295
	0.325
	0.12≤β≤0.18



Coordonatele cromatice pentru foliile neretroreflectorizante gri si negru utilizate la confectionarea indicatoarelor rutiere sunt prezentate in tabelul  de mai jos:

Folii nereflectorizante (SR EN 12899-1)

	Culoare
	1
	2
	3
	4
	Factor minim de luminanta β

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	Y
	X
	Y
	

	Alb
	0.385
	0.35
	0.300
	0.270
	0.260
	0.310
	0.345
	0.395
	≤0.03


2.3. Contrastul de luminanta k al indicatoarelor cu sistem de iluminare interna


Contrastul de luminanta al indicatoarelor cu sistem de iluminare propriu va fi in conformitate cu tabelul de mai jos fiind determinat de raportul dintre luminanta culorii de contrast si luminanta culorii.


(SR EN 12899-1)

	Culoare
	Albastru
	Rosu
	Verde
	Verde inchis
	Maro

	Culoare de

Contrast
	Alb
	Alb
	Alb
	Alb & Galben
	Alb

	Contrast de 

luminanta
	5≤K≤15
	5≤K≤15
	5≤K≤15
	5≤K≤15
	5≤K≤15



3.
Caracteristici mecanice



3.1. Adeziunea la suport


Foliile retroreflectorizante trebuie sa prezinte o buna aderenta la suport, indepartarea prin jupuire neputand fi posibila fara distrugerea foliei.


Testul de adeziune la suport se executa pe esantioane avand dimensiunile de 10 x 15 cm. Cu un cutit sau lama se jupoaie folia de pe suport, astfel ca pe suport sa mai ramana prinsa la un capat o bucata de 2 x 2 cm. Se incearca jupuirea mai departe a foliei cu mana. Daca aceasta nu este posibila decat prin distrugerea foliei, testul de adeziune se considera ca fiind raspunzator.



3.2. Rezistenta la soc

· O mostra cu dimensiunile de 15 x 15 cm decupata din indicatorul rutier este asezata pe o rama avand laturile de 10 x 10 cm. De la o inaltime de 25 cm cade o bila de otel cu diametrul de 51 mm avand o greutate de 540 gr.

· Testul se considera corespunzator daca folia nu se desprinde de suport sa nu prezinta crapaturi.

4.Rezistenta la mediu



4.1. Rezistenta la caldura uscata


Mostrele de testare avand dimensiunile de 7,5 x 15,0 cm se mentin 24 ore in etuva la temperatura de 710 ± 30C, apoi se conditioneaza 2 ore la temperatura camerei, dupa care se poate interpreta testul. Testul este considerat corespunzator daca mostra nu prezinta defecte de tipul fisuri sau desprinderi de suport.



4.2. Rezistenta la frig


Mostrele, avand dimensiunile de 7,5 x 15,0 cm se pastreaza timp de 72 ore in congelator la temperatura de – 350 ± 30 C, dupa care se conditioneaza 2 ore la temperatura camerei si se interpreteaza testul. Testul este considerat corespunzator daca mostra nu prezinta defecte de tipul fisuri, cojiri sau desprinderi de suport.



4.3. Rezistenta la coroziune


Testul consta in determinarea rezistentei la ceata salina produsa de pulverizarea la temperatura de 350 ± 20 C a unei solutii de 5 parti in greutate clorura de sodiu dizolvata in 95 parti apa distilata. Mostrele de testat, cu dimensiunile de 15,0 x 15,0 cm, sunt supuse actiunii cetii saline la minim 2 cicluri de cate 22 ore fiecare, separate de un interval de 2 ore la temperatura camerei, timp in care mostrele pot fi uscate. La terminarea ambelor cicluri, mostrele se spala cu apa distilata si se usuca cu o pasla in vederea examinarii.


Testul se considera corespunzator daca mostrele nu prezinta defecte de suprafata de tipul fisuri, decolorari, etc., iar coeficientul de retroreflesie si coordonatele cromatice conditiilor inscrise in tabelul A, B, C si D.



4.4. Rezistenta la intemperii


Mostrele de folii retroreflectorizante se expun in diferite zone climatice timp de 2 ani, cu fata orientata spre sud si la o inclinare de 450 fata de orizontala. Suprafata mostrei se spala periodic pentru indeprtarea pulberilor depuse din atmosfera in vederea interpretarii testului, mostrele se spala cu apa distilata si se conditioneaza conform prevederilor de la punctul 5.1.7.


Testul se considera corespunzator daca:

· Mostrele nu prezinta defecte de suprafata de tip fisuri, umflaturi, cojiri, contractii ce depasesc 0,8 mm, intinderi sau desprinderi de suport;

· Coeficientul de retroreflesie masurat pentru un unghi ά = 0,200 si in unghi β = 20, nu trebuie sa fie mai mic decat valorile inscrise in tabelul A;

· Valorile cromatice nu trebuie sa se situeze in afara domeniului de culoare prezentate in tabelele B si C, iar factorii de luminozitate sa fie mai mari decat valorile minime inscrise in tabelul D. Durata de serviciu a foliilor retroreflectorizante trebuie garantata de producator.

5.
Documente de certificare a calitatii pentru folia retroreflectorizanta


Buletin de analiza emis de unul din laboratoarele europene specializate inscrise in Anexa 2, care trebuie sa contina conditiile tehnice de la punctele 5.1., 5.2., 5.3., 5.4.


Agrement tehnic pentru folie eliberat de organismele abilitate.                

         V. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA INDICATOARELOR


Fiecare lot de indicatoare livrate trebuie sa fie insotit de un buletin de calitate emis de producator.


Verificarea calitatii, a cantitatii si receptia indicatoarelor se fac de catre reprezentantul beneficiarului.

Verificarea calitatii

Furnizorul trebuie sa-si asigure colaborarea unui laborator competent in domeniu acceptat si de beneficiar

Furnizorul va trebui sa propuna in plan de control al calitatii, insusit de beneficiar, cuprinzand testele ce se vor efectua la fabricatie.

In plus fata de aceste teste, beneficiarul isi rezerva dreptul de a face contra expertizele pe care le considera necesare, pe cheltuiala furnizorului.

Verificarea integritatii si a calitatii indicatoarelor la preluarea din depozitul furnizorului.

Verificarea prin sondaj a planeitatii fetei indicatoarelor si a dimensiunilor.

Verificarea integritatii ambalajelor.

Verificarea corespondentei indicatorului cu imaginile prezentate in Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini.

Controlul calitatii consta din:

Verificarea numarului de indicatoare din fiecare tip.

Verificarea buletinului de calitate ce insoteste marfa, emis de producator.

Receptia:

Receptia se face atat in ce priveste calitatea cat si in ce priveste tipodimesiunile.

Toate produsele care nu corespund calitativ caietului de sarcini vor fi refuzate.

       III. LISTA REGLEMENTARILOR     

             LEGISLATIVE SI NORMATIVE 

             LISTA REGLEMENTARILOR LEGISLATIVE SI NORMATIVE


Reglementarile ce se au in vedere proiectarii sunt:

A. Reglementari legislative si normative:

· Legea 10/1995 ( M.O. 12 /24 ian. 1995) privind caliatatea in constructii;

· H.G. 766/1997, Anexa 4, “ Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si post-utilizarea constructiei” si Anexa 2 din “Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor din punct de vedere al calitatii”;

· Ordonanta Guvernului 20/1994 (M.O. 28/1994), completata cu Ordonanta Guvernului 27/1994 ( M.O.289/1994) si cu Normele metodologice 30654/2162 M.C. ( M.O. 289/1994), privind punerea in siguranta a fondului construit existent;

· H.G. 925/1995 (M.O. 286/1995) privind Regulamentul de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii, respectiv pe expertii tehnici in constructii;

· Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al drumurilor;

· H.G. nr. 273/1994 ( M.O. 193/1994) privind regulamentul de receptie al lucrarilor de constructii.

· Ordinul nr. 45/1998 al Ministrului Transporturilor privind aprobarea Normelor Tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor ( M.O. 138 bis/1998)

B. STAS-uri, normative si instructiuni tehnice de specialitate:

· STAS 42/68

Bitumuri. Determinarea penetratiei.

· STAS 60-69

Bitumuri.Determinarea punctului de inmuiere. Metoda cu inel si bila.

· SR61/1997

Bitum.Determinarea ductilitatii.

· STAS 113-74
Bitumuri.Determinarea punctului de rupere FRASS

· SR 174-2:1997
Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate.

· SR 179:1995
Lucrari de drumuri. Macadam. Conditii tehnice generale de calitate.

· STAS 539-79
Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere

· SR 662 2002 
 Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Conditii tehnice de calitate.

·  SR 667 

Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate

· SR 754 

 Bitum neparafinos pentru drumuri 

· STAS 863-85
Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare. 

· SR 1120:1995
Lucrari de drumuri. Straturi de baza si imbracaminti bituminoase din macadam semipenetrat si penetrat. Conditii tehnice de calitate.

· STAS 1338/1-84 
Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. Prepararea mixturilor, pregatirea probelor si confectionarea epruvetelor. 

· STAS 1338/2-87
Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. Metode de determinare si incercare. 

· STAS 1338/3-84 
Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. Tipare si accesorii metalice pentru confectionarea si decofrarea epruvetelor. 

· STAS 2900-89
Lucrari de drumuri. Latimea drumurilor.

· SR 4032-1:2001 
Lucrari de drumuri. Terminologie.

· SR 7970:2000
Lucrari de drumuri. Straturi de baza din mixturi bituminoase cilindrate, executate la cald. Conditii tehnice generale de calitate.

· STAS 8849 – 83
Lucrari de drumuri. Rugozitatea suprafetelor de rulare. Metode de masurare.

· STAS 8877 – 72
Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida pentru lucrari de drumuri.

· STAS 10144/3-91
Strazi. Elemente geometrice.Prescriptii de proiectare. 

· STAS 10473/1-87
Lucrari de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu ciment. Conditii tehnice generale de calitate.

· STAS
 10696/3-84
Lucrari de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregate naturale. Metoda de determinare cantitativa. 

· SR EN 933-2 

Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea II: Analiza granulometrica. Site de control, dimensiuni nominale ale ochiurilor. 

· SR EN 12697 -1 
Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 1: Continutul de bitum solid

· SR EN 12697-3 
Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea III: Rceuperarea bitumului. Evaporator rotativ.

· SR EN 12697-4 
Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea IV: recuperarea bitumului. Coloana de fractionare. 

· SR EN 12697  
Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.Partea XXVII: Prelevarea probelor

· SR EN 12697 

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.Partea XXVIII: Pregatirea  probelor pentru determinarea continutului de bitum, a continutului de apa si a compozitiei granulometrice.

· SR 183-1:1995
Lucrari de drumuri. Imbracaminti din beton de ciment executate in cofraje fixe. Conditii tehnice de calitate. 

· SR 183-2:1998
Lucrari de drumuri. Imbracaminti din beton de ciment executate in cofraje glisante. Conditii tehnice de calitate.

· NE014-2002

Normativ pentru executarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment in sistemele cofraje fixe si glisante.

· STAS 1243-88
Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pamanturilor.

· STAS 1913/13–83
Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercarea Proctor

· STAS 2914 -84
Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate.

· SR 667 

Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate. 

· CD127 -2002

Instructiuni tehnice departamentale de proiectare si executie a straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu lianti puzzolanici

· STAS 12253-84
Lucrari de drumuri. Straturi de forma. Conditii tehnice generale de calitate.

· STAS 6400 – 84 
 Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie.Conditii tehnice generale de calitate.

· STAS 10473/1-87
Lucrari de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu ciment. Conditii tehnice generale de calitate.

· STAS 10473/2-86
Lucrari de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici. Metode de deteminare si incercari. 

· STAS 1709/1/90
Lucrari de drumuri. Adancimea de inghet in complexul rutier cu prescriptii de calcul

· STAS 1709/2/90
Lucrari de drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet.Prescriptii tehnice.

· STAS 1709/3/90
Lucrari de drumuri. Determinarea sensibilitatii la inghet a pamanturilor. Metoda de determinare.

· STAS 10144/3-91
Strazi. Elemente geometrice.

· STAS 10144/2-91
Trotuare. Piste pentru ciclisti

· SR 174-1  

Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Contii tehnice de calitate

· SR 183/1/95

Lucrari de drumuri. Imbracaminti din beton de ciment executate in cofraje fixe. Conditii tehnice generale de calitate.

· STAS 599-87

Tratamente bituminoase

· AND 525-2000
Instructie privind protectia drumurilor publice pe timp de iarna, combaterea lunecusului si a inzapezirii.

· AND 547-1999
Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracamintile rutiere moderne

· AND 554-2002
Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice

· AND 567-2002
Instructie privind modul de interventie in cazul dezastrelor
produse de fenomene meteorologice periculoase la drumurile publice

· AND 504-1993
Instructie privind revizia drumurilor publice.

· CD 99-2001

Instructiuni tehnice privind repararea si intretinerea podurilor, podetelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidarie de piatra.

· AND 514-2000
Regulament privind efectuarea receptiilor lucrarilor de intretinere si reparatii curente a drumurilor publice

· AND 532 – 1997
Normativ privind reciclarea la rece a imbracamintilor rutiere

· AND 522 – 2002
Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod

· AND 540 – 2003
Normativ pentru evaluarea starii de degradare a imbracamintei pentru structuri rutiere suple si semirigide

· Cod de practica pentru executia elementelor prefabricate din beton, beton armat si beton precomprimat – indicativ NE013 – 2002

· C175-75

Normativ pentru intretinerea si repararea drumurilor, a podurilor, a podurilor de sosea si a constructiilor aferente lor.

· C149-87

Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elemente de beton si beton armat

· PD 95-2002

Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor

· CD 99-01

Instructiuni tehnice departamentale privind repararea si intretinerea podurilor si podetelor  de sosea din beton, beton armat si beton precomprimat si zidarie de piatra

· PD 197-78

Normativ departamental pentru proiectarea antiseismica a constructiilor din domeniul transporturilor si telecomunicatiilor

· CD 139 – 82

Instructiuni tehnice departamentale pentru protectia anticoroziva a elementelor din beton ale suprastructurii podurilor expuse factorilor climatici, noxeor si actiunii fondantilor chimici utilizati pe timp de iarna

· C 56 – 85

Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente

· C130 – 78

Instructiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si betoanelor

· C17 – 79

Instructiuni tehnice pentru folosirea cimenturilor in constructii

· NE 012-99

Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat

· C149-87

Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elemente din beton si beton armat

· C244-93

Indrumator pentru inspectarea si diagnosticarea privind durabilitatea constructiilor din beton armat si precomprimat

· PD 46-79

Normativ departamental pentru calculul placilor armate pe doua directii, la podurile din beton armat pentru sosea

· PD 165-83

Indrumar tehnic departamental pentru alcatuirea si calculul structurilor pe poduri si podete de sosea cu suprastructuri monolite si prefabricate

· P100-91

Normativ pentru protectia antiseismica a constructiilor. 

· Normativ de protectie a muncii pentru lucrarile de intretinere si reparare a drumurilor, aprobate de M.T. T.C. cu Ordinul nr. 8/21, Mai 1982, Cap. I( A, B, C), Cap II, Cap III ( A, B), Cap IV, Cap, V, Cap. VII ( A, B, C, D)., Cap IX ( A.B), Cap XVIII, Cap. XXV, Cap. XXVII ( A, B), Cap. XXVIII ( A, B), Cap XXIX.

· Instructiunile privind conditiile de inchidere a circulatiei sau de instituire a restrictiilor in vederea executarii de lucrari in zona drumurilor publice aprobata de MT si MTTc cu nr. 630/2330 din 20 aprilie 1985.

· Norme republicate de protectie a muncii ale Ministerului Muncii si Ministerului sanatatii din 1975.

· Normele de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj pentru transporturi feroviare, rutiere si navale, aprobate de MTTC cu Ordinul 9 din 25 iunie 1982, si anume:

· Cap 12A
Dispozitii generale ( art. 253, 254, 256,259,262, 264 si 269)

· Cap 12B
Lucrari executate la inaltime deasupra apei pe timp friguros si intemperii

· Cap 13A
Dispozitii generale 

· Cap 16B
Lucrari sub circulatie rutiera

· Cap. 45
Esafodaje, schele, scari ( A- Dispozitii generale, E- schele mobile)

· “ Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executia si intretinerea terasamentelor si a caii in zona pod- rampa de acces” , MT nr. 80/3 martie 1983.

· “Normativ departamental privind proiectarea lucrarilor de aparare a drumurilor, cailor ferate si podurilor”, indicativ DP 161-85

· “Manual pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si indicarea metodelor de remediere” , CESTRIM- Bucuresti. 

In plus, trebuie avut in vedere un numar de normative si prescriptii care reglementeaza activitatea tehnica in constructii in general si cu specific pentru poduri. 


2. CANALIZARE

CAIET DE SARCINI NR.1

Retele de canalizare


1– GENERALITATI

           Utilizarea conductelor din PVC in construirea sistemelor de canalizare s-a dovedit rentabila datorita capacitatii portante si de transport a acestora.Datorita greutatii reduse a conductelor, executia lucrarilor a devenit mai simpla, iar rezistenta la coroziune a crescut considerabil.Sistemele de canalizare menajera,meteorica si industriala cer o mare eficienta si siguranta de transport


Prezentul caiet de sarcini cuprinde detalierea lucrarilor de executie pentru reteaua de canalizare, folosind conducte corugate din PVC. 


Reprezentarea grafica a lucrarilor ce se expliciteaza in prezentul Caiet de sarcini  este cuprinsa in plansele anexate. 


2 – PRODUSE SI MATERIALE


2.1. – Tuburi de canalizare


Tuburile de canalizare din PVC corugate utilizate pentru realizarea retelelor de canalizare prin gravitatie, au urmatoarele caracteristici:

· rigiditatea inelara a conductelor de canalizare PVC – corugate, masurate dupa MSZ EN ISO 9969/98 este mai mare de 8KN/mp in toate domeniile de diametre, de aceea, clasa de rezistenta a tuburilor este SN8. 

· rezistenta sporita la frig si rezistenta la lovire mai favorabila, la -200C verificate prin teste de laborator si experimental.

· masa specifica redusa, 65-79% fata de tubul cu peretele neted

· pierderea redusa la fragmentare ( bucata de tub taiata, fara mufa la ambele capete, poate fi folosita intotdeauna)

· sensibilitate mai redusa la netezirea de dupa taiere

· domeniul de dimensiuni: Ø160, Ø200, Ø250, Ø315,Ø400, Ø560mm, unde Ø reprezinta diamentrul exterior al conductei ( inclusiv nervura)

· se livreaza cu lungimea utila de 6m

· montaj sigur si rapid datorita tehnologiei inedite de imbinare ( inelul de cauciuc nu se cuteaza)

· rezistenta de rupere la durata de viata de 50 ani este 10 Mpa

· rugozitatea tuburilor din PVC corugate este de K = 0,06mm. 

Tuburile din PVC corugate se transporta in calote de lemn. Manipularea si depozitarea se recomanda a se executa tot in calote. Daca tuburile sunt depozitate timp indelungat in spatiu liber, este indicata acoperirea acestora. 

Este interzis acoperirea cu folie subtire si transparenta. In cazul depozitarii tuburilor de canalizare pe grinzi de lemn, distanta dintre acestea sa nu depaseasca 1 m., iar latimea lor sa fie minim 75cm. Inaltimea stivei poate fi la max. 2m sau 7 randuri.

Pentru manipularea tuburilor de canalizare se vor folosi franghie de canepa sau din material plastic. Este interzis utilizarea carligelor si a cablurilor metalice.

2.2. – Piese de legatura

Piesele de legatura pentru tuburile de canalizare din PVC corugate cuprind urmatoarele categorii:

a, coturi la 150, 300, 450, 900 cu diametrul exterior: Ø160 – 560mm

b, ramificatii egale la 450 cu diametrul exterior: Ø160/160 – 560/560mm

c, mufa dubla cu diametrul exterior: Ø160-560mm

d, reductie excentrica cu diametrul exterior: Ø250/160 – 560/400mm

Elementele de imbinare se depoziteaza in ambalajul de furnizare sau in cutii. Garniturile de cauciuc se depoziteaza tot in ambalajul de fabricatie. Pe ambalaj treuie sa fie specificat dimensiunea garniturii, chiar si in aceste conditii, garniturile se depoziteaza in loc inchis, montarea lor se face numai inainte de realizarea imbinarilor. Garniturile deteriorate se inlatura. 

2.3. – Camine de vizitare

Caminele de vizitare cu diamentrul nominal DN = 1000mm pentru retle de canalizare, sunt din polietilena, formate din elemente prefabricate sau monobloc. 

Caminele monobloc cuprind: 

· corpul caminului

· piesa superioara telescopica

· capac din fonta cu balama cu lacat si garnitura silentioasa

Corpul caminului are la radier racorduri de intrare – iesire cat si racorduri laterale. La aceste racorduri se pot cupla conducet din PVC, PP si PEHD, cu diametrul DN 150 – 400mm. Pe peretii laterali, corpul caminului este prevazut cu trepte integrate. Piesa superioara telescopica, se furnizeaza in doua variante, in functie de natura carosabilului, categoria de trafic, o varianta care permite reglajul intre 40 – 300mm cu posibilitatea reglarii inaltimii prin inele de beton suplimentare, iar alta varianta cu reglare de la 100 – 600mm. 

Capacele sunt din fonta sau din fonta cu beton. 

Pentru caminele de vizitare mai adanci se vor folosi camine de vizitare din elemente prefabricate dupa cum urmeaza:

· baza caminului

· piese intermediare

· piesa conica

· piesa telescopica

· capac din fonta cu balama cu lacat si garnitura silentioasa

Elementele prefabricate se imbina intre ele cu garnitura si pene speciale. 

In peretii laterali ai caminului, se pot practica orificii pentru racordarea mai multor conducte din PVC, PP, PEHD cu diametrul maxim Dex = 200mm. 

2.4. Executia patului de pozare

Nisipul pentru realizarea patului de pozare al canalului va avea granulatia 1...7 mm si va fi compactat cu mijloace manuale sau mecanice ( placa vibratoare). 

Betonul folosit pentru realizarea placilor suport armate va avea clasa C16/20. 

Cimentul ce va intra in compozitia betoanelor sau mortarului va fi de tipul M30, livrat in saci. 

Materialele si retetele folosite la fabricarea betoanelor vor trebui sa respecte normativul NE 012-99.

3. DESCRIEREA EXECUTIEI LUCRARILOR

Lucrarile necesare pentru executarea canalului, vor parcurge trei etape, dupa cum urmeaza:

Lucrari premergatoare:

· intocmirea unui grafic detaliat de executie pentru toate cele trei etape de executie;

· aprovizionarea, receptia, sortarea si depozitarea produselor si materialelor ce vor fi folosite pentru realizarea lucrarilor;

· organizarea santierului in zona de executie a lucrarilor;

· marcarea traseului si fixarea reperelor de nivelment

Executia propriu-zisa

· desfacerea imbracamintii sistemului rutier incepand din aval spre amonte;

· executia transeelor pentru pozarea canalului si a gropilor pentru realizarea caminelor de vizitare pe tronsoane, neatacandu-se tronsonul urmator decat dupa terminarea montajului si a umpluturilor partiale pentru tronsonul precedent;

· transportul la punctul de lucru a tuburilor si materialelor necesare pe masura terminarii lucrarilor pentru pozarea canalului;

· realizarea paturilor din nisip pentru pozarea canalului;

· lansarea si montajul tuburilor pentru realizarea tronsoanelor de canal;

· curatirea mufelor si capetelor drepte , centrarea tuburilor, conform indicatiilor de la furnizori;

· executia caminelor de vizitare, montarea pieselor, pozitionarea ramei si a capacului pentru camine.

Efectuarea probelor si punerea in functiune

· dupa terinarea lucrarilor de montaj, inainte de executia finala a umpluturilor, se va efectua proba de etanseitate pe tronsoane, conform normativelor in vigoare;

· remedierea deficientelor rezultate in urma probei de etanseitate;

· realizarea umpluturilor la cotele initiale, concomitent cu compactarea corespunzatoare a acestora;

· refacerea la starea initiala a carosabilului;

· punerea in functiune;

· receptia lucrarilor.

I.3. Trasarea si nivelmentul

Avand in vedere ca realizarea pantelor de pozare ale canalului au o importanta deosebita in asigurarea functionalitatii acestuia se va da o atentie sporita trasarii si stabilirii cotelor de nivel de referinta. 

Operatia de trasare se executa in urmatoarea ordine:

· se picheteaza axul canalului;

· se executa un nivelment de precizie in raport cu reperele topografice permanente ( capace, camine, constructii etc.)

· se traseaza marginile transeelor pentru executarea canalului;

· se monteaza o scandura asezata pe muchie si orizontal, deasupra centrului fiecarui camin;

Scandura numita si rigla se fixeaza pe doi stalpi de lemn, fixati in pamant, prin nivelment de precizie  si se verifica din timp in timp si in special inainte de amenajarea patului canalului. Dupa montarea riglelor, se materializeaza pe acestea axul canalului printr-un cui batut. 

In cazul in care sapatura transeelor se face mecanizat, fixarea riglelor se executa dupa terminarea lucrarilor cu utilaje, dar inaintea inceperii finisajului sapaturii, care se face manual. 

Tot in cadrul operatiunii de trasare se va materializa prin tarusi si pozitia intersectiilor canalului ce se executa cu alte retele existente in zona.

Pentru identificarea traseelor exacte ale retelelor existente se vor executa sondaje in prezenta delegatilor detinatorilor de retele, conform avizelor. 

In timpul executiei canalului se vor respecta intocmai de catre antreprenor in conditiile prevazute in avizele detinatorilor de retele edilitare din zona lucrarilor pentru a se evita deteriorarea sau producerea de accidente. 

Pentru pozarea tuburilor si realizarea pantelor prevazute in proiect, se utilizeaza frecvent trei tehnici:

· jaloane de nivel ( teuri)

· utilizarea nivelei ( cu luneta)

· laser ( pentru santierele mai importante). 

Jaloanele de nivel

Sunt constituite din niste teuri fixate „pe picioare” si sunt folosite in seturi de 3, din care 2 cu marcaj simplu alb si unul cu marcaj rosu si alb. 

Sunt utilizate pentru determinarea punctelor intermediare ale pantei ce trebuie respectate, pe o  conducta careia i se cunosc punctele extreme. 

Utilizarea nivelei

Obiectivul de aici este de a cauta inaltimea diferitelor puncte ale generatoarei superioare a conductei de sub o suprafata  de nivel luata ca origine, aceasta origine fiind materializata printr-un punct de referinta a carui cota este cunoscuta si care este marcata pe un jalon sau reper de nivelment. 

Cunoscand panta de respectat si lungimea unui tub este usor de determinat cotele prevazute ale diferitelor puncte ale conductei. 

Laser

Pe santierele importante  se utilizeaza laserul cu scopul de a stabili aliniamentul si panta conductelor. Laserul emite  un fascicol de lumina rosie intens si precis localizat care serveste de referinta in directie si panta. 

Raza este vizualizata pe o tinta sub forma unei pete luminoase. Tinta poate fi plasata fie pe tub, fie pe un jalon. Reglajul consta in a plasa pata rosie in mijlocul tintei. 

Aceasta tehnica prezinta numeroase avantaje, care sunt:

· siguranta obtinerii unei pante si a unei directii precise;

· corectarea cotei fundului transeei cu rapiditate si precizie, ceea ce evita  compensarile in adancime cu materiale de sprijinire costisitoare;

· utilizarea mai buna a echipei de santier, disponibila pentru alte operatii.

I.4. Desfacerea si refacerea carosabilului

Starea, natura si caracteristicile carosabilului se stabilesc de catre constructor impreuna cu beneficiarul, de asemenea se stabilesc masurile ce trebuie luate pentru a fi refacut, conform proiect de specialitate. 

I.5. Executia sapaturilor

Sapaturile se executa in transee deschise, taluzarile verticale se vor sprijini. 

Sapatura se va executa la cote corespunzatoare, astfel incat sa se asigure adancimile pentru realizarea paturilor de pozare ale canalului respectiv – strat de nisip de cca. 15cm grosime. 

Se va realiza numai sapatura manuala la intersectia cu alte retele, iar la retelele care necesita sprijiniri se vor monta corespunzator console de sustinere. 

Se vor sapa manual gropi cu sectiune poligonala 1,5m x 1,5m , la adancimea 1,5m pentru sondaje, la intersectiile cu alte retele. 

Santurile sapaturilor vor fi imprejmuite cu panouri de protectie, de inventar iar din loc in loc se vor prevedea podete metalice pentru asigurarea accesului pietonal         (dupa caz). 

I.6. Executia sprijinirilor                                                                                                                    

          Tehnologia  de executie a sprijinirilor de mal este urmatoarea:

· pregatirea materialelor pentru executarea sprijinirii;

· asezarea dulapilor orizontali la distante de 0,20m sau alaturati ( in cazul terenurilor putin coezive);

· asezarea dulapilor verticali la distante de 1,00 – 1,50m, iar spraiturile la distante de 0,70 – 0,80m;

· dupa adancirea transeei cu cca. 0,70m se aseaza un nou rand de dulapi orizontali apoi, iar dulapi verticali si spraiturile, s.a.m.d.

· dupa executarea lucrarilor in interiorul transeei, sprijinirile vor fi demontate. 

Demontarea sprijinirilor orizontale se face de jos in sus, cata un dulap de fiecare parte, pamantul batandu-se in straturi de 20cm, pe masura astuparii transeei. 

In terenuri acvifere ( sau pentru care exista pericol de inundare prin avariere a unor conducte magistrale de apa cu grad avansat de uzura, aflate in vecinatatea lucrarilor ), se executa sprijiniri cu palplanse . In acest scop, dupa ce s-a ajuns cu sapatura pana la cca. 1,0m adancime, se instaleaza pe fundul sapaturii un cadru de lemn care se sprijina pe piloti asezati la distanta de cca. 2m unul de altul; la interior se aseaza un alt cadru. Intre cele doua cadre se bat palplanse de lemn (5,00 x 0,25 x 0,05m) sau metalice; la inceput, pentru ghidarea palplanselor, se monteaza la inaltimea de 2m un cadru provizoriu. Pe masura avansarii sapaturii se bat si palplansele, iar la distante de 70-80cm se monteaza la interior un alt cadru. In timpul lucrului, palplansele treuie sa fie incastrate pe o inaltime minima de 0,5 m. Imbinarea intre palplanse se face prin nit si feder, pentru o cat mai buna etansare a transeei; partea inferioara a palplansei este ascutita si uneori se imbraca cu tabla pentru a patrunde mai usor in teren. Baterea palplanselor se face manual sau cu „berbecul” actionat mecanic. 

Dupa ce s-au batut palplansele pe toata inaltimea si se continua sapatura, se bat din nou piloti pe care se aseaza un alt cadru si se bat noi palplanse. 

Pentru lucrari mai importante, palplansele din lemn sunt inlocuite cu palplanse metalice de diferite tipuri.

I.7. Executia canalului

Dupa executarea sapaturilor la cotele din proiect si nivelarea fundului transeei, se realizeaza patul de pozare pentru canal din nisip de granulatie 1....7mm, compactat cu mijloace manuale sau mecanice ( grad de compactare 95%). Grosimea stratului de nisip va fi de minim 15cm sub generatoarea inferioara a tubului de PVC. 

Tuburile din PVC, depozitatea de-a lungul tronsonului de transee pregatit pentru montaj, se vor cobori in sant, unul cate unul, pe masura ce se imbina intre ele. Coborarea conductelor in sant se va realiza cu funii de canepa; tuburile nu se vor tari sau rostogoli pe pamant sau suprafete dure.

Montarea tuburilor se face din aval spre amonte, mufele tuburilor asezandu-se spre amonte, in contrasensului de scurgere a apei.

Capatul tubului care se introduce in mufa tubului deja pozat, este tesit din fabricatie la 150. Lungimea de introducere in mufa ca fi conforma cu valorile precizate de furnizorul tuburilor. 

Etansarea se realizeaza prin intermediul inelelor de etansare montate in spatiul dintre tub si mufa, in mod uniform, pe toata circumferinta tubului. 

Atat garnitura de etansare cat si peretii interiori ai mufei vor fi curatati cu atentie, dupa care garnitura de cauciuc se introduce in canelura mufei. Prin umezirea garniturii se usureaza asezarea in canelura. Se unge cu un strat subtire de sapun capatul tubului ( nu se vor folosi produse derivate ale titeiului). 

Capatul tubului astfel pregatit se introduce pana la semn in mufa cu garnitura (tuburile trebuie sa fie coaxiale). Pentru diametre ale tubului de 200 – 500mm se foloseste un dispozitiv de imbinare (cricul cu parghie). 

La montarea conductelor din PVC corugate, de cele mai multe ori este necesara prelucrarea acestora:

a, prelucrarea prin aschiere

a.1. Pilire. Rectificare

Tevile din PVC corugate se pot prelucra bine cu scule manual. La prelucrarea manuala cu bune rezultate se va folosi pila, in timpul operatiei de pilire impunandu-se din cand in cand sa se curete de pilitura suprafata acesteia.

a.2. Debitare cu fierastraul

Tevile din PVC corugate se pot debita atat manual – cand se foloseste fierastraul in coada de vulpe – cat si mecanic, cand se foloseste fierastraul din industria lemnului. In cazul debitarii cu fierastraul se vor indeparta periodic aschiile formate. 

I.8. Executia caminelor de vizitare

Pe canalele publice se prevad camine de vizitare din polipropilena, la o distanta de maxim 60m la intersectii, la schimbarea directiei pantei sau diametrului. 

Racordarea tubului PVC la caminul de vizitare din polietilena se face direct la stutul caminului cu garnituri care asigura o etanseitate corespunzatoare. 

Ordinea operatiunilor de executarea a caminelor de vizitare va fi urmatoarea:

· pregatirea patului caminului din pietris ( piatra sparta)

· pozarea caminului ( cand este complet prefabricat) sau a pieselor caminului

· montarea piesei telescopice

· pozarea capacului

· capac din fonta cu balama cu lacat si garnitura silentioasa

Constructia caminelor de vizitare se va realiza concomitent cu montajul tronsoanelor canalului, de regula din aval spre amonte.

Verificarea calitatii caminelor de vizitare si proba de etanseitate se va face concomitent cu verificarea si probarea tronsoanelor de canal realizate, tinand cont de conditiile de exploatare ale acestora. 

I.9. Executia gurilor de scurgere

Gurile de scurgere se executa din piese de polipropilena prefabricate concomitent cu executia retelei de canalizare. 

Se adopta masuri speciale la executie si fixarea gratarului si ramei pentru a evita infiltratiile de apa de la suprafata pe langa peretele gurii de scurgere.

Amplasarea gurilor de scurgere se face la marginea partii carosabile a drumului langa bordura trotuarului. O atentie deosebita se acorda la executia imbinarii tuburilor de racord cu tubul montat in peretele gurii de scurgere. 

Calitatea executiei gurilor de scurgere se verifica pentru fiecare gura de scurgere in parte si consta in:

· verificarea etanseitatii, care se face dupa ce gura de scurgere si racordul au fost umplute cu apa si mentinute astfel timp de cel putin 24h. Dupa aceea gura de scurgere, inclusiv racordul, se umplu din nou cu apa pana la nivelul fetei inferioare a ramei gratarului;dupa trecerea unui timp de 20 min, nivelul apei nu trebuie sa scada cu mai mult de 4cm;

· verificarea legarii racordului la canalizare se face turnand apa in gura de scurgere si urmarind scurgerea apei la canal.

I.10. Executia umpluturilor

Dupa montajul canalului si realizarea caminelor de vizitare de la capetele tronsonului, executia umpluturilor se va efectua in doua etape, dupa cum urmeaza:

· Etapa I

· umpluturi partiale in straturi de 15 – 20cm grosime cmpactate cu grija pentru a nu produce deplasari ale corpului canalului, pana la o inaltime de 50cm. deasupra generatoarei superioare a tuburilor, cu lasarea descoperita a mufelor de imbinare, in vederea efectuarii probei de etanseitate.

· Etapa II

· dupa efectuarea probei de etanseitate se executa umplerea totala a transeei, in straturi de 20 – 30cm grosime, bine compactate pana la nivelul de realizare a refacerii sistemului rutier initial al strazii.

Sub generatoarea inferioara a tubului de PVC se va realiza un pat de nisip de 15cm grosime, granulatie 1...7mm, compactat cu mijloace manuale sau mecanice ( grad de compactare minim 95%). 

Conducta se va ingloba in nisip iar deasupra generatoarei superioare va avea un strat de 25cm nisip.

Astuparea transeei si compactarea cu mijloace mecanice se pot face de la o acoperire de peste 1m deasupra generatoarei superioare a tubului de PVC. 

Deoarece rezistenta conductei de canalizare montate subteran precum si deformatia este influentata de felul in care sunt ingropate, se recomanda ca unghiul de ingropare sa fie intre 900 - 1800. Cantitatea de nisip necesara realizarii patului de pozare este prevazuta pentru un unghi de ingropare de 1200. 

	Diametrul conductei [mm]
	Latime sapatura [m]
	hnisip [m]

	200
	0,80
	0,20

	300
	0,90
	0,23

	400
	1,05
	0,25

	500
	1,15
	0,28


Umpluturile transeei se vor face cu pamant maruntit, neadmitandu-se bulgari de pamant sau bolovani. 

I.11. Verificarea lucrarilor. Proba de etanseitate

In timpul executarii lucrarilor se va verifica corespondenta situatiei din teren cu prevederile proiectului atat in ceea ce priveste lucrarile care, dupa executie, devin ascunse, precum si in ceea ce priveste calitatea si modul de punere in opera al materialelor. 

In timpul executiei se vor verifica:

· cotele de pozare a tubului

· panta canalului si natura terenului de fundare

· respectarea dimensiunilor tuburilor si a constructiilor care alcatuiesc reteaua

· aliniamentul canalului

· corecta amplasare a caminelor si gurilor de scurgere

· modul de compactare

· aducerea sistemului rutier la starea initiala.

Verificarea aliniamentului canalului, verificarea pantei si a cotelor de pozare se va face respectand abaterile limita prevazute in STAS 3051/91.

Asupra constatarilor se vor incheia procese verbale in care se consemneaza rezultatele verificarilor. Fiecare lot de livrare a materialelor treuie sa fie insotit de documentele de certificare a calitatii.La terminarea lucrarilor de montaj, inainte de executia umpluturilor finale, se va efectua proba de etanseitate.Proba de etanseitate se efectueaza intre doua camine consecutive, dupa realizarea umpluturilor partiale din etapa I.

In vederea incercarii, care se face cu apa, se prevad urmatoarele lucrari pregatitoare:

· umpluturi de pamant partiale, lasand imbinarile libere

· inchiderea etansa a tuturor orificiilor

· blocarea extremitatilor canalului si a tuturor punctelor susceptibile de deplasare in timpul probei.

Umplerea cu apa a canalului se face de la capatul aval aerul evacuandu-se pe la capatul amontei. 

Dupa umplere, canalul va sta plin cu apa minim 24h pentru a permite absorbtia apei si evacuarea aerului ramas.

Presiunea de proba va fi de 5 N/cmp, iar durata probei va fi de 15 min. 

In timpul probei se completeaza permanent apa pierduta, masurandu-se cantitatile adaugate. 

Pierderea admisibila la un canal circular avand DN 30cm, se considera a fi de 0,002l/mp, conform STAS 3051. In cazul detectarii unor pierderi evidente de apa pe la imbinari sau a unor rezultate peste norma admisa, se va proceda la remedierea situtaiei si apoi se reface proba.

Rezultatele probei de etanseitate se vor consemna in cadrul unui proces verbal ce va fi anexat la documentele receptei preliminare si finale.

4.RECEPTIA LUCRARILOR


Receptia lucrarilor pentru retelele de canalizare se va face in conformitate cu „Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii” aprobat prin H.G.nr. 273/14.06.1994 si publicata in M.O. nr. 192 partea I/28.07.1994.


Receptia lucrarilor se desfasoara in doua etape, si anume:

· receptia la terminarea lucrarilor

· receptia finala

Receptia la terminarea lucrarilor are drept scop verificarea cantitativa si calitativa a intregii lucrari. Efectuarea probei de etanseitate si remedierea tuturor defectiunilor constatate se fac inainte de receptia finala.

Investitorul va organiza inceperea receptiei in maxim 15 zile de la notificarea terminarii lucrarilor si va comunica data stabilita membrilor comisiei de receptie, executantului si proiectantului. 

Receptia finala este convocata de investitor in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie. La receptia finala participa investitorul, comisia de receptie numita de investitor, proiectantul lucrarii si executantul. 

Comisia de receptie finala se intruneste la data, ora si locul fixate si examineaza urmatoarele:

· procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor

· finalizarea lucrarilor cerute de „receptia de la terminarea lucrarilor”

· referatul investitorului privind comportarea constructiilor si instalatiilor aferente in exploatare pe perioada de garantie, inclusiv viciile aparute si modul de remediere al lor.

Cu prilejul receptiei finale se consemneaza in Cartea Tehnica elementele reale ale constructiei. 

12. URMARIREA IN EXPLOATARE

Exploatarea retelelor de canalizare se face conform Regulamentului de exploatare si intretinere al COMPANIA DE APA-CANAL ORADEA si implica urmatoarele operatii:

· controlul periodic al instalatiilor si al apelor evacuate ( conf. NTPA 002/2002)

· intretinerea si revizia tehnica

· exploatarea propriu-zisa

Lucrarile care fac obiectul exploatarii si intretinerii retelelor de canalizare sunt:

· controlul periodic (exterior si interior al retelei)

· intretinerea retelelor si a constructiilor anexa

· spalarea si curatirea retelei

· desfundarea canalelor

· controlul periodic al apelor uzate provenite de la unitatile industriale racordate la retea

· urmarirea influentei retelelor de canalizare asupra nivelului apelor freatice, stabilitatii si umiditatii constructiilor si a conductelor subterane apropiate de reteaua de canalizare

La exploatarea retelelor controlul periodic exterior cuprinde:

· verificarea starii pavajelor sau a terenului din jurul caminelor si a gurilor de scurgere

· desfacerea capacelor si a gratarelor de la gurile de scurgere si examinarea starii lor

· depistarea unor eventuale racorduri clandestine

Controlul periodic interior pentru canale nevizitabile se va realiza prin verificarea starii lor cu ajutorul oglinzilor, prin caminele de vizitare la extremitatile fiecarui tronson.

Se va urmari ca pe strazi sa ramana liber accesul la camine si se va controla modul cum sunt intretinute retelele de curte.

Curatirea retelelor se va realiza periodic: prin spalare cu apa, cu ajutorul uneltelor speciale sau manual. 

13. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII LA EXECUTIA RETELELOR DE CANALIZARE PLUVIALA

La executie se vor respecta instructiunile prevazute in „ Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii”, avizat in MLPAT cu nr 9/N/15.03.1993 cap 33 – Lucrari de alimentare cu apa si canalizari.

La executia si exploatarea retelelor de canalizare, accidentele cele mai frecvente pot fi datorate:

· surparilor de maluri

· caderilor in camine, transee etc

· exploziilor in camine, canale, statii de pompare, din cauza gazelor inflamabile

· electrocutarilor

· intoxicatiilor cu gaze toxice ( oxid si dioxid de carbon, gaz metan, hidrogen sulfurat etc). Pentru evitarea acestor accidente, este nevoie sa se ia masurile de protectie a muncii prevazute in „ Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii”, dintre care amintim:

· instruirea tuturor muncitorilor care iau parte la realizarea investitiei;

· evitarea caderilor prin montarea de dispozitive corespunzatoare la scari, bazine si pasarele, prin acoperirea accesului in camine si la incaperile subterane, prin montarea de imprejmuiri si panouri de avertizare pe timp de zi si de noapte in jurul gropilor si transeelor, montarea podetelor pentru traversarea transeelor etc.

· evitarea surparii malurilor transeei prin lucrari corespunzatoare de sprijin

· folosirea echipamentelor de protectie corespunzatoare in timpul lucrului si circulatiei prin santier

· folosirea trliilor si macaralelor pentru obiectele grele si utilizarea acestora numai de catre personal calificat

· se interzice prezenta personalului muncitor in santuri, puturi sau goliri cand se coboara sau se ridica in acestea sau prin aceste tevi, accesoriile lor sau alte materiale

· leziunile si socurile electrice pot fi evitate prin folosirea de manusi si covoare de cauciuc la manevrarea tablourilor electrice de distributie, intreruperea curentului de la intrerupatorul principal, cand se lucreaza la echipamentele electrice, executarea corecta a punerii la pamant a motoarelor electrice si izolarea corecta a firelor de curent

· in timpul montajului se vor evita manevrele langa stalpii electrici aerieni

· asigurarea unei ape de baut corespunzatoare prin evitarea oricarui contact intre reteaua de apa potabila si cea de apa uzata

· ventilarea, inainte de acces, a caminelor, camerelor sau bazinelor ce urmeaza a fi vizitate, prin curent natural sau mijloace mecanice ( in cazul spatiilor inchise)

· apararea contra incendiilor prin dotarea corespunzatoare si tinerea la zi a panourilor contra incendiilor. 

Se vor respecta in totalitate prevederile normativelor si reglementarilor in vigoare:

· NRPM / 2002

· Norme de protectia muncii in activitatea de constructii – montaj

· Legea 319 / 2006 privind securitatea si sanatatea in munca

De asemenea, se vor respecta in totalitate prevederile normativelor si reglementarilor in vigoare, referitoare la protectia la foc a constructiilor si instalatiilor aferente:

· normativ de siguranta la foc a constructiilor P 118/1999

· N.G. – PSI – 2007

· Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

· Normativ de paza si siguranta incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora – C300/1994.

Anexa nr.1

Anexă – Documente de referinţă

pentru Caiet de sarcini generale la Retele de canalizare pluviala

	I. ACTE NORMATIVE

	Ordinul MT nr.43/1998
	Norme privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes naţional

	Ordinul MT nr.45/1998
	Norme tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor 

	H.G. 188/2002
	Limitele de descarcare a apelor uzate, amendata de H.G. 352/2005

	Ordinul comun MT/MI

nr. 411/1112/2000, 

publicat în M.O. 

nr. 397 din 24.08.2000
	Norme metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instruire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului

	NGPM/1996
	Norme generale de protecţia muncii

	NTPA - 011
	Norme tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti

	Ordinul M.I. nr. 775/1998
	Norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi dotarea cu mijloace tehnice de stingere

	NTPA - 002
	Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare



	II. REGLEMENTĂRI TEHNICE

	GP 106 -04
	Ghid pentru proiectarea, constructia si exploatarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare

	I 22/99
	Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor

	NP 084-03
	Normativ privind proiectarea ,executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, utilizand conducte de mase plastice 

	III. STANDARDE

	STAS 4706-88
	Ape de suprafata – categorii si conditii tehnice de calitate

	SR – 8591-97
	Retele edilitare subterane – conditii de amplasare

	STAS 1846 - 90
	Determinarea debitelor de apa de canalizare

	STAS 3051 - 81
	Canale ale retelelor exterioare de canalizare – prescriptii de proiectare

	STAS 2448 - 82
	Camine de vizitare – prescriptii de proiectare 

	STAS 3272 - 80
	Gratare cu rama, din fonta, pentru guri de scurgere

	STAS 6701 - 82
	Guri de scurgere cu sifon si depozit

	SR EN 752 – 7/99
	Retele de canalizare in exteriorul cladirilor – intretinere si exploatare

	STAS 9570/1-89
	Marcarea si reperarea retelelor de conducte si cabluri

	SR EN 45.014-2000
	Criterii generale pentru declaraţia de conformitate a furnizorului (Ghid ISO/CEI 22-1996)




410213 – Oradea, str. Mioritei nr.22, Tel./fax: 0359/411.915, 0730.712.361, e-mail: drumproiect@yahoo.com, 

Nr.inreg. JO5/422/2000, C.U.I. RO13033182, B.R.D.Oradea Cod IBAN RO68.BRDE.050S.V035.5610.0500


FOAIE DE CAPAT

Investitia: 
REABILITAREA SI MODERNIZAREA STRAZILOR IN MUNICIPIUL SALONTA: 

STRADA BOCSKAI ISTVAN

Beneficiar:



MUNICIPIUL SALONTA           

Proiectant general:


S.C. DRUM PROIECT S.R.L. Oradea

Contract  :



10380 / 2015

Faza:




PROIECT TEHNIC

Volum nr. III
Documentatie economica

DIRECTOR:


ing. Nicolae Gageanu


410010 – Oradea, str. Mioritei nr.22, Tel./fax: 0359/411.915, 0730.712.361, e-mail: drumproiect2000@gmail.com, 

Nr.inreg. JO5/422/2000, C.U.I. RO13033182, B.R.D.Oradea Cod IBAN RO68.BRDE.050S.V035.5610.0500


Contract  : 10380 / 2015

Investitia: REABILITAREA SI MODERNIZAREA STRAZILOR IN MUNICIPIUL SALONTA: STRADA BOCSKAI ISTVAN

Beneficiar : Municipiul Salonta

Faza: P.T.


B O R D E R O U 

Foaie de capat


Borderou

          Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv


Centralizatorul categoriilor de lucrări

          Lista cantitati de lucrari – Infrastructura

Lista cantitati de lucrari – Suprastructura

Lista cantitati de lucrari – Trotuare si accese

Lista cantitati de lucrari – Marcaje si indicatoare

Lista cantitati de lucrari – Canalizare meteorica

09/12/2015                                                                        Pag:   1

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE : MUNICIPIUL SALONTA                                     FORMULARUL F1                             

OBIECTIVUL : REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN MUN. SALONTA : STRADA BOCSKAI ISTVAN                                                                              

PROIECTANT : S.C. DRUM PROIECT S.R.L. ORADEA  

                      C E N T R A L I Z A T O R U L  CHELTUIELILOR PE OBIECTIV      

                     ===========================================================                                                           

========================================================================================================================

!    !  Nr.cap./ !                                         !      V a l o a r e a        !                             !

!Nr. !  subcap.  !   Denumirea capitolelor de cheltuieli   !   cheltuielilor / obiect    !      Din care C + M         !

!crt.!  deviz    !                                         !       exclusiv TVA          !                             !

!    !  general  !                                         !-----------------------------!------------------------------

!    !           !                                         !   Mii lei   !  Mii euro ")  !   Mii lei   !  Mii euro ")  !  

========================================================================================================================

! 0  !     1     !                  2                      !      3      !       4       !      5      !      6        !

========================================================================================================================

  1.      1.2      Amenajarea terenului

                    1.1.

  2.      1.3      Amenajari pentru protectia mediului

                   si aducerea la starea initiala  

                    2.1.

  3.       2       Realizarea utilitatilor necesare

                   obiectivului

                    3.1.

  4.      3.1      Studii de teren       

                    4.1.

  5.      3.3      Proiectare ( numai in cazul in care 

                   obiectivul se realizeaza in sistemul

                   " design & build "

  6.       4       Investitia de baza              

                    6.1. Obiect 01 - Reabilitare si modernizare

                                     strada Bocskai Istvan    

  7.      5.1      Organizare de santier 

                    7.1.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                                          !   mii lei   !  mii euro ")  !   mii lei   !  mii euro ")  !  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

!                  Total valoare ( exclusiv TVA )          !             !               !             !               !  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

!                  Taxa pe valoare adaugata                !                             !                             !  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

!                  TOTAL VALOARE ( inclusiv TVA )          !                             !                             !  

========================================================================================================================   

 ") Cursul de referinta = ............. lei/euro, din data de ............

                          PROIECTANT                                       CONTRACTANT        

                  S.C. DRUM PROIECT S.R.L. ORADEA                   ------------------------

                             L.S.                                              L.S.      

 PRECIZARE :

  Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 - 2, avind in vedere respectarea structurii aprobate  

  pentru devizul general; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atit proiectarea, cit si executia uneia

  sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului.  

                            09/12/2015                                              Pag:   1

 PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE : MUNICIPIUL SALONTA                            FORMULARUL F2                                         

 OBIECTIVUL : REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN MUN. SALONTA : STRADA BOCSKAI ISTVAN                                                                              

 PROIECTANT : S.C. DRUM PROIECT S.R.L. ORADEA  

            C E N T R A L I Z A T O R U L  PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

            ====================================================================                                                  

               OBIECTUL 01 - REABILITARE SI MODERNIZARE STRADA BOCSKAI ISTVAN                                                                              

=====================================================================================================

!    !  Nr.cap./ !                                               !                                  !

!Nr. !  subcap.  !     Cheltuieli pe categoria de lucrari        ! V a l o a r e a, exclusiv T.V.A. !

!crt.!  deviz pe !                                               !----------------------------------!

!    !  obiect   !                                               !    Mii lei     !   Mii euro ")   !

=====================================================================================================

! 0  !     1     !                  2                            !       3        !       4         ! 

=====================================================================================================

           I       LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

   1    MSSBK1     INFRASTRUCTURA                                          

   2    MSSBK2     SUPRASTRUCTURA                                          

   3    MSSBK3     TROTUARE SI ACCESE                                      

   4    MSSBK4     MARCAJE SI INDICATOARE                                  

   5    MSSBK5     RETEA DE CANALIZARE METEORICA                           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

!                  Total I                                       !                !                 !   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

          II       MONTAJ UTILAJ SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

  1.               Montaj utilaj                          

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

!                  Total II                                      !                !                 !    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

         III       PROCURARE                             

  1.               Utilaje si echipamente tehnologice       

  2.               Utilaje si echipamente de transport      

  3.               Dotari                                   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

!                  Total III                                     !                !                 !   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

!                                                                !    mii lei     !   mii euro ")   !  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

!                  Total valoare ( exclusiv TVA )                !                !                 !    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

!                  Taxa pe valoare adaugata                      !                !                 !  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

!                  TOTAL VALOARE ( inclusiv TVA )                !                !                 !  

=====================================================================================================   

 ") Cursul de referinta = ............. lei/euro, din data de ............

                       PROIECTANT                                          CONTRACTANT

              S.C. DRUM PROIECT S.R.L. ORADEA                                   L.S.

                         L.S.                                                                                                                                                                                  

 PRECIZARE :

  Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 - 2; in cazul in care contractul de

  lucrari are ca obiect atit proiectarea, cit si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii,

  responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului.  






















_234735256.unknown

